Приложение 2

К решению Совета Приволжского

муниципального района

от    29.08.2019    №52

НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 1. Общие положения

- 1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Нормативы градостроительного проектирования Ингарского сельского поселения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области и применяются при планировке, застройке и реконструкции территорий поселения.

1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования Ингарского сельского поселения - нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории) и направлен на:

- устойчивое развитие территорий Ингарского сельского поселения с учетом их статуса, роли и особенностей в системе расселения, формирования агломераций;

- укрепление сложившейся системы расселения путем формирования внутриобластного расселенческого каркаса, связывающего Ингарское сельское поселение комплексом транспортной инфраструктуры (железнодорожные пути, автодороги) Ивановской области.

- рациональное использование природных ресурсов, формирование природно-экологического каркаса, а также сохранение и возрождение культурного и исторического наследия Ингарского сельского поселения.

1.1.3. Настоящие нормативы разработаны для подготовки, согласования и утверждения документов территориального планирования с учетом перспективы развития Ингарского сельского поселения на расчетные сроки, которые составляют:

I период - 10 лет с момента утверждения (включительно);

II период - 20 лет с момента утверждения (включительно).

1.1.4. Проектная численность населения Ингарского сельского поселения на расчетные периоды принимается с учетом показателей демографической ситуации Приволжского муниципального района, а также с учетом предложений по изменению системы расселения.

1.1.5. Настоящие нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе и реализации документов территориального планирования Ингарского сельского поселения, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия решений органами органами местного самоуправления, органами контроля и надзора.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Ингарского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

Настоящие нормативы приняты в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими актами, регулирующими соответствующие сферы.

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с частью 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации должны быть выполнены с учетом особенностей населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района

1.1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих нормативах.

1.1.7. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в обязательном приложении 1 к настоящим нормативам.

1.1.8. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ивановской области, используемых при разработке настоящих нормативов, приведен в справочном приложении 2 к настоящим нормативам.

1.1.9. При разработке документов территориального планирования Ингарского сельского поселения графические материалы выполняются в масштабах в соответствии с приложением 20 к настоящим нормативам.

- 1.2. Общая организация и зонирование территорий поселений

1.2.1. При определении перспектив развития Ингарского сельского поселения необходимо учитывать:

- прогноз социально-экономического развития территории;

- численность населения на прогнозируемый период;

- статус населенного пункта (поселения) и его роль в системе формируемых центров обслуживания (местный, подрайонный, районный);

- исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, статус исторического поселения).

1.2.2. Населенные пункты Ингарского сельского поселения в зависимости от численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.

- Таблица 1

| Группы населенных пунктов |  | Население (тыс. человек) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городские населенные пункты | сельские населенные пункты* |
| Малые | I | - | - |

1.2.3. Развитие Ингарского сельского поселения следует осуществлять на основании документов территориального планирования с учетом нормативно-технических, нормативных, правовых актов в области градостроительства федерального, областного и муниципального уровней.

Общая потребность в территории для развития поселений, включая резервные территории, определяется на основании документов территориального планирования (генеральных планов городских и сельских поселений).

1.2.4. Порядок отвода земель и изменения границ поселений определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, правилами землепользования и застройки Ингарского сельского поселения.

Возможные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в состав поселений, определяются генеральными планами поселений.

Утверждение документов территориального планирования поселений осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.

1.2.5. Общая организация территории поселений должна осуществляться на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, максимального сохранения естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

- возможности развития поселений за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании;

- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

- возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития поселений.

1.2.6. По функциональному использованию территории поселений подразделяются на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.

Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.

Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

В результате градостроительного зонирования с учетом функциональных зон и параметров их развития могут устанавливаться следующие территориальные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационного назначения;

- специального назначения;

- иные виды территориальных зон.

1.2.7. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов.

1.2.8. В состав общественно-деловых зон могут включаться:

- зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- общественно-деловые зоны иных видов.

1.2.9. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- иные виды зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

1.2.10. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

1.2.11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

1.2.12. В состав территориальных зон могут включаться особо охраняемые территории, которые представляют из себя земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

1.2.13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

1.2.14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.2.15. В территориальных зонах могут выделяться территории, особенности использования которых определяются земельным законодательством, законодательством об охране окружающей среды, законодательством об объектах культурного наследия, иным законодательством Российской Федерации.

1.2.16. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения,  с учетом требований настоящих нормативов;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, пешеходных путей;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах поселения;

- границам поселения;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, историко-культурных заповедников, зон охраны объектов культурного наследия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

1.2.17. Границы улично-дорожной сети поселения обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

1.2.18. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, настоящими нормативами и согласовывается с соответствующими организациями. Указанные территории должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1.2.19. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков.

1.2.20. Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки поселений с учетом ограничений, установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами, а также настоящими нормативами.

1.2.21. При составлении баланса существующего и проектного использования территории поселения необходимо принимать зонирование, установленное в п. 1.2.8 - 1.2.17 настоящих нормативов.

Форма баланса территории населенного пункта приведена в рекомендуемом приложении 5 к настоящим нормативам.

1.2.22. Планировочное структурное зонирование территории поселения должно предусматривать:

- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений);

- доступность объектов, расположенных на территории поселения, в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в соответствии с требованиями настоящих нормативов;

- интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- дифференциацию жилой застройки по этажности (индивидуальная, малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная) с определением каждого вида застройки;

- организацию системы общественных центров поселений в увязке с инженерной и транспортной инфраструктурами;

- сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки;

- сохранение и развитие природного комплекса как части системы зеленой зоны поселения.

1.2.23. Планировочную организацию территории сельского поселения следует проектировать в увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами собственников и пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по улучшению природной среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и инженерного обеспечения.

- 2. Селитебная территория

- 2.1. Общие требования

2.1.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

2.1.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек.

2.1.3. При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории и отдельным ее районам на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств населения. Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с требованиями приложения в СНиП 31-01-2003.

2.1.4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития поселения, наличия территориальных ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей строительной базы и рыночных условий.

При определении объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических данных Приволжского муниципального района, исходя из возможностей строительной базы, потребностей в жилье в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

2.1.5. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границ поселения с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной застройки не нормируются.

2.1.6. При предварительном определении потребной селитебной территории зоны малоэтажного жилищного строительства в сельском поселении допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке:

- домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице 2;

- секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 3.

- Таблица 2

| Площадь участка при доме, м2 | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2000 | 0,25 - 0,27 |
| 1500 | 0,21 - 0,23 |
| 1200 | 0,17 - 0,20 |
| 1000 | 0,15 - 0,17 |
| 800 | 0,13 - 0,15 |
| 600 | 0,11 - 0,13 |
| 400 | 0,08 - 0,11 |

- Таблица 3

| Число этажей | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,04 |
| 3 | 0,03 |
| 4 | 0,02 |

Примечания:

1. Нижний предел селитебной площади для домов усадебного типа принимается для крупных и больших поселений, верхний - для средних и малых.

2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10%.

3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

- 2.2. Жилые зоны

- Общие требования

2.2.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, санитарно-эпидемиологическим, культурным, бытовым и другим потребностям.

2.2.2. В состав жилых зон могут включаться:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, двухэтажными и трехэтажными);

- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до четырех этажей);

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

- зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

- зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Жилая зона должна находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 1-го пояса зоны санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.2.3. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

Устройство входов (эвакуационных выходов) из жилой и в жилую часть здания запрещается.

2.2.4. В жилых зданиях не допускается размещать:

- встроенные котельные, за исключением крышных котельных;

- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;

- автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в котором встроена АТС (автоматическая телефонная станция);

- лечебные учреждения, кроме указанных в п. 2.3.68 настоящих нормативов;

- встроенные столовые, кафе и другие предприятия общественного питания с количеством посадочных мест более 50;

- общественные уборные;

- бюро ритуального обслуживания;

- объекты общественного назначения, оказывающие негативное воздействие на человека;

- магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами;

- предприятия различных форм собственности, которые являются источниками выделения в воздушную среду жилых помещений и в атмосферный воздух вредных веществ, создают повышенные уровни различных видов излучений, шума, вибрации;

- специализированные рыбные магазины;

- специализированные овощные магазины;

- специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение территории и воздуха жилой застройки;

- бани, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания;

- танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны;

- помещения игорного и развлекательного характера;

- объекты производственного назначения.

2.2.5. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов автотранспорта на транспортных магистралях, электрических и электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона.

2.2.6. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и реконструируемых территорий должна предусматривать соответствующие мероприятия.

- Нормативные параметры жилой застройки

2.2.7. В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при разработке генеральных планов поселения выполняется зонирование территории.

2.2.8. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий. Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки, процента застроенности территории и средней (расчетной) этажности приведены в таблице 8 настоящих нормативов.

В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в соответствии с методикой "Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия", утвержденной Минприроды РФ 30.11.1992, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

2.2.9. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м2 на 1 человека.

В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

- Таблица 8

| Плотность жилой застройки | 4,1 - 10,0 тыс. м2/га |  |  |  |  |  | 10,1 - 15,0 тыс. м2/га |  |  |  |  | 15,1 - 20,0 тыс. м2/га |  |  |  |  | 20,1 - 25,0 тыс. м2/га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| Процент застроенности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10% |  |  |  |  |  | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 15% | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,4 | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 16,6 |
| 20% | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
| 25% | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
| 30% | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 |
| 40% | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
| 50% | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой застройки (тыс. м2/га).

2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения.

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6 - 0,86).

4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки.

2.2.10. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований и бытовых разрывов, а для усадебной застройки - также с учетом зооветеринарных требований.

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

2.2.11. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застройки определяется с учетом обеспечения возможности благоустройства (размещения площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянок автотранспорта) и озеленения.

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в таблице 9.

- Таблица 9

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 |

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>) - 10 - 40 м;

--------------------------------

<*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

- для хозяйственных целей - не менее 20 м;

- для выгула собак - не менее 40 м;

- для стоянки автомобилей - принимается в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

Расстояния от площадок для сушки белья до окон жилых и общественных зданий не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м, для домов с мусоропроводами - не более 50 м.

2.2.12. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха и игр детей, спортивных площадок.

Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается, за исключением предусмотренных в п. 3.5.152 и 3.5.159 настоящих нормативов.

Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых домов до автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

Расстояния до объектов жилой застройки принимать по таблице 78 настоящих нормативов.

2.2.13. Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета объемов удаления отходов в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.

Расстояния от площадок с контейнерами для отходов до детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения следует принимать в соответствии с п. 3.4.4.3, лечебных учреждений - в соответствии с п. 2.3.83 настоящих нормативов.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Площадки рекомендуется размещать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор машин.

2.2.14. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчетной территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания определяются в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов.

Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам планировочной структуры определяются в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов.

2.2.15. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона (квартала) приведены в таблице 10.

- Таблица 10

| N п/п | Элементы территории микрорайона | Удельная площадь, м2/чел., не менее |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, всего, в том числе: | 16,9 |
| 1 | Участки школ | 5,3 <*> |
| 2 | В том числе участки школ-интернатов | 0,28 <*> |
| 3 | Участки детских садов | 1,4 <*> |
| 4 | Участки зеленых насаждений | 6,0 |
| 5 | Участки объектов обслуживания | 1,2 |
| 6 | Участки автостоянок | 3,0 |

--------------------------------

<*> Удельные площади элементов территории микрорайона определены на основе областных демографических данных за 2005 год.

Примечание: Нормативы на расчетные сроки определяются на основании фактических статистических и демографических данных.

2.2.16. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон следует проектировать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" и подразделом 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

При этом въезды на территорию микрорайонов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Микрорайоны с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей - однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной застройке при ширине не менее 3,5 м.

Протяженность пешеходных подходов:

- из любой точки функциональной зоны:

до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 500 м,

до озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) - не более 400 м;

- от остановочных пунктов общественного транспорта:

до торговых центров, универмагов и поликлиник - не более 250 м,

до прочих объектов обслуживания - не более 400 м.

2.2.17. При проектировании жилой застройки определяется баланс территории существующей и проектируемой застройки.

- Территория малоэтажного жилищного строительства

2.2.18. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 3 этажей включительно.

2.2.19. Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и муниципального жилого фонда принимается 18 м2.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных индивидуальных жилых домов не нормируются.

2.2.20. Размещение жилых домов по отношению к красным линиям регламентируется правилами землепользования и застройки поселений.

Допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

2.2.21. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов.

- Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики территории малоэтажного жилищного строительства

2.2.22. Элементы планировочной структуры жилой зоны малоэтажной застройки формируются в соответствии с п. 2.2.7 - 2.2.11 настоящих нормативов.

2.2.23. На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип, коттеджный тип);

- малоэтажные (блокированные, секционные).

В индивидуальном строительстве основной тип дома - усадебный, 1 - 2 - 3-этажный одноквартирный. Помимо одноквартирных применяются дома блокированные, в том числе двухквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире.

Основными типами жилых домов для муниципального строительства следует принимать дома многоквартирные блокированные.

В районах усадебной (индивидуальной) застройки допускается размещение среднеэтажной (секционной и блокированной) жилой застройки для создания более компактной и разнообразной жилой среды, а также в целях формирования переходного масштаба, если район усадебной застройки граничит с районом многоэтажной застройки.

Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует проектировать жилые дома с местом приложения труда.

Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований.

2.2.24. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность, в соответствии с рекомендуемой таблицей 13.

- Таблица 13

| - Малоэтажная застройка |  |
| --- | --- |
| Объекты реконструкции | крупные жилые зоны - районы, кварталы малоэтажной застройки, в том числе усадебного типа различных периодов строительства домовладений |
| Состав реконструктивных мероприятий | ремонт, реконструкция, строительство односемейных домов и построек в пределах домовладений, прокладка инженерных сетей, строительство инженерных сооружений, дорог, объектов сферы услуг |
| Характер проведения реконструкции | выборочно - жилых зданий; комплексно - инженерно-транспортной инфраструктуры |
| Ограничения | не допускаются виды функционального использования домовладений, не совместимые с жилой зоной и установленным регламентом |

2.2.25. Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа жилых домов и других местных особенностей в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки.

2.2.26. Функциональный тип участка и допустимые размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной жилой застройке, приведены в рекомендуемой таблице 14.

- Таблица 14

| Тип территории | Типы жилых домов (этажность 1 - 3) | Площади приквартирных участков, га |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |
| А. Отдельные жилые образования в структуре городских округов и городских поселений | 1. Одно-, двухквартирные дома | 0,04 | 0,15 | садоводство или цветоводство, игры детей, отдых |
|  | 2. Многоквартирные блокированные дома | 0,006 | 0,01 |  |
|  |  | (без площади застройки) |  |  |
| Б. Жилые образования сельских поселений | 1. Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда | 0,15 | 1,0 | ведение развитого ЛПХ, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых |
|  | 2. Одно-, двухквартирные дома | 0,15 | 1,0 |  |
|  | 3. Многоквартирные блокированные дома | 0,04 | 0,08 | садоводство, огородничество, игры детей, отдых |

Примечания:

1. Развитое ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого скота, птицы.

Ограниченное ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы.

2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при осуществлении компактной застройки поселений земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами жилой зоны населенных пунктов.

3. Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии с законодательством Ивановской области.

- Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки

2.2.27. При проектировании планировки и застройки территории малоэтажной жилой застройки нормируются следующие параметры: интенсивность использования территории, условия безопасности среды проживания населения, удельный вес озелененных территорий, обеспеченность транспортными и инженерными коммуникациями, местами для стоянки автомобилей, учреждениями и предприятиями обслуживания и др.

2.2.28. Интенсивность использования территории малоэтажной застройки характеризуется показателями, определенными в п. 2.2.26 настоящих нормативов.

2.2.29. Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на приквартирных участках следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

2.2.30. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности. При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м.

2.2.31. Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории, который должен учитывать социально-демографические потребности семей, санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования.

Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается в районах усадебной застройки в сельских поселениях с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

2.2.32. На территориях малоэтажной застройки поселения (на которых правилами землепользования и застройки разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с правилами землепользования и застройки поселений.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным планом земельных участков.

2.2.33. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее:

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

- от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.

2.2.34. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в подразделе 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов.

2.2.35. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми (металлическая или пластиковая сетка), решетчатыми (металлическая, пластиковая или деревянная решетка), дощатыми (из досок с разрывами) и других типов с площадью просвета (площади, свободной от конструкций забора) к общей площади забора не менее 50% по всей высоте забора, с целью минимального затенения территории соседнего участка и высотой не более 2,5 м. Не допускается устройство ограждения из сплошного, в том числе светопрозрачного (стекло, оргстекло, поликарбонат и др.), материала.

Местными нормативами градостроительного проектирования могут устанавливаться другие характеристики ограждений.

2.2.36. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов).

2.2.37. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 20 м, но не более 200 м.

Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров следует производить в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.2.38. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.2.39. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной планировочной структуры, размещаемые на общественных территориях или в иных территориальных зонах, следует принимать в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.2.40. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома со встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания.

В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и пешеходных путей.

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов.

2.2.41. Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам многофункциональных зданий комплексного обслуживания населения.

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий пристроенных на 25%, встроенно-пристроенных - до 50% (за исключением дошкольных учреждений).

2.2.42. Малоэтажное строительство размещается в виде отдельных жилых образований, что определяет различия в организации обслуживания их населения.

Учреждения и предприятия обслуживания населения на территориях малоэтажной застройки в поселении следует проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости учреждений и предприятий обслуживания исходя из необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения, учитывая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью улиц, дорог и пешеходных путей.

Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания. Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки (нормативы обеспеченности, радиус пешеходной доступности, удельные показатели обеспеченности объектами обслуживания и др.) принимается в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов.

2.2.43. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование улично-дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными сетями и с системой улиц и дорог поселения и в соответствии с подразделами 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.2.44. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории микрорайона малоэтажной застройки в пределах границ поселения принимаются в соответствии с таблицей 15.

- Таблица 15

| N п/п | Элементы территории микрорайона | Удельная площадь, м2/чел., не менее |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, всего, в том числе: | 9,6 |
| 1. | Участки школ | 1,4 <*> |
| 2. | Участки детских садов | 1,4 <*> |
| 3. | Участки объектов обслуживания | 0,8 <*> |
| 4. | Участки зеленых насаждений | 6,0 |

--------------------------------

<*> Удельные площади элементов территории малоэтажной застройки определены на основе областных демографических данных за 2005 год.

- Сельское поселение

2.2.45. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-, двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей.

Преимущественным типом застройки в сельских поселениях являются жилые дома усадебного типа.

2.2.46. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются правилами землепользования и застройки.

Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала территории, особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения, развития личного подсобного хозяйства в соответствии с рекомендуемыми нормами, приведенными в таблице 14.

Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных построек, огородничества и развития личного подсобного хозяйства за пределами границ населенного пункта, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований.

2.2.47. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются.

2.2.48. Расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 16.

- Таблица 16

┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│                Тип дома                 │ Плотность населения, чел./га, │

│                                         │при среднем размере семьи, чел.│

│                                         ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤

│                                         │2,5│3,0│3,5│4,0│4,5│5,0│5,5│6,0│

├─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│Усадебный с приквартирными участками, м2:│   │   │   │   │   │   │   │   │

│2000                                     │ 10│ 12│ 14│ 16│ 18│ 20│ 22│ 24│

│1500                                     │ 13│ 15│ 17│ 20│ 22│ 25│ 27│ 30│

│1200                                     │ 17│ 21│ 23│ 25│ 28│ 32│ 33│ 37│

│1000                                     │ 20│ 24│ 28│ 30│ 32│ 35│ 38│ 44│

│800                                      │ 25│ 30│ 33│ 35│ 38│ 42│ 45│ 50│

│600                                      │ 30│ 33│ 40│ 41│ 44│ 48│ 50│ 60│

│400                                      │ 35│ 40│ 44│ 45│ 50│ 54│ 56│ 65│

├─────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│Секционный с числом этажей:              │   │   │   │   │   │   │   │   │

│2                                        │  -│130│  -│  -│  -│  -│  -│  -│

│3                                        │  -│150│  -│  -│  -│  -│  -│  -│

│4                                        │  -│170│  -│  -│  -│  -│  -│  -│

└─────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

2.2.49. Интенсивность использования территории населенного пункта сельского поселения определяется коэффициентом застройки  и коэффициентом плотности застройки .

Предельно допустимые параметры застройки  сельской жилой зоны приведены в рекомендуемой таблице 17.

- Таблица 17

┌────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┐

│     Размер     │Площадь жилого│Коэффициент  │      Коэффициент       │

│   земельного   │   дома, м2   │застройки, К │плотности застройки, К  │

│  участка, м2   │общей площади │            з│                      пз│

├────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│1200 и более    │           480│          0,2│                     0,4│

│1000            │           400│          0,2│                     0,4│

├────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│800             │           480│          0,3│                     0,6│

│600             │           360│          0,3│                     0,6│

│500             │           300│          0,3│                     0,6│

│400             │           240│          0,3│                     0,6│

└────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┘

2.2.50. На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями.

2.2.51. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с зооветеринарными, санитарно-гигиеническими требованиями и в соответствии с противопожарными требованиями.

2.2.52. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

2.2.53. На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га. На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны.

2.2.54. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 18.

- Таблица 18

| Нормативный разрыв | Поголовье, шт., не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики - матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

2.2.55. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее указанных в таблице 19.

- Таблица 19

| Количество блоков группы сараев | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 2 | 15 |
| свыше 2 до 8 | 25 |
| свыше 8 до 30 | 50 |

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями.

2.2.56. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

2.2.57. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на приусадебных и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в соответствии с правилами землепользования и застройки.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

2.2.58. При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных автостоянок допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей.

На территории сельской малоэтажной жилой застройки усадебного типа предусматривается 100-процентная обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной структуры сельской жилой застройки, размещаются в соответствии с подразделом 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.2.59. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников), но не далее чем 200 м от входа в дом.

2.2.60. Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, должно быть единообразным, то есть одинаковым по высоте, материалу и виду, с обеих сторон улицы на протяжении не менее одного квартала и иметь высоту не более 2,5 м. Ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии могут быть несплошными и высотой не более 2,5 м, если иное не предусмотрено правилами землепользования и застройки и местными нормативами градостроительного проектирования.

2.2.61. Площадь озелененных территорий общего пользования сельских населенных пунктов в сельских поселениях следует определять в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов.

2.2.62. Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

2.2.63. Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов.

- 2.3. Общественно-деловые зоны

- Общие требования

2.3.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2.3.2. В сельских поселениях формируется поселенческая общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения.

В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

- Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны

2.3.3. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также подраздела 2.2 "Жилые зоны" настоящих нормативов.

2.3.4. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий, расположенных в общественно-деловой зоне, их размещение следует производить по социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта в соответствии с приложениями 8  к настоящим нормативам.

Для объектов, не указанных в приложениях 8  к настоящим нормативам, расчетные данные следует устанавливать в задании на проектирование.

2.3.5. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется видами общественных объектов и регламентируется параметрами, приведенными в приложении 8 к настоящим нормативам.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. м2/га) и процентом застроенности территории.

Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки

2.3.6. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по нормативам, приведенным в приложении 8 к настоящим нормативам, или по заданию на проектирование.

2.3.7. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.

2.3.8. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общегородского центра.

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

2.3.9. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.

2.3.10. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.3.11. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами поселений.

Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 55 настоящих нормативов.

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или параллельных улиц без пересечения пешеходного пути.

2.3.12. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-деловой зоне должны составлять 250 - 400 м.

Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей автостоянки для парковки автомобилей - 100 м; до общественного туалета - 150 м.

2.3.13. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

Автостоянки продолжительной парковки (более 15 мин.) должны быть размещены не более чем в 100-метровой удаленности от объектов общественно-деловой зоны. Автостоянки краткосрочной парковки (менее 15 мин.) должны размещаться не более чем в 50-метровой удаленности от объектов.

2.3.14. Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов.

2.3.15. Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, оборудованные уличной мебелью, проектируются в количестве не менее 3 участков на 1000 м длины улицы. На озелененных участках проекция крон деревьев и кустарников должна составлять не менее 50% территории.

2.3.16. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

- Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры

2.3.17. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания). Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры поселений, деления на жилые районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания.

Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов:

- приближения их к местам жительства и работы;

- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.

2.3.18. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, приведенным в приложении 8 к настоящим нормативам.

Количество, вместимость учреждений и предприятий обслуживания, их размещение и размеры земельных участков, не указанные в приложениях 8  к настоящим нормативам, следует устанавливать по заданию на проектирование.

2.3.19. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее сезонное население.

2.3.20. Расчет учреждений обслуживания для сезонного населения садоводческих некоммерческих объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельском поселении допускается принимать по нормативам, приведенным в таблице 21.

- Таблица 21

| Наименование учреждений | Единица измерения | Рекомендуемые показатели на 1 тыс. жителей |
| --- | --- | --- |
| Больница | 1 койка | 1,0 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | 1 посещение в смену | 1,6 |
| Пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,1 |
| Учреждение торговли | м2 торговой площади | 80,0 |
| Учреждение бытового обслуживания | 1 рабочее место | 1,6 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,2 |

2.3.21. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении 7 к настоящим нормативам.

2.3.22. Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при проектировании группы жилой, размещаемой вне территории микрорайона (квартала) в окружении территорий иного функционального назначения.

В случае размещения группы в составе микрорайона объекты повседневного обслуживания и показатели обеспеченности ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами периодического обслуживания.

2.3.23. Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями.

2.3.24. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 22.

- Таблица 22

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояние от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов |  |  | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |  |
|  | в сельских поселениях |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 |  | по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - |  | 20 | 50 |  |  |
| Пожарные депо | 10 |  | в соответствии с нормами противопожарной безопасности |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 |  | 300 - 500 | 300 - 500 |  |  |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 |  | 50 | 50 |  |  |

Примечания:

1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

В сельских поселениях и сложившихся районах городских поселений, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

4. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды:

- в хозяйственную зону;

- в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных, в патолого-анатомическое отделение.

2.3.25. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т.п.) принимается по заданию на проектирование.

2.3.26. На производственных территориях должны предусматриваться учреждения и предприятия обслуживания закрытой и открытой сети. Учреждения закрытой сети размещаются на территории промышленных предприятий и рассчитываются согласно СНиП 2.09.04-87*, в том числе:

- помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа работающих:

- при списочной численности от 50 до 300 работающих должен быть предусмотрен медицинский пункт.

Площадь медицинского пункта следует принимать:

- 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих;

- 18 м2 - при списочной численности от 151 до 300 работающих.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м2;

- при списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельдшерские или врачебные здравпункты;

- предприятия общественного питания следует проектировать с учетом численности работников, в том числе:

- при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать столовую, работающую на полуфабрикатах (при обосновании допускается предусматривать столовые, работающие на сырье);

- при численности работающих в смену до 200 человек - столовую-раздаточную;

- при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать комнату приема пищи.

2.3.27. При разработке генеральных планов поселений размещение дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования, средних и высших учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, рынков розничной торговли следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящего раздела.

2.3.28. При размещении учреждений, указанных в п. 2.3.32 настоящих нормативов, минимальная обеспеченность учреждениями и площадь их земельных участков принимаются по приложению 8  к настоящим нормативам.

Расстояния от зданий учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с таблицей 22 настоящих нормативов.

Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.3.29. Въезды и входы на территорию учреждений, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.3.30. Через территории учреждений, указанных в п. 2.3.32 настоящих нормативов, не должны проходить магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

2.3.31. Инженерное обеспечение учреждений проектируется в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.3.32. Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует размещать в на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок.

По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени.

2.3.33. На земельном участке ДОУ проектируют следующие функциональные зоны:

- зона застройки;

- зона игровой территории;

- хозяйственная зона.

Территория участка должна быть ограждена забором высотой не менее 1,6 м и полосой зеленых насаждений.

На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от участка ДОУ для предупреждения затопления и загрязнения игровой территории.

2.3.34. Зона застройки включает основное здание ДОУ. Расположение на участке посторонних учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается.

При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест. Здания ДОУ проектируются отдельно стоящими.

В стесненных условиях допускается пристройка здания вместимостью до 140 мест к жилым домам при наличии отдельной огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание ДОУ должно быть отделено от жилого здания капитальной стеной.

Вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, не должна превышать 140 мест.

Вместимость ДОУ рекомендуется не более 140 мест.

2.3.35. Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.

2.3.36. При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую территорию по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора допускается размещать на расстоянии не более 50 м от здания или участка.

2.3.37. Зона игровой территории включает в себя:

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 7,2 м2 на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста;

- общую физкультурную площадку.

Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка.

Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп.

На территории каждой групповой площадки проектируется теневой навес площадью не менее 40 м2. Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается пристраивать к зданию ДОУ и использовать как веранды.

В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную площадку размером не менее 250 м2, при вместимости свыше 150 мест - две площадки размером 150 м2 и 250 м2. Вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и размером 4 x 8 м или 6 x 10 м.

2.3.38. Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали от групповых и физкультурных площадок, изолируется от остальной территории зелеными насаждениями, должна иметь самостоятельный въезд с улицы.

2.3.39. На территории хозяйственной зоны могут размещаться:

- при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем топлива;

- овощехранилище площадью не более 50 м2;

- площадки для огорода, ягодника, фруктового сада;

- места для сушки белья, чистки ковровых изделий.

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

2.3.40. Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50%.

В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, обеспечивающие санитарные разрывы, м, не менее:

- 3 - между групповыми, групповой и физкультурной площадками;

- 6 - между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной площадками;

- 2 - между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками.

Групповые площадки должны быть ограждены кустарником.

По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья размещаются на расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ.

2.3.41. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть централизованными. При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и канализации. Допускается применение автономного отопления.

2.3.42. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м.

2.3.43. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону), если иное не установлено местными нормативами градостроительного проектирования.

2.3.44. Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа.

2.3.45 Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него зелеными насаждениями.

Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от зданий общеобразовательных учреждений.

2.3.46. На земельном участке проектируются следующие зоны:

- учебно-опытная зона;

- физкультурно-спортивная зона;

- зона отдыха;

- хозяйственная зона.

Площадь учебно-опытной зоны должна составлять не более 25% площади участка.

Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от здания учреждения, за полосой зеленых насаждений.

Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует размещать вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Площадки для подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального использования их во время перемен).

Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помещения столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного учреждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и предусматривать самостоятельный въезд с улицы.

При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории хозяйственной зоны могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения с организованными зонами санитарной охраны.

2.3.47. Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет).

2.3.48. Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть централизованными, теплоснабжение - от теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ), районных или местных котельных.

При отсутствии централизованной сети канализации проектируются местные системы канализации и местные очистные сооружения.

В неканализованных районах сельских поселений для общеобразовательных учреждений вместимостью до 50 мест допускается проектировать люфтклозеты или выгребы.

2.3.49. Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки или пригородной зоны в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.1375-03).

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

2.3.50. В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения):

- женские консультации;

- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;

- лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры.

Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары и кабинеты врачебного приема дерматологического, венерологического, психиатрического, инфекционного, туберкулезного (фтизиатрического) и онкологического профилей..

2.3.51. На территории лечебного учреждения выделяются зоны лечебных корпусов для инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, психосоматических, кожно-венерологических, радиологических корпусов, родильных домов и акушерских отделений, садово-парковая, поликлиники, патолого-анатомического корпуса, хозяйственная и инженерных сооружений.

Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосоматические отделения, радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав многопрофильных лечебных учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход.

2.3.52. На территории лечебного учреждения не допускается размещение зданий, в том числе жилых, и сооружений, не связанных с ним функционально.

2.3.53. Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением требований изоляции.

Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), входы и выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого разобщения "чистых" и "грязных" маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в соответствии с гигиеническими требованиями.

Соединение корпусов тоннелями не допускается.

2.3.54. В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию функциональных зон.

Хозяйственные сооружения (пищеблок, прачечную и дезинфекционное отделение) следует размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов в соответствии с гигиеническими требованиями.

2.3.55. Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по периметру участка с полосой зеленых насаждений. "Чистая" зона территории инфекционной больницы (корпуса) должна быть отделена от "грязной" зоны полосой зеленых насаждений.

2.3.56. Патолого-анатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от палатных корпусов и не должен просматриваться из окон лечебных и родовспомогательных помещений, а также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи территории лечебного учреждения. Расстояние от патолого-анатомического корпуса до палатных корпусов, пищеблока должно быть не менее 30 м.

Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным въездом и выездом.

2.3.57. Этажность зданий следует предусматривать:

- для лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений - не выше 9 этажей;

- для детских больниц и корпусов (в том числе для детей до трех лет с матерями) - не выше 5 этажей;

- для лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных больниц - не выше 5 этажей и не ниже III степени огнестойкости.

2.3.58. Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и ограждена.

Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка.

Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м от здания, кустарники - не менее 5 м.

2.3.59. Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной зоны лечебных учреждений на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны.

2.3.60. Проектирование новых и реконструкция существующих рынков розничной торговли (далее - розничные рынки) должно осуществляться с соблюдением санитарных и гигиенических требований, а также требований п. 2.3.80 - 2.3.93 настоящих нормативов.

2.3.61. Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном участке по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается размещение земельного участка для проектирования розничных рынков на заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, вблизи свалок, свиноводческих, животноводческих комплексов, предприятий по переработке кожи, кости и других мест возможного загрязнения.

2.3.62. Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости:

- 14 м2 - при торговой площади до 600 м2;

- 7 м2 - при торговой площади свыше 3000 м2.

С учетом обеспечения возможности рационального использования территории предельную торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24 - 30 м2 торговой площади на 1000 жителей.

Площадь одного торгового места принимается в соответствии с требованиями приложения 8 к настоящим нормативам и составляет 6 м2 торговой площади.

Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не менее 50%.

2.3.63. Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, сооружении), а также на открытой площадке территории розничного рынка.

2.3.64. Характеристики расположенных на рынке зданий, строений, сооружений и находящихся в них складских, подсобных и иных помещений определяются в соответствии с технологическими, санитарно-эпидемиологическими и противопожарными требованиями на основании задания на проектирование.

2.3.65. Минимальные расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основании расчетов инсоляции и освещенности с учетом противопожарных, зооветеринарных, санитарно-эпидемиологических требований.

2.3.66. На земельном участке проектируются следующие функциональные зоны:

- торговая зона (с подзонами продовольственных и непродовольственных торговых помещений);

- административно-складская зона;

- хозяйственная зона;

- зона стоянки автотранспорта;

- зона приема и распределения связанных с рынком пешеходных потоков;

- зона озеленения и отдыха покупателей.

2.3.67. В административно-складской зоне продовольственных рынков необходимо предусматривать размещение ветеринарно-санитарной экспертизы.

2.3.68. В хозяйственной зоне следует проектировать помещения (навесы) для хранения тары и площадки для сбора мусора и пищевых отходов.

Площадки для сбора мусора и пищевых отходов должны иметь твердое покрытие и находиться на расстоянии не менее 25 м от границ торговой зоны.

2.3.69. Расчет обеспеченности местами временного хранения автомобилей, размещение зон стоянки автотранспорта (автостоянок) на территории розничных рынков, а также расстояния от автостоянок, въезды и выезды из них следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов, а также настоящего раздела.

Минимальное расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей проектируется из расчета 1 машино-место на 1 торговое место.

На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 1000 м2 расчетное количество машино-мест проектируется в соответствии с таблицей 79 настоящих нормативов и составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест.

При размещении рынка в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать со стороны проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая не должна размещаться на придомовой территории жилых зданий.

2.3.70. Минимальные расстояния от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует принимать по таблице 78 настоящих нормативов.

2.3.71. При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно-защитную зону, которая в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 м.

Территория розничного рынка должна быть благоустроена, озеленена и ограждена.

2.3.72. При проектировании розничных рынков необходимо обеспечивать:

- безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной зоны;

- возможность передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на всем пространстве пешеходной зоны;

- пешеходную доступность от остановок общественного пассажирского транспорта не более 250 м;

- подъезд грузового автомобильного транспорта к торговым объектам с боковых и параллельных улиц, без пересечения основного пешеходного пути;

- места парковки автомобилей на расстоянии не более 400 м от любой точки рынка;

- длину перехода между наиболее удаленными объектами рынков не более 400 м;

- длину перехода из любой точки рынка до общественного туалета не более 200 м.

2.3.73. По периметру застройки розничных рынков площадью 9 га и более проектируется круговой объезд. Расстояние между полотном объезда и расположенными на периферии комплекса зданиями не должно превышать 50 м.

Через каждые 300 м по фронту проезда следует предусматривать сквозные проезды для пожарных автомашин.

2.3.74. Водоснабжение и канализация розничных рынков должны быть централизованными, теплоснабжение - от ТЭЦ, районных или местных котельных, автономных источников.

На территории розничных рынков следует проектировать:

- раздельные водопроводы технической и питьевой воды;

- раздельные системы бытовой и производственной канализации с самостоятельными выпусками;

- устройство дождевой канализации.

Запрещается сброс в открытые водоемы производственных и бытовых сточных вод без соответствующей очистки, а также устройство поглощающих колодцев.

Системы горячего, холодного водоснабжения и канализации розничных рынков должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.01-85* и подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

2.3.75. Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на территориях малоэтажной застройки в поселениях определяется на основании необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

Перечень необходимых учреждений и предприятий обслуживания следует принимать в соответствии с п. 2.2.61 настоящих нормативов.

2.3.76. Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в соответствии с таблицей 25.

- Таблица 25

┌───────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐

│     Учреждения и предприятия      │     Показатели     │    Размеры     │

│           обслуживания            │                    │   земельных    │

│                                   │                    │    участков    │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Дошкольные учреждения, мест на 1000│по   демографической│35 м2 на 1 место│

│человек                            │структуре  охват   в│                │

│                                   │пределах 70%,  охват│                │

│                                   │в пределах 85%      │                │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Общеобразовательные школы, мест  на│по   демографической│40 м2 на 1 место│

│1000 человек                       │структуре охват 100%│                │

│                                   │учащихся    основной│                │

│                                   │школы               │                │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Спортивно-досуговый  комплекс,   м2│                 300│0,2 - 0,5 га  на│

│общей площади на 1000 человек      │                    │объект          │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Амбулаторно-поликлинические        │                    │0,1  га  на  100│

│учреждения:                        │                    │посещений      в│

│                                   │                    │смену,   но   не│

│                                   │                    │менее:          │

│поликлиники, посещений в  смену  на│                  22│0,5 га на объект│

│1000 человек,                      │                    │                │

│амбулатории, м2  общей  площади  на│                  50│0,2 га на объект│

│1000 человек                       │                    │                │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Аптеки, м2 общей  площади  на  1000│                  50│0,2 - 0,4 га  на│

│человек                            │                    │объект          │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Аптечные пункты, м2  общей  площади│                  25│встроенные      │

│на 1000 человек                    │                    │                │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Предприятия повседневной  торговли,│                    │                │

│м2   торговой   площади   на   1000│                    │                │

│человек:                           │                    │                │

│продовольственные магазины,        │                  70│0,2 - 0,3 га  на│

│непродовольственные магазины       │                  30│объект          │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Предприятия бытового  обслуживания,│                   2│0,15    га    на│

│рабочих мест на 1000 человек       │                    │объект          │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤

│Отделение связи, объект            │                   1│0,1 - 0,15 га на│

├───────────────────────────────────┼────────────────────┤объект          │

│Отделение банка, м2  общей  площади│                  40│                │

│на 1000 человек                    │                    │                │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┤                │

│Опорный   пункт   охраны   порядка,│                   1│                │

│объект                             │                    │                │

├───────────────────────────────────┼────────────────────┤                │

│Центр             административного│                   1│                │

│самоуправления, объект             │                    │                │

└───────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘

Примечание: Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых массивов при соблюдении нормативной доступности.

2.3.77. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными или пристроенными к жилым домам с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.

Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.

2.3.78. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

2.3.79. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным учреждением или предприятием обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.

2.3.80. В каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского населения определяется в соответствии с приложением 7 к настоящим нормативам.

Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные сооружения.

2.3.81. Расчет необходимой обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением 8 к настоящим нормативам.

2.3.82. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 26.

- Таблица 26

| N п/п | Элементы территории | Удельная площадь, м2/чел., не менее |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, в том числе: |  |
| 1 | Участки школ | 3,3 <*> |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 0,9 <*> |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 0,8 <*> |

--------------------------------

<*> Удельные площади элементов территории определены на основе областных демографических данных за 2005 год.

2.3.83. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин.

Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30 - 45 мин.

2.3.84. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

- 2.4. Рекреационные зоны

- Общие требования

2.4.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.

2.4.2. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией указанных объектов.

2.4.3. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами поселения, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс поселения и зеленых зон.

Рекреационные зоны расчленяют поселение на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.

2.4.4. В поселении необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.

На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

- Озелененные территории общего пользования

2.4.5. Озелененные территории представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

2.4.6. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки  поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%.

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

- открытые пространства:

- зеленые насаждения - 65 - 75%,

- аллеи и дороги - 10 - 15%,

- площадки - 8 - 12%,

- сооружения - 5 - 7%;

- зона природных ландшафтов:

- зеленые насаждения - 93 - 97%,

- дорожная сеть - 2 - 5%,

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2%.

2.4.7. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории поселения, следует принимать по таблице 27.

- Таблица 27

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | сельских поселений |  |
| Общегородские | 12 |  |
| Жилых районов | - |  |

--------------------------------

2.4.8. В  сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2.4.9. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

2.4.10. Минимальные размеры площади принимаются, га:

- садов жилых зон - 3;

- скверов - 0,5.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.4.11. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории парка.

2.4.12. Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка:

- территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 70;

- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28;

- здания и сооружения - 5 - 7.

2.4.13. Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования, % от общей площади парка:

- зона культурно-просветительских мероприятий - 3 - 8;

- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 5 - 17;

- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10 - 20;

- зона отдыха детей - 5 - 10;

- прогулочная зона - 40 - 75;

- хозяйственная зона - 2 - 5.

2.4.14. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.

2.4.15. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа, и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей - 25 м2;

- для автобусов - 40 м2;

- для велосипедов - 0,9 м2.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

2.4.16. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более:

- для парков зон отдыха - 70;

- для лесопарков - 10;

- для лесов - 1 - 3.

Примечание: При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

2.4.17. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих нормативов.

2.4.18. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85.

2.4.19. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

На территории сквера запрещается размещение застройки.

2.4.20. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 29.

- Таблица 29

| Скверы, размещаемые: | Элементы территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | 70 - 80 | 20 - 30 |

2.4.21. Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки следует проектировать в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

2.4.22. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

2.4.23. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 30 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

- Таблица 30

┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│                 Здание, сооружение                  │ Расстояние, м, от │

│                                                     │здания, сооружения,│

│                                                     │  объекта до оси   │

│                                                     ├────────┬──────────┤

│                                                     │ ствола │кустарника│

│                                                     │ дерева │          │

├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│                          1                          │   2    │    3     │

├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│Наружная стена здания и сооружения                   │     5,0│       1,5│

├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│Край тротуара и садовой дорожки                      │     0,7│       0,5│

├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│Край проезжей части улиц, кромка  укрепленной  полосы│     2,0│       1,0│

│обочины дороги или бровка канавы                     │        │          │

├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│Мачта и опора осветительной сети,  мостовая  опора  и│     4,0│       -  │

│эстакада                                             │        │          │

├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│Подошва откоса, террасы и др.                        │     1,0│       0,5│

├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│Подошва или внутренняя грань подпорной стенки        │     3,0│       1,0│

├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤

│Подземные сети:                                      │        │          │

│газопровод, канализация                              │     1,5│       -  │

│тепловая сеть (стенка канала,  тоннеля  или  оболочка│     2,0│       1,0│

│при бесканальной прокладке)                          │        │          │

│водопровод, дренаж                                   │     2,0│       -  │

│силовой кабель и кабель связи                        │     2,0│       0,7│

└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

2.4.24. В зеленых зонах поселений следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом нескольких населенных пунктов. Площадь питомников должна быть не менее 80 га.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий.

Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел.

- Зоны отдыха

2.4.25. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

2.4.26. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

2.4.27. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

2.4.28. В перечне разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.).

2.4.29. Проектирование объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице 31.

- Таблица 31

┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐

│  Учреждения, предприятия, сооружения   │    Единица    │ Обеспеченность │

│                                        │   измерения   │    на 1000     │

│                                        │               │   отдыхающих   │

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Предприятия общественного питания:      │посадочное     │                │

│- кафе, закусочные,                     │место          │            28  │

│- столовые,                             │               │            40  │

│- рестораны                             │               │            12  │

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Очаги   самостоятельного   приготовления│шт.            │             5  │

│пищи                                    │               │                │

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Магазины:                               │рабочее место  │                │

│- продовольственные,                    │               │         1 - 1,5│

│- непродовольственные                   │               │       0,5 - 0,8│

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Пункты проката                          │рабочее место  │             0,2│

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Киноплощадки                            │зрительное     │            20  │

│                                        │место          │                │

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Танцевальные площадки                   │м2             │         20 - 35│

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Спортгородки                            │м2             │     3800 - 4000│

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Лодочные станции                        │лодки, шт.     │            15  │

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Бассейн                                 │м2      водного│           250  │

│                                        │зеркала        │                │

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Велолыжные станции                      │место          │           200  │

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Автостоянки                             │место          │            15  │

├────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Пляжи общего пользования:               │га             │                │

│- пляж,                                 │               │         0,8 - 1│

│- акватория                             │               │           1 - 2│

└────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘

2.4.30. При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих нормативов.

2.4.31. Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - по рекомендуемой таблице 79 настоящих нормативов.

- 3. Производственная территория

- 3.1. Общие требования

3.1.1. Производственные территориальные зоны включают:

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- иные виды производственной инфраструктуры.

Производственная зона формируется из следующих структурных элементов:

- площадка промышленного предприятия;

- промышленный узел - группа промышленных предприятий с общими объектами.

При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и промышленных узлов в составе производственных территориальных зон поселения необходимо предусматривать:

- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и селитебной территорией;

- кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть поселения;

- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства, при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;

- организацию единой сети обслуживания трудящихся;

- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

- благоустройство территории (площадки);

- создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой;

- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;

- восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

3.1.3. Границы производственных зон определяются на основании градостроительного зонирования территории поселений и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий и объектов в соответствии с п. 3.2.7 настоящих нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории.

- 3.2. Производственные зоны

- Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение

3.2.1. Производственная территориальная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом поселения.

3.2.2. Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.2.3. Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм.

Отвалы, содержащие мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

3.2.4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения.

За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

3.2.5. Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

- в составе рекреационных зон;

- на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения,

в первой зоне округа санитарной охраны санаториев, домов отдыха, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств, в водоохранных и прибрежных зонах рек,

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с органами охраны памятников;

- в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

- в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

3.2.6. Для промышленных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

3.2.7. Санитарная классификация устанавливается по классам предприятий - I, II, III, IV, V классы. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- для предприятий I класса - 1000 м;

- для предприятий II класса - 500 м;

- для предприятий III класса - 300 м;

- для предприятий IV класса - 100 м;

- для предприятий V класса - 50 м.

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - главным государственным санитарным врачом Ивановской области или его заместителем в установленном порядке.

3.2.8. Для групп промышленных предприятий устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения.

3.2.9. Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов.

3.2.10. Участки производственных территорий с производствами III и IV классов, размещение которых по санитарным требованиям не допустимо в составе других зон (общественно-деловых, рекреационных, сельскохозяйственного использования, особо охраняемых территорий, специального назначения), следует размещать только в производственной зоне.

3.2.11. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Размеры этих зон и возможность строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

3.2.12. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон производственных объектов V класса, если зона распространения химических и физических факторов до уровня предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) не ограничивается размерами собственной территории предприятия и производственной зоны.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

3.2.13. В населенных пунктах размещаются производственные предприятия и объекты III, IV и V классов с установлением соответствующих санитарно-защитных зон.

3.2.14. В пределах селитебной территории допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

3.2.15. Кроме санитарной классификации производственные предприятия и объекты имеют ряд характеристик и различаются по их параметрам, в том числе:

- по величине занимаемой территории:

участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га,

зона: 25,0 - 200,0 га;

- по интенсивности использования территории: плотность застройки от 10 до 75%;

- по численности работающих: до 50 человек; 50 - 500 человек; 500 - 1000 человек; 1000 - 4000 человек; 4000 - 10000 человек; более 10000 человек;

- по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления):

автомобилей в сутки: до 2; от 2 до 40; более 40,

тонн в год: до 40; от 40 до 100000; более 100000;

- по величине потребляемых ресурсов:

водопотребление (тыс. м3/сутки): до 5; от 5 до 20; более 20,

теплопотребление (Гкал/час): до 5; от 5 до 20; более 20.

3.2.16. Территории поселений должны соответствовать потребностям производственных территорий по обеспеченности транспортом и инженерными ресурсами.

3.2.17. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах поселения, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных предприятий из селитебных зон поселения.

3.2.18. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:

- в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать общественно-административные объекты производственных зон, включая их в формирование общественных центров и зон;

- в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной зоны глухие заборы; рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок различных типов, зеленых насаждений;

- в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных зон рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.

3.2.19. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта санитарно-защитная зона для него определяется в соответствии с санитарной классификацией и должна быть подтверждена результатами расчетов.

3.2.20. Параметры производственных территорий устанавливаются правилами землепользования и застройки поселений с учетом требований по экологической безопасности.

3.2.21. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.

- Нормативные параметры застройки производственных зон

3.2.22. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам.

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.

В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки производственных предприятий - территории площадью до 25 га в установленных границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство назначения, и группы предприятий - территории площадью от 25 до 200 га в установленных границах (промышленный узел).

3.2.23. Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны:

- общественного центра;

- производственных площадок предприятий;

- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.

В состав общественного центра, как правило, следует включать административные учреждения управления производством, предприятия общественного питания, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания.

На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны.

3.2.24. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на следующие подзоны:

- предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия);

- производственную - для размещения основных производств;

- подсобную - для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений;

- складскую - для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и внутризаводского транспорта.

3.2.25. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и подходов работающих на предприятии.

Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать из расчета, га на 1000 работающих:

- 0,8 - при количестве работающих до 0,5 тысячи;

- 0,7 - при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи;

- 0,6 - при количестве работающих от 1 до 4 тысяч;

- 0,5 - при количестве работающих от 4 до 10 тысяч;

- 0,4 - при количестве работающих до 10 тысяч.

Примечание: При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в первой и во второй сменах.

3.2.26. В предзаводских зонах и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размещать на территориях предприятий.

3.2.27. Занятость территории (интенсивность использования) производственной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок производственных предприятий в пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих условных границах), а также объектов обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории производственной зоны. Территория предприятия должна включать резервные участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства.

3.2.28. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% общей территории производственной зоны.

3.2.29. Санитарно-защитная зона отделяет производственную территорию от жилой, общественно-деловой, рекреационной зоны, зоны отдыха и других с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.7 настоящих нормативов.

3.2.30. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III классов - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

3.2.31. В пределах санитарно-защитных зон не допускается размещать территории:

- жилых зданий;

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных учреждений;

- учреждений здравоохранения и отдыха, в том числе парков;

- спортивных сооружений;

- других общественных зданий, не связанных с обслуживанием производства;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- участков предприятий, на продукцию которых может быть оказано негативное воздействие выбросами и неблагоприятными физическими факторами в пределах санитарно-защитных зон.

3.2.32. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей, производства сельскохозяйственной, пищевой и фармацевтической продукции.

3.2.33. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой зоны без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.2.34. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи (далее - ЛЭП), электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

3.2.35. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

3.2.36. Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций (трубопроводов, газо-, нефте-, водо-, продуктоводов) от величины потребляемых ресурсов.

От ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час следует принимать расстояние до производственных территорий с теплопотреблением:

- более 20 Гкал/час - не более 5 км;

- от 5 до 20 Гкал/час - не более 10 км.

От водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки следует принимать расстояние до производственных территорий с водопотреблением:

- более 20 тыс. м3/сутки - не более 5 км;

- от 5 до 20 тыс. м3/сутки - не более 10 км.

3.2.37. Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры производственных зон принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

3.2.38. Условия транспортной организации территорий при их планировке и застройке должны соответствовать требованиям п. 3.2.39 - 3.2.42 настоящих нормативов.

3.2.39. Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины грузового оборота:

- для участка производственной территории с малым грузооборотом - до 2 автомашин в сутки или 40 тонн в год - примыкание и выезд на улицу районного значения;

- для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год - примыкание и выезд на городскую магистраль;

- для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год - примыкание и выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по специализированным внутренним улицам производственной зоны).

3.2.40. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от проходной предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует предусматривать в зависимости от численности работающих на производстве.

3.2.41. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга.

Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов не должно превышать 800 м. При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных санитарно-бытовых помещений на площадке предприятия следует предусматривать внутризаводской пассажирский транспорт.

Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помещения, столовые и здания управления должны предусматриваться площадки из расчета не более 0,15 м2 на 1 человека наиболее многочисленной смены.

3.2.42. Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

3.2.43. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия.

3.2.44. При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников.

Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объектов инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 2.4 "Рекреационные зоны" настоящих нормативов.

3.2.45. Расстояния между зданиями и сооружениями на территории промышленного предприятия следует принимать в соответствии с требованиями п. 8.3.3, 8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 8.3.14 настоящих нормативов, расстояния от границ территории соседних предприятий следует принимать в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки поселений.

Размещение пожарных депо, пожарных постов и радиусы их обслуживания следует принимать в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

3.2.46. При проектировании предприятий в зависимости от производственных процессов в составе административно-бытовых зданий следует предусматривать учреждения и предприятия обслуживания, в том числе здравоохранения и общественного питания, в соответствии с требованиями параграфа "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" подраздела 2.3 настоящих нормативов.

- Размещение пищевой и перерабатывающей промышленности, гидротехнических сооружений, гидро- и теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей

3.2.47. Предприятия по хранению и переработке зерна следует размещать в составе группы предприятий (комбинатов и промузлов) с общими вспомогательными производствами и хозяйствами, инженерными сооружениями и коммуникациями.

Размещение предприятий должно обеспечивать минимальное расстояние перевозок сырья и готовой продукции. При этом мельзаводы и комбикормовые заводы следует размещать ближе к местам потребления, а крупзаводы, зернохранилища (за исключением производственных) - к местам производства сырья (зерна).

3.2.48. Указанные предприятия не допускается размещать в санитарно-защитной зоне предприятий, относимых по санитарной классификации к I и II классам в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.2.49. Предприятия следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к предприятиям и сооружениям, выделяющим вредные выбросы в атмосферу, и с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям.

3.2.50. Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с п. 3.2.22 настоящих нормативов. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствие с приложением 10 к настоящим нормативам.

3.2.51. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с п. 3.2.29 - 3.2.34 настоящих нормативов. Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с приложением 11 к настоящим нормативам и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размещение предприятий в зависимости от санитарной классификации проектируется в соответствии с требованиями настоящего раздела.

3.2.52. Элеваторы следует проектировать на расстоянии не менее 200 м от предприятий по хранению и переработке ядовитых жидкостей и веществ. Кроме того, не допускается размещать элеваторы вблизи от предприятий по хранению и переработке легковоспламеняющихся горючих жидкостей, а также ниже по рельефу местности.

3.2.53. Санитарные разрывы между складами готовой продукции мельнично-крупяных предприятий и другими промышленными предприятиями следует принимать равными разрывам между этими предприятиями и селитебной территорией, а между указанными складами и комбикормовыми предприятиями - не менее 30 м.

3.2.54. В целях пожарной безопасности основные здания и сооружения предприятий следует проектировать II уровня ответственности и II степени огнестойкости. Сушильно-очистные башни следует проектировать не менее III степени огнестойкости.

Здания зерноскладов и отдельные сооружения для приема, сушки и отпуска зерновых продуктов и сырья, а также транспортерные галереи зерноскладов допускается проектировать III уровня ответственности и III, IV и V степеней огнестойкости. При этом помещения огневых топок зерносушилок должны отделяться от других смежных помещений противопожарными стенами 1 типа и перекрытиями 2 типа и иметь непосредственный выход наружу. Бункеры для отходов и пыли следует проектировать с проездами под ними из несгораемых материалов.

Примечание: К основным зданиям и сооружениям относятся производственные корпуса мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий, рабочие здания элеваторов, корпуса для хранения зерна, сырья и готовой продукции с транспортерными галереями, включая отдельно стоящие силосы и силосные корпуса.

3.2.55. Допускается блокировать здания и сооружения II степени огнестойкости (в том числе с устройством транспортерных галерей и других технологических коммуникаций):

- рабочие здания с силосными корпусами, отдельными силосами и приемоотпускными сооружениями;

- производственные корпуса мельниц, крупозаводов и комбикормовых заводов с приемоотпускными сооружениями, корпусами сырья и готовой продукции.

При этом расстояния между ними не нормируются. Общая длина указанных зданий и сооружений, расположенных в линию, не должна превышать 400 м, суммарная площадь застройки соединенных зданий и сооружений - не более 10000 м2.

3.2.56. При проектировании генерального плана следует предусматривать блокировку зданий и сооружений подсобно-вспомогательного назначения.

3.2.57. Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в зависимости от степени огнестойкости и категории производства в соответствии с противопожарными требованиями.

3.2.58. Между торцами зданий зерноскладов допускается размещать сооружения для приема, сушки, очистки и отпуска зерновых продуктов, а также здания комбикормовых заводов, крупоцехов и мельниц производительностью до 50 т/сут.

Расстояния между зерноскладами и указанными зданиями не нормируются при условии, если:

- торцевые стены зерноскладов являются противопожарными;

- расстояния между поперечными проездами линии зерноскладов (шириной не менее 4 м) не более 400 м;

- здания и сооружения II степени огнестойкости имеют со стороны зерноскладов глухие стены или стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами, 1 типа.

3.2.59. Территория предприятия, свободная от застройки и хозяйственных площадок, должна быть озеленена в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов.

На площадках мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий и в их санитарно-защитных зонах не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников, опушенные семена которых переносятся по воздуху.

3.2.60. Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

3.2.61. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов и СНиП 2.05.07-91*.

3.2.62. Для предприятий с большим грузооборотом сырья и продукции кроме автомобильных дорог следует проектировать железнодорожные подъездные пути.

При наличии железнодорожных путей, проходящих вдоль линий зданий и сооружений, допускается устройство подъездов к ним с одной продольной и одной торцевой (для крайнего здания) сторон.

Железнодорожные пути в пределах погрузочно-разгрузочных фронтов следует включать в площадь застройки, рассматривая их как погрузочно-разгрузочные площадки.

3.2.63. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов.

3.2.64. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-техническим сооружениям и установкам коммунального назначения и к предприятиям с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям.

Нормативный размер площади земельного участка определяется в соответствии с п. 3.2.22 настоящих нормативов. При этом нормативная плотность застройки принимается в соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам.

3.2.65. Санитарно-защитные зоны организуются в соответствии с п. 3.2.29 - 3.2.34 настоящих нормативов. Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с приложением 11 к настоящим нормативам.

Размер санитарно-защитной зоны между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и санитарно-техническими сооружениями и установками коммунального назначения, а также предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, следует принимать как для жилых районов от вредных производств (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

3.2.66. Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм следует принимать 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

3.2.67. При проектировании не допускается блокировать предприятия по переработке молока и производству молочных продуктов с предприятиями по обработке пищевых продуктов, относящимися по санитарной классификации к II, III, IV классам (за исключением сыродельных и маргариновых), а также следующими предприятиями, относящимися к V классу: табачно-махорочными, первичного виноделия, винными, по варке товарного солода и приготовлению дрожжей, рыбокоптильными; с остальными - по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.68. Площадка предприятия должна иметь уклон для отвода поверхностных вод в дождевую канализацию от 0,003 до 0,05 в зависимости от типа грунта. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее чем на 0,5 м ниже отметки пола подвальных помещений.

3.2.69. При проектировании территорию предприятий молочной промышленности следует разделять на функциональные зоны: предзаводскую, производственную и хозяйственно-складскую.

На территории предприятий проектируются:

- в предзаводской зоне: здание административных и санитарно-бытовых помещений, контрольно-пропускной пункт, площадка для стоянки личного транспорта, площадка для отдыха персонала;

- в производственной зоне: производственные здания, склады пищевого сырья и готовой продукции, площадки для транспорта, доставляющего сырье и готовую продукцию, котельная (кроме работающей на жидком и твердом топливе), ремонтно-механические мастерские;

- в хозяйственно-складской зоне: здания и сооружения подсобного назначения (градирни, насосные станции, склады аммиака, горюче-смазочных материалов, химических реагентов, котельная на жидком или твердом топливе, площадки или помещения для хранения резервных строительных материалов и тары, площадки с контейнерами для сбора мусора, дворовые туалеты и т.п.).

Расположение зданий и сооружений на промплощадке должно обеспечить поступление сырья и вывоз готовой продукции без встречных путей с поступлением топлива, вывозом отходов и т.п.

3.2.70. Санитарные разрывы между функциональными зонами участка должны быть не менее 25 м.

Открытые склады твердого топлива и других пылящих материалов следует размещать с наветренной стороны с разрывом не менее 50 м до ближайших бытовых помещений.

Расстояние от дворовых туалетов до производственных зданий и складов должно быть не менее 30 м.

Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, должны быть не менее высоты до верха карниза наивысшего из противостоящих зданий и сооружений.

3.2.71. Зона строгого режима вокруг артезианских скважин и подземных резервуаров для хранения воды, а также санитарно-защитная зона от очистных сооружений до производственных зданий проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" и раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих нормативов.

3.2.72. При проектировании территорию предприятий мясной промышленности следует разделять на функциональные зоны:

- производственную, где расположены здания основного производства;

- базу предубойного содержания скота с санитарным блоком (карантин, изолятор и санитарная бойня);

- хозяйственную - со зданиями вспомогательного назначения и сооружениями для хранения топлива, строительных и подсобных материалов.

База предубойного содержания скота проектируется в пониженной части площадки с ограждением от остальной территории железобетонной или металлической оградой высотой не менее 2 м и зоной зеленых насаждений.

Карантин, изолятор и санитарная бойня проектируются на обособленном участке базы предубойного содержания скота, огражденном глухой железобетонной оградой высотой 2 м и зоной зеленых насаждений. Санитарная бойня должна иметь отдельный въезд с улицы подачи больного скота, а также площадку для приема, ветеринарного осмотра и термометрии скота.

При проектировании здания и сооружения базы предубойного содержания скота, предварительной очистки сточных вод, котельной, склады твердого топлива следует располагать по отношению к производственным зданиям с подветренной стороны для ветров преобладающего направления, а к карантину, изолятору и санитарной бойне - с наветренной стороны.

Расположение зданий, сооружений и устройств на территории предприятий должно обеспечивать возможность транспортировки без пересечения путей перевозки:

- сырья и готовой продукции;

- здорового скота, направляемого после ветеринарного осмотра на предубойное содержание, с путями больного или подозрительного на заболевание скота, направляемого в карантин, изолятор или санитарную бойню;

- пищевой продукции со скотом, навозом, отходами производства.

3.2.73. На территории предприятия предусматриваются санитарно-защитные разрывы до мест выдачи и приема пищевой продукции, м:

- от карантина, изолятора и санитарной бойни, размещаемых в отдельном здании, - не менее 100;

- от открытых загонов содержания скота - не менее 50;

- от закрытых помещений базы предубойного содержания скота и от складов хранения твердого топлива - не менее 25.

3.2.74. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки проектируются в соответствии с требованиями настоящего раздела, подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов и СНиП 2.05.07-91*.

3.2.75. Территория предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности должна иметь сквозной или кольцевой проезд для автотранспорта со сплошным усовершенствованным покрытием, площадки, переходы, пешеходные дорожки для персонала - с непылящим покрытием.

3.2.76. Свободные от застройки и проездов участки территории должны быть использованы для организации зон отдыха, озеленения.

Территория предприятия по периметру участка и между зонами должна быть озеленена в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов. Не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников, опушенные семена которых переносятся по воздуху.

3.2.77. Для размещения мусоросборников проектируются асфальтированные площадки, расположенные не ближе 30 м от производственных и вспомогательных помещений, площадью в 3 раза превышающие площадь мусоросборников. Площадки должны иметь ограждение с трех сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м.

3.2.78. Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности проектируется ограждение по периметру территории. При этом при въезде на территорию предприятий молочной промышленности проектируются проездные помещения, оборудованные сплинкерными устройствами для наружного обмыва автоцистерн и грязеотстойниками с бензомаслоуловителями.

При въезде и выезде с территории предприятий мясной промышленности проектируются дезинфекционные барьеры с подогревом дезинфицирующего раствора.

3.2.79. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях должны предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных сооружений.

Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

3.2.80. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться требования раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов.

3.2.81. К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах и др.

Гидротехнические сооружения подразделяются на основные и второстепенные в соответствии с приложением А СНиП 33-01-2003.

3.2.82. При проектировании гидротехнических сооружений следует руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными требованиями по безопасности гидротехнических сооружений; законодательством Российской Федерации и нормативными документами по охране окружающей среды при инженерной деятельности, а также предусматривать мероприятия, ведущие к улучшению экологической обстановки по сравнению с природной, использованию водохранилищ, нижних бьефов и примыкающих к ним территорий для развития туризма, обеспечения рекреации, рекультивации земель и вовлечения их в хозяйственную деятельность, не противоречащую оправданному природопользованию.

3.2.83. При проектировании гидротехнических сооружений следует обеспечивать и предусматривать:

- надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации в зависимости от класса сооружения;

- постоянный инструментальный и визуальный контроль за состоянием гидротехнических сооружений, а также природными и техногенными воздействиями на них;

- подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промышленных предприятий и прилегающей территории;

- охрану месторождений полезных ископаемых;

- необходимые условия судоходства;

- сохранность животного и растительного мира, в том числе организацию рыбоохранных мероприятий;

- минимально необходимые расходы воды, а также благоприятный уровневый и скоростной режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, а также благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных экосистем.

3.2.84. Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять в зависимости от класса сооружений в соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003.

Тип сооружений, их параметры и компоновку, а также расчетные уровни воды следует выбирать с учетом:

- места возведения сооружений, природных условий района (климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических, геокриологических, сейсмических, топографических, гидрологических, биологических и др.);

- развития и размещения отраслей народного хозяйства, в том числе развития энергопотребления, изменения транспортной схемы и роста грузооборота, развития орошения и осушения, обводнения, водоснабжения;

- водохозяйственного прогноза изменения гидрологического и термического режима рек в верхнем и нижнем бьефах; заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ; затопления и подтопления территорий и инженерной защиты расположенных на них зданий и сооружений;

- изменения условий и задач судоходства, рыбного хозяйства, водоснабжения и работы мелиоративных систем;

- установленного режима природопользования (сельскохозяйственные угодья, заповедники и др.);

- условий быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные зоны и др.);

- мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воды: подготовки ложа водохранилища, соблюдения надлежащего санитарного режима в водоохранной зоне, ограничения поступления биогенных элементов с обеспечением их количества в воде не выше предельно допустимых концентраций;

- условий постоянной и временной эксплуатации сооружений;

- возможности разработки природных ресурсов; обеспечения эстетических и архитектурных требований к сооружениям, расположенным на берегах водотоков и водоемов.

3.2.85. Тепловые электростанции (ТЭС), государственные районные электростанции (ГРЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) следует размещать на основе схем развития энергосистем с учетом перспектив развития топливных ресурсов, а также доставки топлива и передачи электроэнергии, пара и тепла энергопотребителям.

При размещении ГРЭС на основе схемы развития энергосистемы должны быть учтены схемы развития грузопотоков по железным дорогам и водным путям сообщения, условия водоснабжения, системные и межсистемные связи по линиям электропередачи.

3.2.86. Площадку для размещения ТЭС следует выбирать в соответствии с требованиями параграфа "Структура производственных зон, классификация предприятий и их размещение" подраздела 3.2 настоящих нормативов.

Планировочные отметки площадок ТЭС, проектируемых на прибрежных участках рек и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водопотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона. За расчетный горизонт следует принимать уровень с вероятностью его превышения раз в 100 лет.

3.2.87. Площадку для размещения ТЭЦ следует выбирать в центре тепловых нагрузок с учетом перспективного развития энергопотребителей. Проектируемая ТЭЦ должна размещаться в составе групп предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений и коммуникаций.

3.2.88. В пределах ограждаемой площадки ТЭС располагаются главный корпус, корпус подсобных производств, открытая установка трансформаторов, закрытое распределительное устройство, пиковые водогрейные котельные, градирни и другие вспомогательные хозяйства и установки.

Ограждение площадки ТЭС следует предусматривать стальным сетчатым или железобетонным высотой 2 м.

Для размещения устройств автоматической охранной сигнализации следует предусматривать свободную от застройки зону с внутренней стороны ограждения шириной 5 м.

3.2.89. Вне пределов площадки ТЭС проектируются золошлакоотвалы, резервные и расходные склады угля, железнодорожные приемоотправочные пути и связанные с ними разгрузочные устройства для топлива.

Допускается проектировать вне площадки ТЭС насосные станции циркуляционного, противопожарного и питьевого водоснабжения, брызгальные бассейны. При этом указанные объекты должны иметь сетчатое ограждение высотой 1,6 м.

3.2.90. Размеры площадок для золошлакоотвалов должны предусматриваться с учетом работы ТЭС не менее 25 лет.

Не допускается размещение золошлакоотвалов на площадках с отметками заполнения, превышающими планировочные отметки ближайших населенных пунктов или объектов народнохозяйственного значения (промышленных предприятий, железнодорожных магистралей, автомобильных магистральных дорог, нефтегазопроводов, сельскохозяйственных объектов).

3.2.91. Резервные и расходные склады угля и сланца должны иметь однониточную транспортерную связь с топливоподачей ТЭС.

Расстояния от резервных складов следует принимать, м, до:

- зданий и сооружений ТЭС (кроме зданий и сооружений данного склада), жилых и общественных зданий - 300;

- железнодорожных путей (до оси крайнего пути):

с организованным движением поездов - 200,

с неорганизованным движением поездов - 75;

- открытых складов лесоматериалов - 150;

- складов горючих жидкостей:

наземных - 200,

подземных - 150;

- лесов:

хвойных пород - 200,

лиственных пород - 75.

Расстояния следует измерять от ограждения резервного склада.

Здания и сооружения склада следует размещать на расстоянии 50 м от штабелей с подветренной стороны.

3.2.92. Склады угля должны иметь площадки, предназначенные для освежения, а также для охлаждения самонагревшегося угля. Размер указанных площадок должен составлять 5% общей площади склада.

3.2.93. Расстояния от зданий, сооружений, установок, устройств ТЭС проектируются в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивая при этом нормативную плотность застройки.

Нормативная плотность застройки ТЭС принимается в соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам.

3.2.94. В целях защиты окружающей среды от загрязнений для ТЭС, ТЭЦ и районных котельных необходимо предусматривать устройство санитарно-защитных зон, размеры которых принимаются в соответствии с п. 3.4.5.3 настоящих нормативов.

3.2.95. Проектирование сетей и сооружений инженерной инфраструктуры ТЭС (водо-, электро-, теплоснабжение, канализация, связь) следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

3.2.96. При проектировании систем водоснабжения и выборе источника водоснабжения следует учитывать существующее и перспективное использование водных ресурсов, санитарное состояние и рыбохозяйственное использование водоемов, целесообразность комплексного водопользования для промышленности, сельского хозяйства, а также для спортивно-оздоровительных целей и отдыха населения.

В качестве водохранилищ-охладителей ТЭС следует использовать озера и существующие водохранилища с соблюдением требований охраны окружающей среды, с расчетной обеспеченностью среднемесячных расходов источников водоснабжения 95% и расчетной обеспеченностью минимальных уровней воды в источнике 97%.

3.2.97. Систему гидрозолошлакоудаления следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-58-75.

3.2.98. Подъездные и внутренние автомобильные дороги и железнодорожные пути следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

3.2.99. Озеленение территории ТЭС проектируется в соответствии с п. 3.2.43 - 3.2.44 настоящих нормативов.

3.2.100. Расстояния между зданиями, сооружениями, устройствами и установками ТЭС в целях пожарной безопасности, расположение пожарных депо и радиусы их обслуживания следует проектировать в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Проезды для пожарных автомобилей вокруг складов угля, сланцев и открытого распределительного устройства, а также проезды вдоль открытого сбросного канала, золошлакопроводов и других линейных сооружений следует предусматривать по свободной спланированной полосе шириной не менее 6 м с низшими типами покрытий.

Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до стен зданий не должно превышать 25 м. Вдоль продольных сторон главного корпуса это расстояние допускается в необходимых случаях увеличивать до 60 м при условии устройства тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин на расстоянии от 5 до 15 м от стены главного корпуса и установкой на площадках пожарных гидрантов. Расстояния между тупиковыми дорогами не должны превышать 100 м.

- 3.3. Коммунальные зоны

3.3.1. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необходимо размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, кооперированного использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей.

3.3.2. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным зонам.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать 50 м.

3.3.3. Нормативная плотность застройки предприятий коммунальной зоны принимается в соответствии с приложением 10 к настоящим нормативам.

3.3.4. Размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, оптовой торговли принимаются в соответствии с п. 3.2.22 и соответствующими разделами настоящих нормативов.

3.3.5. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, допускается принимать из расчета 2,5 м2 .

3.3.6. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов, м2 на 1000 чел., приведены в рекомендуемой таблице 32.

- Таблица 32

| Склады | Площадь складов, м2 | Размеры земельных участков, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для сельских поселений |  | для сельских поселений |
| Продовольственных товаров | 19 |  | 60 |
| Непродовольственных товаров | 193 |  | 580 |

3.3.7. Вместимость специализированных складов, т, и размеры их земельных участков, м2 на 1000 чел., приведены в рекомендуемой таблице 33.

- Таблица 33

| Склады | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков, м2 на 1000 чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для сельских поселений |  | для сельских поселений |  |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 |  | 25 |  |
| Фруктохранилища | - |  | - |  |
| Овощехранилища | 90 |  | 380 |  |
| Картофелехранилища | - |  | - |  |

3.3.8. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются 300 м2 на 1000 чел.

3.3.9. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно проектировать многоэтажные здания общетоварных складов и блокировать одноэтажные торгово-складские здания со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить требуемую плотность застройки.

3.3.10. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

- 3.4. Зоны инженерной инфраструктуры

- 3.4.1. Водоснабжение

3.4.1.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей поселения, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

3.4.1.2. Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.4.1110-02.

При проектировании систем водоснабжения поселений удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с требованиями приложения 12 к настоящим нормативам.

3.4.1.3. Расчетное среднесуточное водопотребление поселения определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами приложения 12 к настоящим нормативам.

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления.

Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

3.4.1.4. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо учитывать возможность использования воды технического качества для полива зеленых насаждений.

Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится позиция "неучтенные расходы".

3.4.1.5. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды).

В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.

Примечание: В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.

3.4.1.6. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

3.4.1.7. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается.

Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 и с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.

3.4.1.8. Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование минерализованных и геотермальных вод.

3.4.1.9. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.;

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.

Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны проектироваться совместно с объектами.

Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

3.4.1.10. В поселении следует:

- проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов;

- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев и др.) для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов;

- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3.4.1.11. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории.

3.4.1.12. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).

Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

3.4.1.13. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании.

В водозаборах подземных вод могут применяться водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи родников.

3.4.1.14. Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, они должны:

- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю;

- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.;

- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных запасов.

3.4.1.15. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения судов, плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей, а также возникновения шугозасоров и заторов.

Не рекомендуется размещать водоприемники водозаборов на участках нижнего бьефа ГЭС, прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках, расположенных ниже устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков.

На крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов следует размещать (с учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона):

- за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды;

- в местах, укрытых от волнения;

- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон.

3.4.1.16. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и складов на территории, обеспечивающей организацию зон санитарной охраны.

3.4.1.17. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора и сероводорода, умягчения воды.

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20 - 30% больше расчетного.

Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.

3.4.1.18. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

3.4.1.19. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

3.4.1.20. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Примечание: В населенных пунктах с числом жителей до 5000 человек и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.

3.4.1.21. Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитном расходе не менее 80% суммарного расхода; для меньших диаметров - при обосновании.

3.4.1.22. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

3.4.1.23. Противопожарные требования к системам водоснабжения устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности", утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 N 180.

3.4.1.24. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается.

3.4.1.25. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с приложением 14 к настоящим нормативам.

3.4.1.26. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны, с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

3.4.1.27. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещаются:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются купание, туризм, водный спорт (за исключением механизированных видов), устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы.

При наличии судоходства следует предусматривать:

- сбор судами бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов;

- сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов на пристанях.

3.4.1.28. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора);

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции, допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать загрязнение водоносных горизонтов, следует ликвидировать.

3.4.1.29. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещаются прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, лечебных учреждений.

3.4.1.30. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов и требованиями к зонам санитарной охраны.

Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного максимального уровня воды.

3.4.1.31. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73.

3.4.1.32. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м.

3.4.1.33. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более, га:

- до 0,8 - 1;

- свыше 0,8 до 12 - 2;

- свыше 12 до 32 - 3;

- свыше 32 до 80 - 4;

- свыше 80 до 125 - 6;

- свыше 125 до 250 - 12;

- свыше 250 до 400 - 18;

- свыше 400 до 800 - 24.

3.4.1.34. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений следует размещать:

- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м;

- от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СНиП II-89-80*;

- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении сильнодействующих ядовитых веществ:

в стационарных емкостях (цистернах, танках) - не менее 300 м,

в контейнерах или баллонах - не менее 100 м.

- 3.4.2. Канализация

3.4.2.1. При проектировании систем канализации поселения расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и систем водного хозяйства промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических расчетов.

Проекты канализации поселений должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

3.4.2.2. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (п. 3.4.1.3 - 3.4.1.4 настоящих нормативов) без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут. на 1 жителя.

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

3.4.2.3. Размещение систем канализации поселения, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и требованиями санитарных норм и правил.

3.4.2.4. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной - полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.

Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов.

3.4.2.5. Канализацию населенных пунктов с населением до 5000 человек следует предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе.

Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные схемы канализации для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

3.4.2.6. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом действующих норм.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

3.4.2.7. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

3.4.2.8. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило, по полной раздельной системе.

Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком.

3.4.2.9. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать:

- 0,008 - для труб диаметром 150 мм;

- 0,007 - для труб диаметром 200 мм.

В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны:

- 0,007 - для труб диаметром 150 мм;

- 0,005 - для труб диаметром 200 мм.

Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.

3.4.2.10. Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при проектировании новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 20 погонных метров сетей на 1000 м2 жилой застройки.

3.4.2.11. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии.

Дюкеры необходимо принимать не менее чем в две рабочие линии из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений. Каждая линия дюкера должна проверяться на пропуск расчетного расхода с учетом допустимого подпора.

При расходах сточных вод, не обеспечивающих расчетных скоростей, одну из двух линий надлежит принимать резервной (нерабочей).

Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.

3.4.2.12. Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные станции.

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20% общего расчетного расхода по коллектору.

3.4.2.13. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.

3.4.2.14. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов и требованиями к устройству санитарно-защитных зон.

При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и деформаций земной поверхности, вызываемых проводимыми горными выработками. Размещение полей фильтрации на подрабатываемых территориях не допускается.

Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3% с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.

3.4.2.15. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м.

3.4.2.16. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока.

Очистные сооружения производственной канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

3.4.2.17. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 34.

- Таблица 34

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3.4.2.18. Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 35.

- Таблица 35

┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Сооружения для очистки сточных │       Расстояние, м, при расчетной       │

│              вод               │ производительности очистных сооружений,  │

│                                │               тыс. м3/сут.               │

│                                ├────────┬──────────┬──────────┬───────────┤

│                                │ до 0,2 │более 0,2 │более 5,0 │более 50,0 │

│                                │        │  до 5,0  │ до 50,0  │  до 280   │

├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│               1                │   2    │    3     │    4     │     5     │

├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│Насосные        станции        и│      15│        20│        20│         30│

│аварийно-регулирующие резервуары│        │          │          │           │

├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│Сооружения  для  механической  и│     150│       200│       400│        500│

│биологической очистки с  иловыми│        │          │          │           │

│площадками    для     сброженных│        │          │          │           │

│осадков, а также иловые площадки│        │          │          │           │

├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│Сооружения  для  механической  и│     100│       150│       300│        400│

│биологической     очистки      с│        │          │          │           │

│термомеханической     обработкой│        │          │          │           │

│осадка в закрытых помещениях    │        │          │          │           │

├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│Поля:                           │        │          │          │           │

│фильтрации,                     │     200│       300│       500│       1000│

│орошения                        │     150│       200│       400│       1000│

├────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│Биологические пруды             │     200│       200│       300│        300│

└────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

Примечания:

1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сут., а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача Ивановской области.

2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут. размер зоны следует сокращать на 30%.

3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сут. СЗЗ следует принимать размером 100 м.

4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сут. СЗЗ следует принимать размером 50 м.

5. СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут. - 50 м.

6. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

7. СЗЗ, указанные в таблице, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

3.4.2.19. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми санитарно-защитные зоны следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 35 настоящих нормативов.

3.4.2.20. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- от сливных станций - 300 м;

- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора;

- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м.

3.4.2.21. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

3.4.2.22. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.

По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих веществ.

3.4.2.23. Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

3.4.2.24. Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, при необходимости термическую сушку.

Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам.

Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твердым покрытием, а при соответствующем обосновании - закрытые склады. Для неутилизируемых осадков должны быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды (по согласованию с органами государственного надзора).

- Дождевая канализация

3.4.2.25. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории поселения со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и водоемы. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).

В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

3.4.2.26. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

3.4.2.27. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать для:

- лотков проезжей части при:

асфальтобетонном покрытии - 0,003,

брусчатом или щебеночном покрытии - 0,004,

булыжной мостовой - 0,005;

- отдельных лотков и кюветов - 0,005;

- водоотводных канав - 0,003;

- присоединения от дождеприемников - 0,02.

3.4.2.28. Дождеприемники следует предусматривать:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

3.4.2.29. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.

3.4.2.30. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих, легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и т.п., не связанных с регулярным сбросом загрязненных сточных вод, следует предусматривать через распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при нормальных условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах-хранилищах - в технологические аварийные приемники, входящие в состав складского хозяйства.

3.4.2.31. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при раздельной системе канализации следует направлять для очистки на локальные или централизованные очистные сооружения поверхностного стока.

Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме очистки, принятой для городских сточных вод.

3.4.2.32. Поверхностные воды с селитебной территории водосборной площадью до 20 га, имеющие самостоятельный выпуск в водоем, а также с городских лесопарков допускается сбрасывать в водоем без очистки при условии наличия экологического обоснования и согласования со всеми контролирующими организациями. Эти требования не распространяются на самостоятельные выпуски в водоемы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения.

3.4.2.33. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и других, а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (загрязненный токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды.

Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий допускается направлять в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.

3.4.2.34. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой застройки следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

- 3.4.3. Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы

3.4.3.1. В состав оросительной системы входят водохранилища, водозаборные и рыбозащитные сооружения на естественных или искусственных водоисточниках, отстойники, насосные станции, оросительная, водосборно-сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, поливные и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной службы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы.

3.4.3.2. При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах необходимо предусматривать по согласованию с органами рыбоохраны установку рыбозащитных сооружений для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения. Водозаборы с рыбозащитными сооружениями не допускается располагать в районах нерестилищ, зимовальных ям, на участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в заповедных зонах.

3.4.3.3. Величину расчетных расходов и уровней воды в водоисточниках, водоприемниках, каналах необходимо определять согласно СП 33-101-2003 с учетом особенностей формирования стока на водосборной площади.

3.4.3.4. Сооружения оросительной системы, их отдельные конструкции должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.05-84, СНиП 2.06.06-85, СНиП 2.06.07-87, СНиП 2.06.04-82 и настоящих нормативов.

3.4.3.5. Расположение в плане проектируемых линейных сооружений (каналов, дорог, линий электропередачи и др.) необходимо принимать с учетом рельефа, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, требований рациональной организации сельскохозяйственного производства, существующих дорог, подземных и наземных инженерных коммуникаций и др.

3.4.3.6. Оросительная сеть состоит из магистрального канала (трубопровода, лотка), его ветвей, распределителей различных порядков и оросителей.

Оросительную сеть следует проектировать закрытой в виде трубопроводов или открытой в виде каналов и лотков.

При поверхностном поливе на уклонах местности более 0,003 следует предусматривать самотечно-напорную трубчатую оросительную сеть.

3.4.3.7. Полосы земель для мелиоративных каналов (оросительных, водосборно-сбросных, коллекторно-дренажных) следует отводить на землях, не занятых сельскохозяйственными культурами в момент производства работ, участками в соответствии с очередностью строительства, с учетом действующего водного и земельного законодательства в соответствии с требованиями СН 474-75.

3.4.3.8. На магистральных каналах и крупных распределителях с расходом воды более 5 м3/с должны быть предусмотрены концевые сбросные сооружения.

При возможности опорожнения канала через распределители низшего порядка сбросные сооружения допускается предусматривать только на этих распределителях.

На магистральных каналах и распределителях следует предусматривать аварийные водосбросные сооружения, устраиваемые в местах пересечений с балками, оврагами, местными понижениями, водоемами.

3.4.3.9. Водосборно-сбросная сеть должна быть расположена по границам поливных участков, полей севооборотов, по пониженным местам с максимальным использованием тальвегов, лощин, оврагов.

При использовании тальвегов, лощин, оврагов в качестве водосбросных трактов следует проверять их пропускную способность и возможность размыва. При плановом размещении сбросной сети надлежит предусматривать ее совмещение с кюветами проектируемой дорожной сети оросительной системы.

При наличии на оросительной системе коллекторно-дренажной сети необходимо рассматривать возможность ее использования в качестве сбросной сети.

3.4.3.10. Для контроля за мелиоративным состоянием земель необходимо предусматривать сеть наблюдательных скважин и средства измерения расходов воды. При площади мелиоративной системы более 20000 га дополнительно следует организовывать лаборатории по контролю за влажностью и засолением почв, качеством оросительных и дренажных вод со средствами автоматической обработки информации, а также метеорологические станции и водно-балансовые площадки.

3.4.3.11. На мелиоративных системах следует предусматривать защитные лесные насаждения в соответствии с требованиями раздела 5 "Зоны особо охраняемых территорий" настоящих нормативов.

- 3.4.4. Санитарная очистка

3.4.4.1. Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует считать медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

3.4.4.2. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

3.4.4.3. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

3.4.4.4. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 36.

- Таблица 36

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
| от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 - 3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 - 15 | 8 - 20 |

Примечание:

1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

3.4.4.5. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от многоквартирных жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 м.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 м от границ участка домовладения.

3.4.4.6. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

3.4.4.7. Размеры земельных участков и санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее приведенных в таблице 37.

- Таблица 37

┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│        Предприятия и сооружения        │   Размеры   │Санитарно-защитная│

│                                        │  земельных  │       зона       │

│                                        │  участков   │                  │

│                                        │  на 1000 т  │                  │

│                                        │   твердых   │                  │

│                                        │   бытовых   │                  │

│                                        │   отходов   │                  │

│                                        │  в год, га  │                  │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│Мусоросжигательные                     и│             │                  │

│мусороперерабатывающие           объекты│             │                  │

│мощностью, тыс. т/год:                  │             │                  │

│до 40,                                  │         0,05│               500│

│свыше 40                                │         0,05│              1000│

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│Склады свежего компоста                 │         0,04│               500│

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│Полигоны <*>                            │  0,02 - 0,05│               500│

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│Поля компостирования                    │    0,5 - 1,0│               500│

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│Поля ассенизации                        │        2 - 4│              1000│

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│Сливные станции                         │         0,2 │               500│

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│Мусороперегрузочные станции             │         0,04│               100│

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│Поля   складирования    и    захоронения│         0,3 │              1000│

│обезвреженных   осадков    (по    сухому│             │                  │

│веществу)                               │             │                  │

└────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘

--------------------------------

<*> Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов.

3.4.4.8. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления, не указанные в таблице 37 настоящих нормативов, следует принимать в соответствии с санитарными нормами.

3.4.4.9. На территории рынков:

- хозяйственные площадки для мусоросборников необходимо проектировать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;

- на рынках по продаже продовольственных товаров без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует проектировать на расстоянии не менее 50 м от места торговли; число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

3.4.4.10. На территории парков:

- хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.);

- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

- общественные туалеты необходимо проектировать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

3.4.4.11. На территории лечебно-профилактических учреждений хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков.

Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99.

3.4.4.12. На территории пляжей:

- размеры площадок под мусоросборники следует проектировать из расчета один контейнер емкостью 0,75 м3 на 3500 - 4000 м2 площади пляжа;

- общественные туалеты необходимо проектировать из расчета одно место на 75 посетителей; расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м;

- фонтанчики с подводом питьевой воды должны проектироваться на расстоянии не более 200 м друг от друга; отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа; запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

- 3.4.5. Теплоснабжение

3.4.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с программными правовыми актами в сфере развития топливно-энергетического комплекса Ивановской области в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

3.4.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки поселения и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

Подача необходимого тепла потребителям определяется с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.

3.4.5.3. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях городских поселений следует предусматривать:

- централизованное - от котельных, крупных и малых тепловых электростанций (ТЭЦ, ТЭС);

- децентрализованное - от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше и в сельских поселениях системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения) согласно требованиям СНиП II-35-76*.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003;

- требования экологической безопасности;

- безопасность эксплуатации.

3.4.5.4. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях поселений производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 23-03-2003.

3.4.5.5. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются:

- от ТЭС эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше:

работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 1000 м,

работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 500 м;

- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше:

работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 500 м,

работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 300 м;

- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал - не менее 50 м;

- от золоотвалов ТЭС - не менее 300 м с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по периметру золоотвала.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

3.4.5.6. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы зданий.

Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания одного здания или сооружения.

Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и пристроенными.

3.4.5.7. Крышные, пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам СНиП II-35-76*.

Не допускается размещение:

- котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания;

- пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние до ближайшего окна жилого помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 м, от перекрытия котельной по вертикали - менее 8 м;

- крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежное с жилыми помещениями.

3.4.5.8. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки поселений, генеральными планами предприятий.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 38.

- Таблица 38

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП II-58-75.

3.4.5.9. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94.

Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов.

- 3.4.6. Электроснабжение

3.4.6.1. При проектировании электроснабжения поселений определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003.

Укрупненные показатели электропотребления в поселениии допускается принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 13 к настоящим нормативам.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 39.

- Таблица 39

| Категория поселения | Поселение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  | в целом поселению | в том числе |  | в целом по поселению | в том числе |  |
|  |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |
| Средний | 0,30 | 0,41 | 0,19 | 0,35 | 0,44 | 0,30 |
| Малый | 0,26 | 0,37 | 0,18 | 0,31 | 0,40 | 0,28 |

Примечания:

1. При наличии в жилом фонде поселения газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

2. Для поселений, жилой фонд которых оборудован плитами на твердом топливе или сжиженном газе, вводятся следующие коэффициенты:

- для малого поселения - 1,3;

- для среднего поселения - 1,05.

3. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, культурных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта (без метрополитена), систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения.

4. Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей (кроме перечисленных в п. 3 примечаний), питающихся, как правило, по городским распределительным сетям, к значениям показателей таблицы рекомендуется вводить следующие коэффициенты:

- для поселения с газовыми плитами - 1,2 - 1,6;

- для поселения с электроплитами - 1,1 - 1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

5. Нагрузки промышленных потребителей и промышленных узлов, питающихся по своим линиям, определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промышленного узла) по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным.

3.4.6.2. Напряжение электрических сетей поселений выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ или 35 - 110 - 330 - 750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений:

- для средних и малых поселений - 35 - 110/10 кВ.

3.4.6.3. При проектировании электроснабжения поселения необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного количества жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категорий.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

3.4.6.4. Перечень основных электроприемников потребителей поселений с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

3.4.6.5. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

3.4.6.6. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом всех потребителей поселений. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования".

3.4.6.7. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

3.4.6.8. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

3.4.6.9. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замене воздушных линий кабельными.

3.4.6.10. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.

3.4.6.11. Выбор, отвод и использование земель для электрических сетей осуществляются в соответствии с требованиями СН 465-74, в том числе:

- земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий, понижающих подстанций, распределительных и секционирующих пунктов отводятся в постоянное пользование, площади таких участков определяются проектом;

- земельные участки для размещения опор воздушных ЛЭП напряжением до 1000 В не изымаются;

- полосы земель для воздушных и кабельных ЛЭП, а также земельные участки для монтажа опор воздушных ЛЭП предоставляются во временное пользование на период строительства;

- не допускается размещать наземные кабельные сооружения (вентиляционные шахты, кабельные колодцы, подпитывающие устройства, переходные пункты) на землях сельскохозяйственного назначения, а указательные столбики - на пахотных землях.

3.4.6.12. Для проектируемых воздушных ЛЭП напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль трассы воздушной линии с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к воздушной линии:

- 20 м - для линий напряжением 330 кВ;

- 30 м - для линий напряжением 500 кВ;

- 40 м - для линий напряжением 750 кВ;

- 55 м - для линий напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.

3.4.6.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

- для кабельных линий выше 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

- для кабельных линий до 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городских округах и поселениях под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

3.4.6.14. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

3.4.6.15. На территории поселения трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа.

Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.

В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

3.4.6.16. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 25 м.

3.4.6.17. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

3.4.6.18. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 - 220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.

Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89*.

- 3.4.7. Объекты связи

3.4.7.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

3.4.7.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 41.

- Таблица 41

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│                     Сооружения связи                     │   Размеры    │

│                                                          │  земельных   │

│                                                          │ участков, га │

├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤

│                             Кабельные линии                             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤

│Необслуживаемые  усилительные   пункты   в   металлических│              │

│цистернах:                                                │              │

│при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м              │         0,021│

│то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м                         │         0,013│

│то же, на глубине более 1,3 м                             │         0,006│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах         │         0,001│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения│         0,29 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Вспомогательные осевые узлы выделения                     │         1,55 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Сетевые  узлы  управления  и  коммутации  с  заглубленными│              │

│зданиями площадью, м2:                                    │              │

│3000                                                      │         1,98 │

│6000                                                      │         3,00 │

│9000                                                      │         4,10 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Технические службы кабельных участков                     │         0,15 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Службы  районов  технической  эксплуатации   кабельных   и│         0,37 │

│радиорелейных магистралей                                 │              │

├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤

│                             Воздушные линии                             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤

│Основные усилительные пункты                              │         0,29 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Дополнительные усилительные пункты                        │         0,06 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Вспомогательные усилительные пункты  (со  служебной  жилой│по заданию  на│

│площадью)                                                 │проектирование│

├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤

│                           Радиорелейные линии                           │

├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤

│Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой,│              │

│м:                                                        │              │

│40                                                        │     0,80/0,30│

│50                                                        │     1,00/0,40│

│60                                                        │     1,10/0,45│

│70                                                        │     1,30/0,50│

│80                                                        │     1,40/0,55│

│90                                                        │     1,50/0,60│

│100                                                       │     1,65/0,70│

│110                                                       │     1,90/0,80│

│120                                                       │     2,10/0,90│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Промежуточные радиорелейные станции с  мачтой  или  башней│              │

│высотой, м:                                               │              │

│30                                                        │     0,80/0,40│

│40                                                        │     0,85/0,45│

│50                                                        │     1,00/0,50│

│60                                                        │     1,10/0,55│

│70                                                        │     1,30/0,60│

│80                                                        │     1,40/0,65│

│90                                                        │     1,50/0,70│

│100                                                       │     1,65/0,80│

│110                                                       │     1,90/0,90│

│120                                                       │     2,10/1,00│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Аварийно-профилактические службы                          │         0,4  │

└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Примечания:

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

3.4.7.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон.

3.4.7.6. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.

Высота ограждения принимается, м:

- 1,2 - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов и станций городских телефонных станций;

- 1,6 - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, хозяйственных дворов территориальных центров управления междугородной связи и телевидения, государственных предприятий связи, технических узлов связи, магистральных сетей связи и телевидения, эксплуатационно-технических узлов связи, почтовых дворов прижелезнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты, почтамтов, районных узлов связи, предприятий Роспечати.

3.4.7.7. Санитарно-защитные зоны для зданий предприятий связи не предусматриваются кроме зданий, оговоренных в п. 3.4.7.5 настоящих нормативов.

3.4.7.8. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями СН 461-74.

3.4.7.9. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития первичных сетей связи.

Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом на землях связи:

- вне населенных пунктов - главным образом вдоль дорог, существующих трасс и границ полей севооборотов;

3.4.7.10. Полосы земель для кабельных линий связи размещаются вдоль автомобильных дорог при выполнении следующих требований:

- в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали реконструкции автомобильных дорог;

- размещение полос земель связи на землях, наименее пригодных для сельского хозяйства по показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта;

- соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к границе полосы отвода автомобильных дорог.

В отдельных случаях на коротких участках допускается отклонение трассы кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее спрямления для сокращения длины трассы.

Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней.

3.4.7.11. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в зависимости от конкретных условий на всех земельных участках, в том числе в полосах отвода, автомобильных и железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на автодорожных и железнодорожных мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог.

Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог допускается в особо неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне - переувлажненные грунты (болота, трясина) глубиной более 2 м, неустойчивые (подвижные) грунты и оползневые участки, застроенность, смененные условия горной местности.

В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии по обочине автомобильной дороги.

3.4.7.12. Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при отсутствии автомобильных дорог могут размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов.

В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и высоковольтные линии автоблокировки и диспетчерской централизации должны, по возможности, размещаться по разные стороны пути. При вынужденном размещении этих сооружений на одной стороне пути прокладка кабелей связи должна предусматриваться за высоковольтными линиями со стороны поля.

При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных дорог следует также учитывать планируемое в перспективе строительство дополнительных путей.

3.4.7.13. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует, по возможности, размещать на землях несельскохозяйственного назначения, непригодных для сельского хозяйства или на сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях лесного фонда за счет не покрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с максимальным использованием существующих просек.

3.4.7.14. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты следует располагать вдоль трассы кабельной линии, по возможности, в непосредственной близости от оси прокладки кабеля, как правило, в незаболоченных и незатапливаемых паводковыми водами местах. При невозможности выполнения этих требований проектом должны быть предусмотрены нормальные условия их эксплуатации (устройство подходов и др.).

3.4.7.15. При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим.

3.4.7.16. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:

- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15°, а также при изменении глубины заложения трубопровода;

- угловые - в местах поворота трассы более чем на 15°;

- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;

- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.

Расстояние между колодцами кабельной канализации не должно превышать 150 м, а при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 м.

3.4.7.17. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на распределительных участках на абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных сетей, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.).

Подвеску кабелей сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании.

На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.

3.4.7.18. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при соблюдении требований:

- для подъезда к областному центру, для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городских округов и поселений, расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 50 м;

- для автомобильных дорог с I по IV категорию, а также в границах населенных пунктов до границ застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м.

В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м.

3.4.7.19. Кабельные переходы через водные преграды в зависимости от назначения линий и местных условий могут выполняться:

- кабелями, прокладываемыми под водой;

- кабелями, прокладываемыми по мостам;

- подвесными кабелями на опорах.

Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями к проектированию линейно-кабельных сооружений.

3.4.7.20. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями подраздела 3.4.8 "Размещение инженерных сетей" настоящих нормативов.

3.4.7.21. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:

- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения;

- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения; при установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах.

3.4.7.22. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

3.4.7.23. Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях.

3.4.7.24. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями НПБ 88-2001*.

- 3.4.8. Размещение инженерных сетей

3.4.8.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог:

- под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях;

- в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

Примечания:

1. На территории населенных пунктов не допускается:

- надземная и наземная прокладка канализационных сетей;

- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов;

- прокладка магистральных трубопроводов.

2. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов, следует руководствоваться СНиП 2.05.13-90.

3. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории промышленных предприятий (СНиП II-89-80*).

3.4.8.2. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине:

- проезжей части более 22 м;

- улиц в пределах красных линий 60 м и более.

3.4.8.3. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка тепловых сетей не допускается.

3.4.8.4. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей.

На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При технической необходимости под проезжими частями улиц допускается прокладка газопровода.

3.4.8.5. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог - не менее 60°.

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора.

3.4.8.6. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует предусматривать в соответствии со СНиП 41-02-2003.

3.4.8.7. Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог подземными газопроводами должны быть не менее:

- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах I - III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 м, для железных дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV - V категорий и труб - 15 м;

- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 20 м;

- до опор контактной сети - 3 м.

Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ведении которых находятся пересекаемые сооружения.

3.4.8.8. По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов:

- допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, прошедших 100-процентный контроль заводских сварных соединений физическими методами, если мост построен из негорючих материалов;

- не допускается, если мост построен из горючих материалов.

3.4.8.9. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:

- совмещенную в общих траншеях;

- в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше 10 кабелей связи и 10 силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

Примечания:

1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях.

2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего обоснования и разрешения органов местного самоуправления.

3.4.8.10. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими инженерными сетями:

- в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

- в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.

Примечание: Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

3.4.8.11. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.

В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей.

3.4.8.12. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

3.4.8.13. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м.

Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 3 СНиП 42-01-2002.

3.4.8.14. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые:

- в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий;

- на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов.

Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке, вне населенных пунктов.

3.4.8.15. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, следует принимать не менее:

- при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м;

- при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м.

Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует предусматривать в два ряда или более по вертикали, максимально сокращая ширину трассы сетей.

3.4.8.16. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:

- в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м;

- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м;

- в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) - 7,3 м;

- в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для перевозки горячего шлака (до головки рельса) - 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов - 6 м.

3.4.8.17. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 43 настоящих нормативов.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 44, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 44 настоящих нормативов, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Указанные в таблицах 43 и 46 настоящих нормативов расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

3.4.8.18. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) расстояния, указанные в таблицах 43 и 44 настоящих нормативов, разрешается сокращать до 50%.

- Таблица 43

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| среднего свыше 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| высокого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| свыше 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 (см. прим. 2) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5 <*> | 5 <*> | 10 <*> |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 <*> |
| Наружные пневмомусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

--------------------------------

<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания:

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003.

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м:

- 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей;

- 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;

- 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи.

- Таблица 44

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей | наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  | низкого до 0,005 | среднего св. 0,005 до 0,3 | высокого |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водопровод | 1,5 | см. прим. 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 <*> | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | см. прим. 1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1 <*> | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1 <*> | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Газопроводы давления, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| среднего свыше 0,005 до 0,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
| высокого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 0,3 до 0,6 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
| свыше 0,6 до 1,2 | 2 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Кабели силовые всех напряжений | 1 <*> | 1 <*> | 1 <*> | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 - 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмомусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

--------------------------------

<*> Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ.

Примечания:

1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;

- до водопровода из чугунных труб диаметром:

до 200 мм - 1,5,

свыше 200 мм - 3;

- до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

3. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 42-01-02.

4. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 41-02-2003.

3.4.8.19. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать, не менее:

- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше от кабеля до крайнего провода - 10 м; в условиях реконструкции расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее 2 м, при этом расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется;

- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м;

- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м;

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м;

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ - 1 м;

- между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах - 0,1 м, при этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов;

- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах - 0,2 м, при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей;

- в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;

- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;

- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;

- допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб и полиэтиленовые;

- вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;

- при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м;

- газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения.

3.4.8.20. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на глубине не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара.

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 м.

3.4.8.21. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3, считая от крайнего резервуара, до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций следует принимать не менее приведенных в таблице 45.

- Таблица 45

| Здания, сооружения и коммуникации | Расстояние от резервуаров в свету, м |  |  |  |  |  | Расстояние от испарительной или групповой баллонной установки в свету, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземных |  |  | подземных |  |  |  |
|  | при общей вместимости резервуаров в установке, м |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 до 20 | до 10 | св. 10 до 20 | св. 20 до 50 |  |
| Общественные здания и сооружения | 40 | 50 <*> | 60 <*> | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Жилые здания | 20 | 30 <*> | 40 <*> | 10 | 15 | 20 | 12 |
| Детские и спортивные площадки, автостоянки (от ограды резервуарной установки) | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания производственного характера) | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| Канализация, теплотрасса (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрасса и т.п.), не относящиеся к резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопровод и другие бесканальные коммуникации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колодцы подземных коммуникаций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров) | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| Подъездные пути железных дорог промышленных предприятий, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I - III категорий (до края проезжей части) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) и предприятий | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ЛЭП, ТП, РП | в соответствии с ПУЭ |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются.

3.4.8.22. При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 46 настоящих нормативов расстояний до 50% (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации.

Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 46 настоящих нормативов, приняты для жилых и производственных зданий IV степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м.

Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий.

3.4.8.23. Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м3 принимаются по таблице 46.

- Таблица 46

| Здания, сооружения и коммуникации | Расстояния от резервуаров в свету, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние от помещений, установок, где используется СУГ, м | Расстояние, м, от склада наполненных баллонов с общей вместимостью, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземные резервуары |  |  |  |  | подземные резервуары |  |  |  |  |  |  |
|  | при общей вместимости, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 20 до 50 | св. 50 до 200 | св. 50 до 500 | св. 200 до 8000 |  | св. 50 до 200 | св. 50 до 500 | св. 200 до 8000 |  |  |  |  |
|  | максимальная вместимость одного резервуара, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 25 | 25 | 50 | 100 | св. 100 до 600 | 25 | 50 | 100 | св. 100 до 600 |  | до 20 | св. 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Жилые, общественные, административные, бытовые, производственные здания, здания котельных, закрытых и открытых автостоянок <*> | 70 (30) | 80 (50) | 150 (110) <**> | 200 | 300 | 40 (25) | 75 (55) <**> | 100 | 150 | 50 | 50 (20) | 100 (30) |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы и т.п.), подсобные постройки жилых зданий | 30 (15) | 30 (20) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (15) | 20 (20) |
| Подземные коммуникации (кроме газопроводов на территории ГНС) | за пределами ограды в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-89-80* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии электропередачи, трансформаторные, распределительные устройства | по ПУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), | 50 | 75 | 100 <***> | 100 | 100 | 50 | 75 <***> | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| автомобильные дороги I - III категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездные пути железных дорог, дорог предприятий, трамвайные пути, автомобильные дороги IV - V категорий | 30 (20) | 30 <***> (20) | 40 <***> (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20 <***> (15) <***> | 25 <***> (15) <***> | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (20) | 20 (20) |

--------------------------------

<*> Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для объектов СУГ (сжиженный углеводородный газ), расположенных на самостоятельной площади, а от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, автостоянок - по данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СНиП 42-01-2002.

<**> Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей вместимостью до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости до 300 м3 - соответственно до 90 и 45 м.

<***> Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении до 75 м и в подземном исполнении до 50 м.

Примечания:

1. Расстояния в скобках даны для резервуаров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и складов наполненных баллонов, расположенных на территории промышленных предприятий.

2. Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках.

3. При установке 2 резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к газонаполнительному пункту, разрешается уменьшать: для надземных резервуаров - до 100 м, для подземных - до 50 м.

4. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению с указанными в таблице, независимо от числа мест.

5. Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями.

3.4.8.24. Размещение групповых баллонных установок следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 46 настоящих нормативов или у стен газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости класса С0 на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее указанных в таблице 46 настоящих нормативов.

Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается предусматривать не более 3 баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от другой.

3.4.8.25. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев.

3.4.8.26. Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ и от размещаемых на ГНС помещений для установок, где используется СУГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, следует принимать по таблице 47 настоящих нормативов. Расстояния от надземных резервуаров вместимостью до 20 м3, а также подземных резервуаров вместимостью до 50 м3 принимаются по таблице 47 настоящих нормативов.

Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на территории ГНС или на территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

- 3.4.9. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки

3.4.9.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

3.4.9.2. Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка без устройства колодцев по территории частных участков при согласовании с эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей запрещается посадка деревьев и кустарников.

3.4.9.3. Схемы теплогазоснабжения малоэтажной застройки разрабатываются на основе планировочных решений застройки с учетом требований подраздела 3.4.5 "Теплоснабжение" настоящих нормативов.

В схемах определяются тепловые нагрузки и расходы газа; степень централизации или децентрализации теплоснабжения; тип, мощность и количество централизованных источников тепла (котельных); трассировка тепловых и газовых сетей; количество и места размещения центральных тепловых пунктов и газорегуляторных пунктов или газорегуляторных установок; тип прокладки сетей теплоснабжения и др.

3.4.9.4. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных, ГРП (газорегуляторный пункт) с соответствующими инженерными коммуникациями.

Централизованное теплоснабжение следует проектировать в исключительных случаях при наличии в районе строительства или вблизи от него существующих централизованных систем и возможности обеспечения от них тепловых и газовых нагрузок нового строительства (без реконструкции или с частичной реконструкцией этих систем).

В случае невозможности или нецелесообразности использования систем централизованного теплоснабжения в районах малоэтажной застройки рекомендуется проектировать системы децентрализованного теплоснабжения с использованием природного газа по ГОСТ 5542-78 как наиболее эффективного единого энергоносителя, обеспечивающего работу теплогенераторов автономного типа, устанавливаемых у каждого владельца дома, квартиры или в объектах социальной сферы частного владения.

Проектирование систем теплогазоснабжения осуществляется после принятия решения по централизации или децентрализации теплогазоснабжения.

3.4.9.5. Водоснабжение для многоквартирных домов на территории малоэтажной застройки следует проектировать от централизованных систем.

В районах, где отсутствует водопровод, следует проектировать устройство артезианских скважин и головных сооружений водопровода (резервуары, водонапорные башни, насосные станции, очистные сооружения). Артезианские скважины и головные сооружения водопровода следует размещать на одной площадке с обеспечением зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В отдельных случаях допускается устраивать автономное водоснабжение - для одно-, двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

3.4.9.6. Наружные сети и сооружения водопровода следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.4.1 "Водоснабжение" настоящих нормативов.

Минимальное расстояние в свету от уличной сети водопровода до фундаментов домов должно составлять 5 м. В отдельных случаях допускается уменьшение этого расстояния до 3 м при условии выполнения соответствующих мероприятий для защиты фундаментов зданий и сооружений (прокладка в футлярах, железобетонной обойме и т.п.) и их согласования с эксплуатирующей организацией.

Расстояние от ввода водопровода, прокладываемого по территории жилого участка, до зданий, расположенных на данном участке, должно быть не менее 3 м.

3.4.9.7. Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

3.4.9.8. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

3.4.9.9. Выбор схемы канализования малоэтажной застройки определяется с учетом наличия существующей системы канализации в рассматриваемом районе, позволяющей принять дополнительный расход сточных вод от проектируемой территории малоэтажной застройки, требований санитарных, природоохранных и административных органов, а также планировочных решений застройки.

При отсутствии существующей канализации следует проектировать новую систему канализации (со всеми необходимыми сооружениями, в т.ч. очистными) в соответствии с заключениями органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного экологического надзора и других заинтересованных организаций.

3.4.9.10. Наружные сети и сооружения канализации следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.4.2 "Канализация" настоящих нормативов.

Расстояние от дворовой сети канализации, прокладываемой по территории участка до домов, расположенных на данном участке, должно быть не менее 2 м.

При применении децентрализованной системы водоснабжения с забором воды из шахтного колодца или индивидуальной скважины расстояние от источников водоснабжения до локальных очистных сооружений канализации должно быть не менее 25 м.

В отдельных случаях, при соответствующем обосновании и согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другими заинтересованными организациями, допускается проектировать для одного или нескольких многоквартирных зданий устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 15 м3/сут.

Для одно-, двухквартирных жилых домов допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут.

Устройство выгребов для канализования малоэтажной застройки, в том числе коттеджей, не допускается, за исключением случаев, указанных в п. 3.4.2.13 настоящих нормативов.

3.4.9.11. Систему дождевой канализации малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с требованиями параграфа "Дождевая канализация" подраздела 3.4.2 настоящих нормативов.

3.4.9.12. Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с подразделом 3.4.6 "Электроснабжение" настоящих нормативов.

Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными подстанциями.

Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с таблицей 49 настоящих нормативов.

3.4.9.13. На территории малоэтажной застройки следует проектировать системы телефонной связи, радиотрансляции, кабельного телевидения, пожарной и охранной сигнализации в соответствии с требованиями подраздела 3.4.7 "Объекты связи" настоящих нормативов.

Необходимость дополнительных систем связи и сигнализации определяется заказчиком и оговаривается в задании на проектирование.

- 3.5. Зоны транспортной инфраструктуры

- Общие требования

3.5.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

3.5.2. В целях устойчивого развития Ивановской области решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке генерального плана поселения следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности поселений как объектов проектирования.

3.5.3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

3.5.4. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

В местах массового посещения - железнодорожные, автобусные вокзалы, аэровокзалы, рынки, крупные торговые центры и другие объекты - предусматривается пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта.

Затраты времени на передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) от мест проживания до производственных объектов в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

3.5.5. Уровень автомобилизации на I период расчетного срока составляет 200 - 250 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок уровень автомобилизации принимается по динамике роста легковых автомобилей с учетом фактических демографических данных Ивановской области.

- Внешний транспорт

3.5.6. Внешний транспорт следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

3.5.7. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода.

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими органами надзора.

3.5.8. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.

3.5.9. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера перевозок подразделяются на скоростные, особонагружаемые, I, II, III и IV категории.

3.5.10. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее - полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта.

Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами, проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

3.5.11. Размеры земельных участков для строительства промышленных предприятий, населенных пунктов и отдельных объектов железнодорожного транспорта должны приниматься минимально необходимыми с соблюдением норм плотности застройки, приведенных в настоящих нормативах.

3.5.12. В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами устанавливаются зоны земель специального охранного назначения.

Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользования.

3.5.13. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями:

- от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м в случае примыкания жилой застройки к железной дороге; при невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток;

- дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии, м, не менее:

250 - от технических и служебных зданий,

500 - от населенных пунктов;

- от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков - не менее 100 м.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

3.5.14. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за пределами населенных пунктов; парки резервного подвижного состава, грузовые станции и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами селитебной территории. Склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения, расположенные в пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские зоны.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

3.5.15. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует предусматривать для линий категорий: I, II - за пределами территории населенных пунктов; III, IV - за пределами селитебной территории.

В пределах территории населенных пунктов пересечения железных дорог в одном уровне с улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с нормативными требованиями.

3.5.16. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории.

3.5.17. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

3.5.18. Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду.

На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота или хозяйств.

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий.

Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами установленных для них защитных зон.

В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, загородных детских учреждений и т.п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон.

По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием просек и противопожарных разрывов.

3.5.19. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае прокладки дорог общей сети через территорию населенного пункта их следует проектировать с учетом требований параграфа "Сеть улиц и дорог" подраздела 3.5 настоящих нормативов.

3.5.20. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других).

- Сеть улиц и дорог

3.5.21. Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

3.5.22. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог поселения следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 53.

- Таблица 53

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Категория дорог и улиц │        Основное назначение дорог и улиц         │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│           1           │                        2                        │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│улицы   и   дороги    в│Транспортная связь  преимущественно  легкового  и│

│производственных, в том│грузового транспорта в пределах  зон,  выходы  на│

│числе                  │магистральные дороги.  Пересечения  с  улицами  и│

│коммунально-складских  │дорогами устраиваются в одном уровне             │

│зонах                  │                                                 │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│пешеходные   улицы    и│Пешеходная  связь  с  местами  приложения  труда,│

│дороги                 │учреждениями и предприятиями обслуживания, в  том│

│                       │числе в пределах  общественных  центров,  местами│

│                       │отдыха  и  остановочными  пунктами  общественного│

│                       │транспорта                                       │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│парковые дороги        │Транспортная связь в пределах территории парков и│

│                       │лесопарков преимущественно для движения  легковых│

│                       │автомобилей                                      │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│проезды                │Подъезд  транспортных  средств  к  жилым   домам,│

│                       │общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и│

│                       │другим  объектам  внутри  районов,   микрорайонов│

│                       │(кварталов)                                      │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│велосипедные дорожки   │По свободным от других видов транспорта трассам  │

└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

3.5.23. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на I период расчетного срока, автомобилей на 1000 человек: 200 - 250 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц На расчетный срок (2025 г.) число транспортных средств принимается с коэффициентом 1,4.

Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду - легковому автомобилю в соответствии с таблицей 54.

- Таблица 54

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│        Тип транспортных средств         │ Коэффициент │

│                                         │ приведения  │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│                    1                    │      2      │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Легковые автомобили                      │         1,0 │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:│             │

│2                                        │         1,5 │

│6                                        │         2,0 │

│8                                        │         2,5 │

│14                                       │         3,0 │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│свыше 14                                 │         3,5 │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Автобусы                                 │         2,5 │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Троллейбусы                              │         3,0 │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Микроавтобусы                            │         1,5 │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Мотоциклы и мопеды                       │         0,5 │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Мотоциклы с коляской                     │         0,75│

└─────────────────────────────────────────┴─────────────┘

3.5.24. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двухполосным движением транспорта в одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 800 м должна быть уширена согласно таблице 56.

- Таблица 56

| Радиусы кривых, м | Уширение на каждую полосу движения, м |
| --- | --- |
| 700 - 800 | 0,2 |
| 500 - 600 | 0,25 |
| 400 | 0,30 |
| 300 | 0,35 |
| 200 | 0,4 |
| 150 | 0,5 |
| 100 | 0,7 |
| 80 | 1,0 |
| 60 | 1,0 |
| 50 | 1,2 |
| 40 | 1,5 |

3.5.25. На участках подъемов предельную длину участков с наибольшим уклоном необходимо принимать по таблице 61. При большей длине участка подъема следует добавлять одну полосу движения. Протяженность дополнительной полосы за подъемом следует принимать от 50 до 200 м.

- Таблица 61

| Продольный уклон, % | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельная длина участка, м | 1200 | 600 | 400 | 300 |

3.5.26. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:

- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75;

- до тротуаров - 0,5;

- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.

3.5.27. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

- для магистральных улиц с регулируемым движением - 8;

- для улиц местного значения - 5;

- для транспортных площадей - 12.

В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: для магистральных улиц с регулируемым движением - 6 м, для транспортных площадей - 8 м.

3.5.28. При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие преимущественно безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и протяженность участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов, проводить мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и обеспечивать их естественное проветривание.

3.5.29. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

3.5.40. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 300 м, на дорогах скоростного движения - с интервалом 400 - 800 м, на магистральных улицах непрерывного движения - с интервалом 300 - 400 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать при интенсивности пешеходного движения 250 чел./ч и более. В местах расположения таких переходов следует предусматривать пешеходные ограждения.

Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необходимыми для использования инвалидными и детскими колясками, в соответствии с действующими правилами и нормами.

3.5.41. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2, на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2.

3.5.42. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см.

3.5.43. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах следует предусматривать проезды.

Ширину проезжих частей проездов следует принимать не менее 5,5 м, ширину тротуаров следует принимать 1,5 м.

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.

Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м.

3.5.44. В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

3.5.45. Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для остановки автомобиля не должны превышать 40%.

3.5.46. Пересечения магистральных улиц в зависимости от категорий последних следует проектировать следующих классов:

транспортная развязка 1-го класса - полная многоуровневая развязка с максимальными параметрами; проектируется на пересечениях магистральных улиц общегородского значения I класса;

транспортная развязка 2-го класса - полная развязка основных направлений в разных уровнях с минимальными параметрами, с организацией всех поворотных направлений в узле без светофорного регулирования; проектируется на пересечениях магистральных улиц I и II классов;

транспортная развязка 3-го класса - полная развязка с организацией поворотного движения на второстепенном направлении со светофорным регулированием; проектируется на пересечениях магистральных улиц с непрерывным движением с магистральными улицами с регулируемым движением;

транспортная развязка 4-го класса - неполная развязка в разных уровнях; проектируется в сложных градостроительных условиях на пересечениях магистралей общегородского значения всех классов;

транспортная развязка 5-го класса - пересечение улиц и магистралей со светофорным регулированием; организация светофорного регулирования на уличной сети определяется требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004.

3.5.47. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход - транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание: В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

3.5.48. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения видимости.

3.5.49. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м.

3.5.50. Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц и дорог на пересечениях в разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю магистральных улиц.

3.5.51. В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует проектировать таким же, как на прилегающих участках.

3.5.52. Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях следует принимать для правоповоротных съездов 100 м (исходя из расчетной скорости движения 50 км/ч), на левоповоротных съездах - 30 м (при расчетной скорости 30 км/ч).

Примечание: В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25 - 30 м со снижением расчетной скорости движения до 20 - 25 км/ч.

3.5.53. Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами следует проектировать вне пределов станций и путей маневрового движения преимущественно на прямых участках пересекающихся дорог. Острый угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60 град.

При пересечении магистральных улиц с железными дорогами в разных уровнях расстояние от верха головки рельса железнодорожных путей до низа пролетного строения путепровода следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83.

3.5.54. Ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами следует принимать равной ширине проезжей части дороги на подходах к пересечениям, а на автомобильных дорогах V категории - не менее 6,0 м на расстоянии 200 м в обе стороны от переезда.

3.5.55. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов, а также нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.

Пересечения автомобильных дорог с подземными коммуникациями следует проектировать, как правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.

3.5.56. В расположенных на магистралях тоннелях, эстакадах и путепроводах, где в соответствии с градостроительной ситуацией не допускается пешеходное движение, следует предусматривать только служебные тротуары шириной 0,75 м.

На путепроводах, мостах и в тоннелях, где градостроительная ситуация требует организации движения пешеходов, должно быть предусмотрено устройство тротуаров для пешеходного движения, ширина которых определяется по расчету в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84*.

3.5.57. Автомобильные дороги, соединяющие производственные предприятия с дорогами общего пользования, другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий.

3.5.58. При выборе местоположения автомобильных дорог с преобладающим движением транзитного и грузового транспорта следует учитывать возможность обеспечения санитарных разрывов до селитебных территорий и зон массового отдыха, а также зон особо охраняемых территорий в соответствии с требованиями п. 2.12.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.5.59. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*.

3.5.60. Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по данным таблицы 63 (при условии примыкания справа).

- Таблица 63

| Основное направление | Пересекающее направление | Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | магистральные улицы |  |  |
|  |  | общегородского значения с движением |  | районного значения |
|  |  | непрерывным | регулируемым |  |
| Магистральные улицы общегородского значения с непрерывным движением | съезд | 50 | 40 | 40 |
|  | въезд | 50 | 50 | 50 |

Примечание: В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20 км/ч.

3.5.61. Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны приниматься в зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом виража в соответствии с таблицей 64.

- Таблица 64

| Расчетная скорость, км/ч (на основном направлении) | Минимальный радиус круговой кривой, м, при уклоне виража |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20+ | 40+ |
| 90 | 375 | 350 |
| 80 | 300 | 275 |
| 70 | 225 | 200 |
| 60 | 175 | 150 |
| 50 | 100 | 100 |
| 40 | 75 | 75 |
| 30 | 40 | 40 |

Примечание: Радиусы кривых на виражах при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15.

3.5.62. Длину переходных кривых следует принимать согласно таблице 65.

- Таблица 65

| Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч | Вираж, + | Радиусы круговых кривых, м | Длина переходных кривых, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 20 | 75 | 35 |
|  | 40 | 75 | 35 |
| 50 | 20 | 100 | 55 |
|  | 40 | 100 | 55 |
| 60 | 20 | 175 | 55 |
|  | 40 | 150 | 60 |

3.5.63. Ширину проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных уширений следует принимать не менее, м:

- при одностороннем движении: на однополосной проезжей части - 5, на двухполосной проезжей части - 8;

- при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части - 11, на четырехполосной проезжей части - 14.

Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане согласно таблице 56 настоящих нормативов.

3.5.64. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы. Длину переходно-скоростных полос разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно таблице 66.

- Таблица 66

| Расчетная скорость движения, км/ч |  | Длина переходно-скоростных полос, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на основном направлении | на съезде | для торможения | для разгона |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | 20 | 130 | 175 |
|  | 40 | 110 | 140 |
| 80 | 30 | 175 | 260 |
|  | 40 | 160 | 230 |
|  | 50 | 150 | 185 |
| 100 | 20 | 250 | 390 |
|  | 30 | 240 | 380 |
|  | 40 | 230 | 345 |
|  | 50 | 210 | 320 |

Примечания:

1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при условии свободного входа автомобилей на полосу торможения.

2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от режима движения по крайней правой полосе основного направления.

3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40+ на спуске длина полосы разгона уменьшается на 10 - 20%, торможения - увеличивается на 10 - 15%. При увеличении продольного уклона от 0 до 40+ на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15 - 30%, торможения - уменьшается на 10 - 15%.

3.5.65. Улично-дорожную сеть территорий малоэтажной жилой застройки следует формировать во взаимоувязке с системой улиц и дорог поселения в соответствии с настоящим разделом.

3.5.66. При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застройки следует ориентироваться на преимущественное использование легковых автомобилей, а также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с подключением к общегородской транспортной сети.

При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчетный срок следует принимать 500 единиц на 1000 жителей.

3.5.67. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории застройки может включать только основные и второстепенные проезды.

3.5.68. Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

3.5.69. Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух.

Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,75 м, без пропуска маршрутов общественного транспорта - 3,0 м. Ширину обочин следует принимать 2,0 м.

3.5.70. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух.

Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов общественного транспорта - 3,0 м.

Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м.

3.5.71. Основные проезды включают проезжую часть и тротуары. Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной проезжей части 6 м.

Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 4 м. На однополосных проездах необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой.

Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не менее 1,5 м. Тротуары могут устраиваться с одной стороны.

3.5.72. Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 4 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется.

Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяженностью не более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устройство разъездных площадок в соответствии с п. 3.5.92 настоящих нормативов.

При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

3.5.73. Необходимость устройства и параметры разделительных озелененных полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями прокладки инженерных сетей.

3.5.74. При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для главных улиц при необходимости пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 250 м, без пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 125 м, основных проездов - 50 м, второстепенных проездов - 25 м.

Наибольший продольный уклон принимается для главных улиц - 60 промилле, основных проездов - 70 промилле, второстепенных проездов - 80 промилле.

3.5.75. Радиусы закругления бортов проезжей части следует принимать: для главных улиц - 15 м, для основных проездов - 12 м, для второстепенных проездов - 8 м.

3.5.76. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках.

3.5.77. На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 2000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю систему пассажирского транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и имеющимися на территории местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного транспорта, осуществляющего внешние связи территории малоэтажной застройки.

3.5.78. Длина пешеходных подходов не должна превышать:

- до остановочных пунктов транспорта для внешних связей от мест проживания - 400 - 500 м;

- до обязательных остановочных пунктов транспорта для внутренних связей от мест проживания - 200 м;

- от объектов массового посещения - 50 м.

3.5.79. На территориях малоэтажной жилой застройки следует проектировать непрерывную систему пешеходных коммуникаций, включающую пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные пешеходные дороги и аллеи.

3.5.80. Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между жилыми домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами торгового и бытового обслуживания, автостоянками для постоянного хранения автомобилей, школьными и дошкольными учреждениями и другими объектами.

Тротуары вдоль проезжих частей улиц следует устраивать в соответствии с требованиями п. 3.5.91 - 3.5.92 настоящих нормативов.

Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной градостроительной ситуации, но не менее 1,5 м.

3.5.81. Следует проектировать удобные связи жилой застройки с площадками для отдыха, спорта, развлечений, зоной отдыха (организованной на базе имеющегося лесопарка или водоема).

Ширину прогулочной дороги (аллеи) следует определять в зависимости от вида зеленых насаждений: при озеленении кустарником - не менее 1,5 м, при озеленении деревьями - не менее 2,25 м.

3.5.82. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии с таблицей 67.

- Таблица 67

┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬───────────┐

│   Категория сельских улиц   │Расчетная │  Ширина   │ Число  │  Ширина   │

│           и дорог           │ скорость │  полосы   │ полос  │пешеходной │

│                             │движения, │движения, м│движения│   части   │

│                             │   км/ч   │           │        │тротуара, м│

├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤

│Поселковая дорога            │        60│       3,5 │       2│        -  │

├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤

│Главная улица                │        40│       3,5 │   2 - 3│ 1,5 - 2,25│

├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤

│Улица в жилой застройке:     │          │           │        │           │

│основная                     │        40│       3,0 │       2│  1,0 - 1,5│

│второстепенная (переулок)    │        30│       2,75│       2│        1,0│

│проезд                       │        20│ 2,75 - 3,0│       1│    0 - 1,0│

├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤

│Хозяйственный         проезд,│        30│       4,5 │       1│        -  │

│скотопрогон                  │          │           │        │           │

└─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────────┘

3.5.83. Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые общественные центры и производственные зоны, по возможности следует прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота.

3.5.84. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 15 - 25 м.

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.

Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м.

На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта следует предусматривать разъездные площадки размером 7 x 15 м через каждые 200 м.

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они не должны пересекать главных улиц. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин.

3.5.85. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (далее - внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует подразделять на категории согласно таблице 68.

- Таблица 68

| Назначение внутрихозяйственных дорог | Расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц пик | Категория дороги |
| --- | --- | --- |
| Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадочных дорог | свыше 10 | I-c |
|  | до 10 | II-c |
| Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей | - | III-c |

3.5.86. Расчетный объем грузовых перевозок суммарно в обоих направлениях в месяц пик для установления категории внутрихозяйственной дороги следует определять в соответствии с планами развития сельскохозяйственных предприятий и организаций на перспективу (не менее чем на 15 лет).

3.5.87. Площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая внутрихозяйственной дорогой, должна быть минимальной и включать полосу, необходимую для размещения земляного полотна, водоотводных канав и предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны дороги, откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки либо от внешней кромки откоса водоотводной канавы.

3.5.88. Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 69.

- Таблица 69

| Категория дорог | Расчетные скорости движения, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основные | допускаемые на участках дорог |  |
|  |  | трудных | особо трудных |
| I-c | 70 | 60 | 40 |
| II-c | 60 | 40 | 30 |
| III-c | 40 | 30 | 20 |

3.5.89. Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 70.

- Таблица 70

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│Параметры плана и продольного профиля │Значения параметров при расчетной │

│                                      │     скорости движения, км/ч      │

│                                      ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│                                      │  70  │  60  │  40  │  30  │  20  │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Наибольший продольный уклон, промилле │    60│    70│    80│    90│    90│

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Расчетное расстояние видимости, м:    │      │      │      │      │      │

│поверхности дороги                    │   100│    75│    50│    40│    25│

│встречного автомобиля                 │   200│   150│   100│    80│    50│

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Наименьшие радиусы кривых, м:         │      │      │      │      │      │

│в плане                               │   200│   150│    80│    80│    80│

│в продольном профиле:                 │      │      │      │      │      │

│выпуклых                              │  4000│  2500│  1000│   600│   400│

│вогнутых                              │  2500│  2000│  1000│   600│   400│

│вогнутых в трудных условиях           │   800│   600│   300│   200│   100│

└──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

3.5.90. Основные параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог следует принимать по таблице 71.

- Таблица 71

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ Параметры поперечного профиля │   Значения параметров    │

│                               │   для дорог категорий    │

│                               ├────────┬────────┬────────┤

│                               │  I-c   │  II-c  │ III-c  │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│               1               │   2    │   3    │   4    │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│Число полос движения           │     2  │    1   │     1  │

├───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│Ширина, м:                     │        │        │        │

│полосы движения                │     3  │    -   │     -  │

│проезжей части                 │     6  │    4,5 │     3,5│

│земляного полотна              │    10  │    8   │     6,5│

│обочины                        │     2  │    1,75│     1,5│

│укрепления обочин              │     0,5│    0,75│     0,5│

└───────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘

Примечания:

1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 м).

2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин).

3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать, м:

- 8 - для дорог I-c категории;

- 7 - для дорог II-c категории;

- 5,5 - для дорог III-c категории.

К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие, приравниваемые к ним, земельные угодья.

3.5.91. Переходные кривые следует предусматривать для дорог I-c и II-c категорий при радиусах кривых в плане менее 500 м, а для дорог III-c категории при радиусах менее 300 м. Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по таблице 72.

- Таблица 72

| Элементы кривой в плане | Значения элементов кривой в плане, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Длина переходной кривой | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 |

3.5.92. Для дорог I-c и II-c категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин согласно таблице 73, при этом ширина обочин после уширения проезжей части должна быть не менее 1 м.

- Таблица 73

| Радиус кривой в плане, м | Уширение проезжей части, м, для движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одиночных транспортных средств (l < 8 м) | автопоездов |  |
|  |  | с полуприцепом; с одним или двумя прицепами (8 м <= l <= 13 м) | с полуприцепом и одним прицепом; с тремя прицепами (13 м <= l <= 23 м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1000 | - | - | 0,4 |
| 800 | - | 0,4 | 0,5 |
| 600 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 500 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 400 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| 300 | 0,6 | 0,7 | 1,3 (0,4) |
| 200 | 0,8 | 0,9 | 1,7 (0,7) |
| 150 | 0,9 | 1 | 2,5 (1,5) |
| 100 | 1,1 | 1,3 (0,4) | 3 (2) |
| 80 | 1,2 (0,4) | 1,5 (0,5) | 3,5 (2,5) |
| 60 | 1,6 (0,6) | 1,8 (0,8) | - |
| 50 | 1,8 (0,8) | 2,2 (1,2) | - |
| 40 | 2,2 (1,2) | 2,7 (1,7) | - |
| 30 | 2,6 (1,6) | 3,5 (2,5) | - |
| 15 | 3,5 (2,5) | - | - |

Примечания:

1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа.

2. В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей части 4,5 м.

3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, отличными от приведенных в таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять расчетом.

4. Для дорог III-c категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50%.

3.5.93. На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, следует проектировать устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за счет уширения одной обочины и соответственно земляного полотна.

Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоянию видимости встречного транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки должны, как правило, совмещаться с местами съездов на поля.

Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует принимать 8, 10 и 13 м при предполагаемом движении сельскохозяйственных машин и транспортных средств шириной соответственно до 3 м, свыше 3 до 6 м и свыше 6 до 8 м, а длину - в зависимости от длины машин и транспортных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной не менее 15 м, а для двухполосной проезжей части - не менее 10 м.

3.5.94. Поперечные уклоны одно- и двухскатных профилей дорог следует принимать в соответствии со СНиП 2.05.11-83.

3.5.95. Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животноводческих комплексов, птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других подобных объектов, в зависимости от их назначения следует подразделять на:

- производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные перевозки в пределах площадки сельскохозяйственного объекта, а также связь с внутрихозяйственными дорогами, расположенными за пределами ограждения территории площадки;

- вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных машин и других специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, автопогрузчиков и др.).

3.5.96. Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует принимать в зависимости от назначения дорог и организации движения транспортных средств по таблице 74.

- Таблица 74

| Параметры | Значение параметров, м, для дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | производственных | вспомогательных |
| Ширина проезжей части при движении транспортных средств: |  |  |
| двустороннем | 6,0 | - |
| одностороннем | 4,5 | 3,5 |
| Ширина обочины | 1,0 | 0,75 |
| Ширина укрепления обочины | 0,5 | 0,5 |

Ширину проезжей части производственных дорог допускается принимать, м:

- 3,5 с обочинами, укрепленными на полную ширину, - в стесненных условиях существующей застройки;

- 3,5 с обочинами, укрепленными согласно таблице 74 настоящих нормативов, - при кольцевом движении, отсутствии встречного движения и обгона транспортных средств;

- 4,5 с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем с другой стороны - при возможности встречного движения или обгона транспортных средств и необходимости устройства одностороннего тротуара.

Примечание: Проезжую часть дорог со стороны каждого бортового камня следует дополнительно уширять не менее чем на 0,5 м.

3.5.96. Радиусы кривых в плане по оси проезжей части следует принимать не менее 60 м без устройства виражей и переходных кривых.

При намечаемом движении автомобилей и тракторов с полуприцепами, с одним или двумя прицепами радиус кривой допускается уменьшать до 30 м, а при движении одиночных транспортных средств - до 15 м.

3.5.97. Уширение проезжей части двухполосной дороги на кривой в плане следует принимать согласно таблице 74 настоящих нормативов. Для однополосной дороги уширение следует уменьшать на 50%.

Радиусы кривых в плане по кромке проезжей части и уширение проезжей части на кривых при въездах в здания, теплицы и т.п. должны определяться расчетом в зависимости от расчетного типа подвижного состава.

3.5.98. Внутрихозяйственные дороги для движения тракторов, тракторных поездов, сельскохозяйственных, строительных и других самоходных машин на гусеничном ходу (тракторные дороги) следует предусматривать на отдельном земляном полотне. Эти дороги должны располагаться рядом с соответствующими внутрихозяйственными автомобильными дорогами с подветренной стороны для господствующих ветров в летний период.

3.5.99. Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной дороги должна устанавливаться согласно таблице 75 в зависимости от ширины колеи обращающегося подвижного состава.

- Таблица 75

| Ширина колеи транспортных средств, самоходных и прицепных машин, м | Ширина полосы движения, м | Ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- |
| 2,7 и менее | 3,5 | 4,5 |
| свыше 2,7 до 3,1 | 4 | 5 |
| свыше 3,1 до 3,6 | 4,5 | 5,5 |
| свыше 3,6 до 5 | 5,5 | 6,5 |

На тракторных дорогах допускается (при необходимости) устройство площадок для разъезда, ширину и длину которых следует принимать согласно п. 3.5.92 настоящих нормативов.

3.5.100. Радиусы кривых в плане для тракторных дорог следует принимать не менее 100 м. Для трудных участков радиусы кривых допускается уменьшать до 15 м при движении тракторных поездов с одним или двумя прицепами и до 30 м - с тремя прицепами или при перевозке длинномерных грузов.

При радиусах в плане менее 100 м следует предусматривать уширение земляного полотна с внутренней стороны кривой согласно таблице 76.

- Таблица 76

| Трактор | Уширение земляного полотна, м, при радиусах кривых в плане, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Без прицепа | 1,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | - |
| С одним прицепом | 2,5 | 1,1 | 0,65 | 0,4 | 0,25 |
| С двумя прицепами | 3,5 | 1,65 | 0,95 | 0,6 | 0,45 |
| С тремя прицепами | - | 2,15 | 1,3 | 0,8 | 0,65 |

3.5.102. Пересечения, примыкания и обустройство внутрихозяйственных дорог следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.11-83.

- Сеть общественного пассажирского транспорта

3.5.103. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

3.5.104. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

3.5.105. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 - 243 (I период расчетного срока);

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2 - 3;

- для таксомоторного парка - 3 - 4.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

- мопеды и велосипеды - 0,1.

3.5.106. Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых автомобилей, следует принимать в соответствии с нормативными показателями по их размещению в соответствии с п. 2.2.36 настоящих нормативов.

Размеры территории наземной автостоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку.

3.5.107. Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли.

3.5.108. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий (надземных и подземных) следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог - подземные и надземные;

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению поселения, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

Наземные автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территориях промышленных, коммунально-складских зон и территориях санитарно-защитных зон.

Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 машино-мест допускается размещать в жилых кварталах при условии соблюдения расстояний от автостоянок до объектов, указанных в таблице 78.

- Таблица 78

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автостоянки открытого типа, закрытого типа (наземные) вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 <**> | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 <**> | 10 <**> | 15 | 25 | 35 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | <*> | <*> | <*> |

--------------------------------

<*> Устанавливаются по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

<**> Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечания:

1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных образовательных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.

2. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

3. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

4. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

5. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

6. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

7. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 м.

8. Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

9. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.

10. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется.

11. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение обвалованных гаражей-стоянок.

12. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

13. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.

3.5.109. Для наземных автостоянок со сплошным стеновым ограждением указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в них открывающихся окон, а также въездов-выездов, ориентированных в сторону жилых домов, территорий лечебно-профилактических учреждений стационарного типа, объектов социального обеспечения, дошкольных образовательных учреждений, школ и др. учебных заведений.

3.5.110. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений категорий А и Б.

Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа.

3.5.111. Автостоянки допускается проектировать встроенными в здания другого функционального назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий, указанных в п. 3.5.154 настоящих нормативов.

Автостоянки допускается проектировать встроенными в одноквартирные, в том числе блокированные, жилые здания независимо от их степени огнестойкости.

В многоквартирных жилых зданиях допускается проектировать встроенные автостоянки легковых автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев (без устройства обособленных боксов).

3.5.112. Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные автостоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых и общественных зданий. На территории застройки высокой интенсивности следует предусматривать встроенные подземные автостоянки не менее чем в два яруса.

3.5.113. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли.

3.5.114. Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается проектировать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками (кроме детских), под проездами, гостевыми автостоянками из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 жителей.

Подземные автостоянки запрещается проектировать под зданиями детских и школьных образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов.

Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м.

Вентвыбросы от подземных автостоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.

На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.

3.5.115. Многоярусные механизированные и автоматизированные автостоянки закрытого типа с пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) допускается:

- устраивать отдельно стоящими;

- пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-общественных (за исключением лечебных и дошкольных учреждений, школ), жилых зданий вместимостью не более 150 машино-мест;

- пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения без ограничения вместимости;

- встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых домов при условии компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине вместимостью не более 150 машино-мест.

Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных механизированных и автоматизированных автостоянок является устройство независимых от основного здания несущих конструкций с обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой застройки.

Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа.

3.5.116. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

3.5.117. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно машино-место, для:

- одноэтажных - 30;

- двухэтажных - 20;

- трехэтажных - 14;

- четырехэтажных - 12;

- пятиэтажных - 10.

Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчета 30 м2 на одно машино-место.

3.5.118. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных, подземных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть организованы, как правило, на местную уличную сеть района и как исключение - на магистральные улицы.

Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам.

Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м.

Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м.

Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.

3.5.119. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории, прилегающей к объектам нормирования, в соответствии с требованиями таблицы 78 настоящих нормативов.

3.5.120. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются по таблице 78 настоящих нормативов.

Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в помещениях общественного назначения, встроенных в жилые здания, и посетителей данных помещений рекомендуется проектировать подземные встроенные и пристроенные автостоянки.

3.5.121. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан, предусматриваются в порядке, установленном органами местного самоуправления.

3.5.122. Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

- жилые районы - 30;

- производственные зоны - 10;

- общегородские центры - 15;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15.

3.5.123. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых автостоянок со сплошным стеновым ограждением для постоянного и временного хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства.

3.5.124. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, у вокзалов, на рекреационных территориях допускается определять в соответствии с обязательной таблицей 79.

- Таблица 79

| Наименование зданий и сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Здания и сооружения |  |  |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | то же | 15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 3 |
| Рынки | 50 торговых мест | 25 |
| Рестораны и кафе общегородского значения, клубы | 100 мест | 15 |
| Гостиницы | то же | 20 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час пик | 10 |
| - Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Лесопарки и заповедники | то же | 10 |
| Базы кратковременного отдыха | то же | 15 |
| Береговые базы маломерного флота | то же | 10 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | то же | 5 |
| Мотели и кемпинги | то же | по расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |

Примечания:

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

3.5.125. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут устраиваться вдоль борта основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением транспорта.

3.5.126. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки сплошной линией разметки.

Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.

3.5.127. Ширина проездов на автостоянке при двустороннем движении должна быть не менее 6 м, при одностороннем - не менее 3 м.

3.5.128. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов, равной 25 м2.

3.5.129. Въезды и выезды с открытых автостоянок должны располагаться не ближе 35 м от перекрестка и не ближе 30 м от остановочного пункта наземного пассажирского транспорта.

3.5.130. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует принимать, м, не более:

- до входов в жилые дома - 100;

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150;

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250;

- до входов в парки, на выставки и стадионы - 400.

3.5.131. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах поселения, принимая размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы 80.

- Таблица 80

┌──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐

│               Объекты                │ Расчетная │Вместимость│ Площадь  │

│                                      │  единица  │  объекта  │участка на│

│                                      │           │           │объект, га│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│                  1                   │     2     │     3     │    4     │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Многоэтажные  стоянки   для   легковых│таксомотор,│        100│       0,5│

│таксомоторов и базы  проката  легковых│автомобиль │        300│       1,2│

│автомобилей                           │проката    │        500│       1,6│

│                                      │           │        800│       2,1│

│                                      │           │       1000│       2,3│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Стоянки грузовых автомобилей          │автомобиль │        100│       2  │

│                                      │           │        200│       3,5│

│                                      │           │        300│       4,5│

│                                      │           │        500│       6  │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

│Автобусные парки (стоянки)            │машина     │        100│       2,3│

│                                      │           │        200│       3,5│

│                                      │           │        300│       4,5│

│                                      │           │        500│       6,5│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤

Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

3.5.132. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3.

На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м.

Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

3.5.133. На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки автотранспортных средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего пользования и удалении автобаз от предприятий на расстояние более 5 км.

Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*.

Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения автомобилей (пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны быть всегда готовы к эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки людей.

В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-экономическими расчетами.

3.5.134. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

- на 10 постов - 1,0;

- на 15 постов - 1,5;

- на 25 постов - 2,0;

- на 40 постов - 3,5.

3.5.180. Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов, общественных зданий, а также до участков детских образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 81.

- Таблица 81

| Станции технического обслуживания | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
| Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | 50 |
| Легковых, грузовых автомобилей до 10 постов | 100 |
| Грузовых автомобилей | 300 |
| Автомобилей и иной техники сельскохозяйственного назначения | 300 |

3.5.135. На промышленных предприятиях при общем годовом объеме грузоперевозок до 2 млн. т целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные базы совместно для железнодорожного и всех видов безрельсового колесного транспорта предприятия. При объеме грузоперевозок свыше 2 млн. т базы, как правило, следует предусматривать раздельными.

3.5.136. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

- на 2 колонки - 0,1;

- на 5 колонок - 0,2;

- на 7 колонок - 0,3;

- на 9 колонок - 0,35;

- на 11 колонок - 0,4.

3.5.183. Расстояния от АЗС до объектов, к ним не относящихся, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и противопожарными требованиями.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, открытых спортивных объектов, лечебных учреждений со стационаром, а также расстояние от АЗС, предназначенных для заправки автомобилей в количестве, превышающем 500 машин в сутки, до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м.

- 4. Зоны сельскохозяйственного использования

- 4.1. Общие требования

4.1.1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

4.1.2. Зоны сельскохозяйственных угодий - это, как правило, земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для ведения сельского хозяйства.

4.1.3. В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения - зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 4.2. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения (производственные зоны)

- Общие требования

4.2.1. Производственные зоны поселения и населенных пунктов следует размещать в соответствии с документами территориального планирования.

4.2.2. В производственных зонах поселения и населенных пунктов (далее - производственные зоны) следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

4.2.3. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на землях, непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, водоохранными, защитными и другими лесами первой группы, допускается в исключительных случаях.

4.2.4. Не допускается размещение производственных зон:

- на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного горного надзора;

- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов;

- в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов;

- на землях зеленых зон поселений;

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия, без разрешения соответствующих государственных органов, уполномоченных на охрану объектов культурного наследия.

4.2.5. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон:

- во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик;

- в третьей зоне округов санитарной охраны курортов, если это не оказывает негативного влияния на лечебные средства курорта и при условии согласования с ведомствами, в ведении которых находятся курорты, а также с органами санитарно-эпидемиологического надзора;

- в охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранности; условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории.

4.2.6. При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

4.2.7. При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильнодействующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов.

4.2.8. Сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в замкнутых долинах, котлованах, у подножья гор и на других территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

4.2.9. При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

4.2.10. Территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.

4.2.11. При планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать:

- планировочную увязку с селитебной зоной;

- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;

- выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий;

- мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками;

- возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.

- Нормативные параметры застройки производственных зон

4.2.12. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, %.

Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий производственной зоны должна быть не менее предусмотренной в приложении 16 к настоящим нормативам.

4.2.14. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

4.2.15. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки (приложение 16 к настоящим нормативам), санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

4.2.16. Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени их огнестойкости следует принимать по таблицам 82 и 83.

- Таблица 82

| Степень огнестойкости зданий и сооружений | Класс конструктивной пожарной опасности | Расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий или сооружений, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | не нормируются для зданий и сооружений с производствами категорий Г и Д; 9 - для зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и В (см. примечание 3) | 9 | 12 |
| II, III, IV | С1 | 9 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 12 | 15 | 18 |

Примечания:

1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.

2. Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются, если:

- суммарная площадь полов двух и более зданий или сооружений III, IV, V степеней огнестойкости не превышает нормируемой площади полов одного здания, допускаемой между противопожарными стенами; при этом нормируемая площадь принимается по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений;

- стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной;

- здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами 1-го типа.

3. Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости класса конструктивной опасности С0 с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:

- здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;

- удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа.

4. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород - 20 м.

- Таблица 83

| Склады | Емкость складов | Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий и сооружений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | III | IV, V |
| Открытого хранения сена, соломы, льна, необмолоченного хлеба | не нормируется | 30 | 39 | 48 |

Примечания:

1. При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза.

2. Расстояния следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов.

3. Расстояния от складов указанного назначения до зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и Г увеличиваются на 25%.

4. Расстояния от складов, указанных в таблице, до складов других сгораемых материалов следует принимать как до зданий или сооружений IV - V степеней огнестойкости.

5. Расстояния от указанных складов открытого хранения до границ леса следует принимать не менее 100 м.

6. Расстояния от складов, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.2.17. Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий.

4.2.18. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий, которые принимаются в соответствии с требованиями приложения 17 к настоящим нормативам.

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства.

В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений, а также здания и сооружения, указанные в п. 3.2.34 настоящих нормативов.

4.2.19. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

4.2.20. Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов.

4.2.21. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон сельских населенных пунктов следует объединять в соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки площадок предприятий, общих объектов подсобных производств, складов.

4.2.22. Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие функциональные зоны:

- производственную;

- хранения и подготовки сырья (кормов);

- хранения и переработки отходов производства.

Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных условий строительства.

При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы по их размещению.

4.2.23. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной территории.

При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий размещение кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим нормам технологического проектирования.

4.2.24. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

4.2.25. Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям.

4.2.26. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

4.2.27. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства, для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных культур) проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84.

4.2.28. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна проектируются в составе промышленных узлов с общими вспомогательными производствами и хозяйствами, инженерными сооружениями и коммуникациями в соответствии с требованиями подраздела 3.2 "Производственные зоны" настоящих нормативов.

4.2.29. При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные нормы.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6 - 10 кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к ним.

4.2.30. Пожарные депо проектируются на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать скотопрогонов.

Место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания: предприятий с преобладающими в них производствами категорий А, Б и В - 2 км, Г и Д - 4 км, а селитебной зоны населенного пункта - 3 км.

В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать пожарный пост на 1 автомобиль. Пожарный пост допускается встраивать в производственные или вспомогательные здания.

4.2.31. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м.

4.2.32. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих, птицеводческих и звероводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование.

4.2.33. Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда.

Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.

4.2.34. Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м2 на 1 работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом.

Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на первую очередь - 2 автомобиля, на расчетный срок - 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 м2 на 1 автомобиль.

4.2.35. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% - не менее 10%.

4.2.36. Ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от шума производственных объектов, следует принимать по таблице 84.

- Таблица 84

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                           Полоса                           │   Ширина   │

│                                                            │ полосы, м, │

│                                                            │  не менее  │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном  ряду│            │

│с кустарниками:                                             │            │

│- однорядная посадка                                        │         2  │

│- двухрядная посадка                                        │         5  │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:         │            │

│- свыше 1,8                                                 │         1,2│

│- свыше 1,2 до 1,8                                          │         1  │

│- до 1,2                                                    │         0,8│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев           │         4,5│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников        │         3  │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Газон                                                       │         1  │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

4.2.37. На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленную смену.

4.2.38. Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать транспортные связи со всеми сельскохозяйственными предприятиями и селитебной зоной и соответствовать требованиям п. 3.5.107 - 3.5.124 настоящих нормативов, а также настоящего раздела.

4.2.39. При проектировании железнодорожного транспорта не допускается размещать железнодорожные подъездные пути предприятий в пределах селитебной зоны сельских населенных пунктов.

4.2.40. Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до оси железнодорожного пути общей сети должны приниматься, м, не менее:

- 40 - от зданий и сооружений II степени огнестойкости;

- 50 - от зданий и сооружений III степени огнестойкости;

- 60 - от зданий и сооружений IV - V степеней огнестойкости.

4.2.41. Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей следует принимать по таблице 85.

- Таблица 85

| Здания и сооружения | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | колея 1520 мм | колея 750 мм |
| 1 | 2 | 3 |
| Наружные грани стен или выступающих частей здания - пилястр, контрфорсов, тамбуров, лестниц и т.п.: |  |  |
| - при отсутствии выходов из зданий | По габариту приближения строений к железнодорожным путям (ГОСТ 9238-73, ГОСТ 9720-76) |  |
| - при наличии выходов из зданий | 6 | 6 |
| - при наличии выходов из зданий и устройстве оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), расположенных между выходами из зданий и железнодорожными путями параллельно стенам зданий | 4,1 | 3,5 |
| Отдельно стоящие колонны, бункера, эстакады и т.п.; погрузочные сооружения, платформы, рампы, тарные хранилища, сливные устройства, ссыпные пункты и т.п. | По габариту приближения строений к путям (ГОСТ 9238-73, ГОСТ 9720-76) |  |
| Ограждения, опоры путепроводов, контактной сети, воздушных линий связи и СЦБ, воздушные трубопроводы | То же |  |
| То же, в условиях реконструкции на перегонах | То же |  |
| То же, в условиях реконструкции на станциях | То же |  |
| Склад круглого леса емкостью менее 10000 м3 | 6 | 4,5 |

Примечание: Внешние ограждения площадок предприятий, для которых требуется специальная охрана, следует размещать на расстоянии не менее 6 м от оси железнодорожных путей.

4.2.42. Вводы железнодорожных путей в здания сельскохозяйственных предприятий должны быть тупиковыми. Сквозные железнодорожные вводы допускаются только при соответствующих обоснованиях.

4.2.43. При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоящими зданиями и сооружениями в соответствии с таблицами 82 и 83 настоящих нормативов.

4.2.44. Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза не допускается.

4.2.45. Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует принимать по таблице 86.

- Таблица 86

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                     Здания и сооружения                     │Расстояние,│

│                                                             │     м     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Наружные грани стен зданий:                                  │           │

│- при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м  │       1,5 │

│- то же, более 20 м                                          │       3   │

│- при  наличии  въезда  в  здание  для  электрокар,  автокар,│       8   │

│автопогрузчиков и двухосных автомобилей                      │           │

│- при наличии въезда в здание трехосных автомобилей          │      12   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Ограждения площадок предприятия                              │       1,5 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других│       0,5 │

│сооружений                                                   │           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Ограждения охраняемой части предприятия                      │       5   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм            │       3,75│

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

4.2.46. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м.

Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м.

4.2.47. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками размером 12 x 12 м для разворота автомобилей.

4.2.48. Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне нормируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

4.2.49. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий производственных зон следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая их совмещенную прокладку.

4.2.50. При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается в соответствии с технологией производства.

4.2.51. При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока.

4.2.52. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями.

4.2.53. При проектировании инженерных сетей необходимо соблюдать требования подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

4.2.54. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, водных объектов и атмосферного воздуха.

4.2.55. При реконструкции производственных зон сельских населенных пунктов следует предусматривать:

- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке;

- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий;

- ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;

- ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду;

- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки;

- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта.

4.2.56. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предприятий и объектов производственных зон допускается за счет земель, находящихся за границами площадок указанных предприятий или объектов.

Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий допускается предусматривать в соответствии с заданиями на проектирование при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

4.2.57. При проектировании фермерских хозяйств следует руководствоваться нормативными требованиями настоящего раздела, а также соответствующих разделов настоящих нормативов.

- 4.3. Зоны, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства

- Общие требования

4.3.1. Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений.

Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается проектная документация, содержащая основные решения:

- внешних связей с системой поселения;

- транспортных коммуникаций;

- социальной и инженерной инфраструктур.

4.3.2. При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий.

4.3.3. Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.

4.3.4. Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30%.

4.3.5. Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее:

- 10 м - для ВЛ до 20 кВ;

- 15 м - для ВЛ 35 кВ;

- 20 м - для ВЛ 110 кВ;

- 25 м - для ВЛ 150 - 220 кВ;

- 30 м - для ВЛ 330 - 500 кВ.

4.3.6. Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих (дачных) объединений должно быть не менее 15 м.

4.3.7. При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, должны быть не менее, м:

- для трубопроводов I класса с диаметром труб:

до 300 мм - 100,

от 300 до 600 мм - 150,

от 600 до 800 мм - 200,

от 800 до 1000 мм - 250,

от 1000 до 1200 мм - 300,

свыше 1200 мм - 350;

- для трубопроводов II класса с диаметром труб:

до 300 мм - 75,

свыше 300 мм - 125.

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов должны быть не менее, м, при диаметре труб:

- до 150 мм - 100;

- от 150 до 300 мм - 175;

- от 300 до 500 мм - 350;

- от 500 до 1000 мм - 800.

Примечания:

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

2. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ, с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не менее 20 м.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти должны быть не менее, м, при диаметре труб:

- до 300 мм - 50;

- от 300 до 600 мм - 50;

- от 600 до 1000 мм - 75;

- от 1000 до 1400 мм - 100.

- Территория садоводческого (дачного) объединения

4.3.8. По границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.).

4.3.9. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов.

4.3.10. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 87.

- Таблица 87

| Объекты | Удельные размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок, на территории садоводческих (дачных) объединений с числом участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 - 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| Сторожка с правлением объединения | 0,7 - 1 | 0,5 - 0,7 | 0,4 |
| Магазин смешанной торговли | 0,5 - 2 | 0,2 - 0,5 | 0,2 и менее |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения | 0,9 | 0,4 - 0,9 | 0,4 и менее |

4.3.11. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м.

4.3.12. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

4.3.13. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м:

- для улиц - не менее 15;

- для проездов - не менее 9.

Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.

Ширина проезжей части принимается не менее 7 м для улиц и не менее 3,5 м для проездов.

4.3.14. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

4.3.15. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой водоснабжения в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников.

Устройство ввода водопровода в дома допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации.

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-защитная зона:

- для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м (устанавливается гидрогеологами);

- для родников и колодцев - в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02.

4.3.16. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30 - 50 л/сут. на 1 жителя;

- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 л/сут. на 1 жителя.

Для полива посадок на приусадебных участках:

- овощных культур - 3 - 15 л/м2 в сутки;

- плодовых деревьев - 10 - 15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1 - 2 раза в сутки из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов - накопителей воды).

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков.

4.3.17. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

4.3.18. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

4.3.19. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

4.3.20. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин.

4.3.21. Для отопления садовых домов и организации горячего водоснабжения следует проектировать автономные системы, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.), а также нагревательные приборы и водоразборная арматура.

4.3.22. Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются промежуточные склады газовых баллонов.

Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены, которые проектируются не ближе 5 м от входа в здание.

4.3.23. Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки.

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное освещение, управление которым осуществляется из сторожки.

Электрооборудование сети электроснабжения, освещение и молниезащиту садовых домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

4.3.24. Для обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческого (дачного) объединения должны соблюдаться требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

- Территория индивидуального садового (дачного) участка

4.3.25. Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га.

4.3.26. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые (металлическая или пластиковая сетка) или решетчатые (металлическая, пластиковая или деревянная решетка) высотой до 1,5 м. Допускается устройство сплошных ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

4.3.27. На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные постройки и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или стоянка для автомобиля, уборная.

Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

4.3.28. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

4.3.29. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

4.3.30. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

- от жилого строения (или дома) - 3;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;

- от других построек - 1;

- от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;

- от кустарника - 1.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

4.3.31. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

- от жилого строения (или дома) и погреба до:

уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12,

душа, бани (сауны) - 8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства - 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

4.3.32. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

4.3.33. Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.

- 4.4. Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства

4.4.1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности граждан по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.2. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за границами поселений (полевой земельный участок).

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением настоящих нормативов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

4.4.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются органами местного самоуправления.

4.4.4. Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории сельских населенных пунктов (в том числе размеры земельных участков, параметры застройки и др.) осуществляется в соответствии с требованиями параграфа "Сельские поселения" подраздела 2.2 настоящих нормативов.

Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории малоэтажной застройки осуществляется в соответствии с требованиями параграфа "Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки" подраздела 2.2 настоящих нормативов.

- 5. Зоны особо охраняемых территорий

- 5.1. Общие требования

5.1.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

5.1.2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Правительство Российской Федерации, соответствующие исполнительные органы государственной власти Ивановской области, органы местного самоуправления могут устанавливать иные виды земель особо охраняемых территорий.

5.1.3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти Ивановской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

- 5.2. Особо охраняемые природные территории

- Общие требования

5.2.1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

5.2.2. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение.

Категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения определяются Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

5.2.3. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ивановской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях любая проектная деятельность осуществляется согласно статусу территории и режимам особой охраны.

5.2.4. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с положением, утверждаемым государственным органом, в ведении которого находятся территории.

5.2.5. Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и органов местного самоуправления.

- Лечебно-оздоровительные местности и курорты

5.2.6. При проектировании курортных зон следует предусматривать:

- размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума;

- размещение детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м;

- вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;

- ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков.

Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны при условии обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин.

5.2.7. Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, размещаемые в пределах курортных зон, как правило, следует объединять в комплексы, обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в единое архитектурно-пространственное решение.

5.2.8. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:

- до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов - 500 (в условиях реконструкции не менее 100 м);

- до автомобильных дорог категорий:

I, II, III - 500,

IV - 200;

- до садоводческих товариществ - 300.

5.2.9. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета, м2 на одно место, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях: общекурортных центров - 10, озелененных - 100.

5.2.10. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее:

- речных и озерных - 8;

- для детей (речных и озерных) - 4.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 м2 на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

5.2.11. Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:

- санаториев - 0,6 - 0,8;

- учреждений отдыха и туризма - 0,7 - 0,9;

- детских лагерей - 0,5 - 1,0;

- общего пользования для местного населения - 0,2;

- отдыхающих без путевок - 0,5.

- 5.3. Земли рекреационного назначения

5.3.1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников природы, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

5.3.2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

5.3.3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

- 5.4. Земли историко-культурного назначения

- Общие требования

5.4.1. К землям историко-культурного назначения относятся земли:

- в границах территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест), состоящих на государственном учете, и выявленных объектов культурного наследия, режимы содержания и использования которых регламентируются законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия и Земельным кодексом Российской Федерации;

- военных и гражданских захоронений.

5.4.2. На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости - ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации объектов культурного наследия.

5.4.3. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6 "Зоны специального назначения" настоящих нормативов.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена.

- Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

5.4.4. При проектировании поселений следует руководствоваться требованиями законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия).

Проекты планировки территорий поселений разрабатываются на основании задания, согласованного с органами охраны объектов культурного наследия, при наличии на данных территориях памятников истории и культуры.

Проекты планировки территорий не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

5.4.5. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и законодательства Ивановской области об охране и использовании объектов культурного наследия.

5.4.6. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

(пп. 5.4.6 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п)

5.4.7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Размещение на охраняемых территориях временных сборно-разборных сооружений, торговых точек, продукции рекламного характера, навесов и ограждения площадок производится органами местного самоуправления по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в каждом конкретном случае в установленном порядке.

5.4.8. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений, исторических поселений и др.).

Кроме того, для обеспечения устойчивости архитектурных комплексов, отдельных памятников и других объектов культурного наследия следует устанавливать подземные охранные зоны, для которых определяются ограничения вторжений в подземное пространство, режимы строительства, производства разведочного бурения, водопонижения, эксплуатации сооружений и инженерных сетей.

5.4.9. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

5.4.10. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

5.4.11. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти Ивановской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Ивановской области.

5.4.12. Для памятников археологии устанавливаются следующие границы охранных зон:

- минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м,

высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м,

высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м,

высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м,

для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

- минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников - в радиусе 50 м от границ памятника;

- минимальное расстояние до границ памятника при производстве хозяйственных работ вблизи памятника (с учетом специфики этих работ) устанавливается:

от оси магистральных газопроводов - 75 - 250 м,

от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - 50 - 100 м,

от земляного полотна автодороги - 50 - 90 м,

при сплошной застройке от границы застройки - 250 м,

при разработке карьеров от края карьера - 100 м,

при мелиоративных работах от границ орошаемого участка - 100 м.

5.4.13. Расстояния от объектов культурного наследия до проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

в условиях сложного рельефа - 100,

на плоском рельефе - 50;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15;

- до других подземных инженерных сетей - 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения допускается сокращать до 5 м при соответствующем обосновании; до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее:

- до водонесущих сетей - 5;

- до неводонесущих - 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

5.4.14. По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете.

5.4.15. Ансамбли и комплексы памятников, представляющих особую историческую, культурную, художественную или иную ценность, могут быть объявлены историко-культурными заповедниками или заповедными местами, охрану которых следует предусматривать на основании положения по данному заповеднику или заповедному месту.

Порядок организации историко-культурного заповедника регионального значения, его границы и режим его содержания устанавливаются по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Правительством Ивановской области.

Порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границы и режим его содержания устанавливаются органом местного самоуправления по согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской области.

5.4.16. Заповедным местам соответствует строгий режим регулирования застройки, предусматривающий сохранение и восстановление своеобразия и ценности параметров традиционного ландшафта, а также обеспечения оптимальной взаимосвязи современных построек с исторической градостроительной средой.

5.4.17. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и областным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской области, в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- 5.5. Особо ценные земли

5.5.1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций).

5.5.2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению. Сведения об особо ценных землях должны указываться в документах государственного земельного кадастра, документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иных удостоверяющих права на землю документах.

5.5.3. С целью сохранения особо ценных земель запрещается любая деятельность, не соответствующая целевому назначению этих земель.

На особо ценных землях сельскохозяйственного назначения запрещается любая деятельность, не связанная с производством сельскохозяйственной продукции, в том числе:

- строительство и эксплуатация жилых и хозяйственных объектов, не связанных с производством продукции;

- размещение садоводческих и дачных участков;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;

- разведка и разработка полезных ископаемых;

- строительство объектов культуры, здравоохранения, образования и т.д.;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического режима, исторически сложившегося природного ландшафта.

- 6. Зоны специального назначения

- 6.1. Общие требования

6.1.1. В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

6.1.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с приложением 18 к настоящим нормативам.

Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.7 и 3.2.8 настоящих нормативов.

6.1.3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками.

- 6.2. Зоны размещения кладбищ и крематориев

6.2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и настоящих нормативов.

6.2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

- первой зоны санитарной охраны курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

6.2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

- санитарно-эпидемиологической обстановки;

- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

- эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

- транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту и открытым водоемам, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод; при уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

6.2.4. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматриваются:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70% общей площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

6.2.5. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного городского округа, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

6.2.6. Размер земельного участка для Федерального военного мемориального кладбища определяется исходя из предполагаемого количества захоронений на нем и может превышать 40 га.

Участок земли на территории Федерального военного мемориального кладбища для погребения погибшего (умершего) составляет 5 м2.

6.2.7. Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

6.2.8. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

6.2.9. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается),

300 м - при площади кладбища до 20 га,

50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Примечания:

1. После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

6.2.10. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

6.2.11. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.2.12. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

6.2.13. На кладбищах, в зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

6.2.14. На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

6.2.15. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

6.2.16. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

6.2.17. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

- 6.3. Зоны размещения скотомогильников

6.3.1. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

6.3.2. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

6.3.3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

6.3.4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м.

6.3.5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

6.3.6. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

6.3.7. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируются траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

6.3.8. Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

6.3.9. К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

6.3.10. В исключительных случаях в установленном порядке допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

- 6.4. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

6.4.1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

6.4.2. Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

6.4.3. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона - 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

6.4.4. Не допускается размещение полигонов:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

6.4.5. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

6.4.6. Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

- в период температур выше 0°C - в течение 1 - 2 месяцев;

- в период температур ниже 0°C - на весь период промерзания грунтов.

6.4.7. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

6.4.8. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматриваются обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

6.4.9. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение.

6.4.10. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м либо вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

6.4.11. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

6.4.12. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе 1 контрольная скважина выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

6.4.13. Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта.

6.4.14. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

- 6.5. Зоны размещения полигонов для отходов производства и потребления

6.5.1. Объекты размещения отходов производства и потребления (далее - полигоны) предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

6.5.2. Полигоны располагаются за пределами населенных пунктов и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Полигоны должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

6.5.3. Размещение полигонов не допускается:

- на территориях населенных пунктов;

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

- в рекреационных зонах;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов;

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях;

- в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

6.5.4. Участок для размещения полигона должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

6.5.5. Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

6.5.6. Функциональное зонирование участков полигонов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-хозяйственную и производственную).

6.5.7. На территории полигонов проектируются автономная котельная, специальные установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов.

6.5.8. Полигоны должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод, в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

6.5.9. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

- 6.6. Зоны размещения полигонов для токсичных отходов производства

6.6.1. Полигоны являются природоохранными сооружениями и предназначены для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений.

6.6.2. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует проектировать:

- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;

- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой зоне населенных пунктов и зонам отдыха;

- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;

- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;

- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабофильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.

6.6.3. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод.

6.6.4. Размещение полигонов не допускается на территориях, указанных в п. 6.5.3 настоящих нормативов, а также:

- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного горного надзора;

- в зонах активного карста;

- в зонах оползней;

- в заболоченных местах;

- в зоне питания подземных источников питьевой воды;

- на территориях зеленых зон;

- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора.

6.6.5. Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет.

6.6.6. Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.

6.6.7. При проектировании площадей и вместимости карт на участке захоронений отходов кроме отходов, поступающих непосредственно на захоронение от промышленных предприятий, необходимо также учитывать твердые токсичные отходы, образующиеся на заводе по обезвреживанию отходов.

6.6.8. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует предусматривать:

- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов;

- участок захоронения токсичных промышленных отходов;

- стоянка специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных промышленных отходов.

6.6.9. Объекты полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует размещать:

- завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов - на возможно кратчайшем расстоянии от предприятия основного поставщика отходов;

- участок захоронения отходов - в соответствии с требованиями п. 6.5.3 настоящих нормативов;

- стоянку специализированного автотранспорта - как правило, рядом с заводом по обезвреживанию токсичных промышленных отходов.

Примечание: Допускается размещение всех объектов полигона на одной площадке при отсутствии в промышленной зоне городских округов, поселений территории для размещения завода и стоянки специализированного автотранспорта.

6.6.10. Плотность застройки завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов следует принимать не менее 30%.

6.6.11. При проектировании завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов в его составе следует предусматривать:

- административно-бытовые помещения, лабораторию, центральный диспетчерский щит управления и контроля за технологическими процессами, медпункт и столовую;

- цех термического обезвреживания твердых и пастообразных горючих отходов;

- цех термического обезвреживания сточных вод и жидких хлорорганических отходов;

- цех физико-химического обезвреживания твердых и жидких негорючих отходов;

- цех обезвреживания испорченных и немаркированных баллонов;

- цех обезвреживания ртутных и люминесцентных ламп;

- цех приготовления известкового молока;

- склад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с насосной;

- открытый склад под навесом для отходов в таре;

- склад химикатов и реактивов;

- склад огнеупорных изделий;

- автомобильные весы;

- спецпрачечную (при отсутствии возможности кооперирования);

- механизированную мойку спецмашин, тары и контейнеров;

- ремонтно-механический цех;

- контрольно-пропускной пункт;

- общезаводские объекты в соответствии с потребностями завода.

6.6.12. Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год следует принимать 1000 м, завода мощностью менее 100 тыс. т - 500 м.

Размеры санитарно-защитной зоны завода в конкретных условиях строительства должны быть уточнены расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов в соответствии с требованиями ОНД 86 (РД 52.04.212-86).

6.6.13. Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет.

6.6.14. Участок захоронения отходов по периметру должен иметь ограждение из колючей проволоки высотой 2,4 м с устройством автоматической охранной сигнализации.

На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру, начиная от ограждения, должны последовательно размещаться:

- кольцевой канал;

- кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной по верху 3 м;

- кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты;

- лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами.

6.6.15. Внешний кольцевой канал должен рассчитываться на расход 1% обеспеченности паводка с прилегающей водосборной площади. Отвод воды должен предусматриваться в ближайший водоток.

При необходимости отвода от площадки полигона русла водостока расчетный расход воды обводного канала следует принимать с 0,1-процентной обеспеченностью.

6.6.16. В проекте следует предусматривать разделение участка захоронения токсичных промышленных отходов на производственную и вспомогательную зоны. Расстояние между зданиями и сооружениями зон должно быть не менее 25 м.

6.6.17. В производственной зоне участка размещаются карты с учетом раздельного захоронения отходов различных классов опасности, контрольно-регулирующие пруды дождевых и дренажных вод, а при необходимости - и пруды-испарители.

6.6.18. Во вспомогательной зоне следует предусматривать:

- административно-бытовые помещения, лабораторию;

- площадку с навесом для стоянки спецмашин и механизмов;

- мастерскую для текущего ремонта спецмашин и механизмов;

- склад топливно-смазочных материалов;

- склад для хранения материалов, предназначенных для устройства водонепроницаемых покрытий при консервации карт;

- котельную со складом топлива;

- сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров;

- автомобильные весы;

- контрольно-пропускной пункт.

Примечания:

1. Строительство котельной допускается предусматривать при отсутствии других источников теплоснабжения.

2. При расположении завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и участка захоронения отходов на одной площадке административно-бытовые помещения, лаборатории, площадка с навесом для стоянки спецмашин и механизмов, автовесы, сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров, склад топливно-смазочных материалов, как правило, должны быть общими.

6.6.19. Сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров должны быть расположены на выезде из производственной зоны полигона на расстоянии не менее 60 м от административно-бытовых зданий.

6.6.20. Отвод внутренних дождевых и талых вод следует предусматривать в контрольно-регулирующие пруды, состоящие из двух секций. Вместимость каждой секции пруда следует рассчитывать на объем максимального суточного дождя повторяемостью раз в 10 лет.

6.6.21. Площадь пруда-испарителя проектируется исходя из возможного загрязнения 10% среднегодового расчетного стока дождевых и талых вод с территории участка захоронения.

6.6.22. Размеры санитарно-защитной зоны участка захоронения токсичных промышленных отходов до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом конкретных местных условий, но не менее 3000 м.

6.6.23. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии, м, не менее:

- 200 - от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети;

- 50 - от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях.

6.6.24. В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов разрешается размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянка специализированного автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод.

6.6.25. Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарной зоне необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями п. 8.6 СНиП 2.01.28-85.

6.6.26. Водоснабжение и канализация полигонов проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 "Зоны инженерной инфраструктуры" настоящих нормативов.

6.6.27. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 3.5 "Зоны транспортной инфраструктуры" настоящих нормативов.

- 7. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов

социальной инфраструктуры для инвалидов

и маломобильных групп населения

7.1. При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

7.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

7.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, на все время эксплуатации.

7.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

7.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в поселениях, районах, микрорайонах.

7.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.

При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

7.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

7.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

7.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 x 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

7.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

7.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный - 5%;

- поперечный - 1 - 2%.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

7.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

7.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

7.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

7.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2%.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

7.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

7.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

7.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

7.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

- Приложение 1

к нормативам

градостроительного проектирования

Приволжского муниципального района

(обязательное)

Термины и определения

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 15.05.2013 N 167-п)

Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте.

Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях.

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую справочную информацию.

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Абзацы пятый - девятый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п.

Населенный пункт - географический объект, населенная территория (место постоянного проживания части населения), имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной черты.

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существуют более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Городская агломерация - развитая территориальная система городского округа, городского поселения, объединенная с сельскими поселениями в одно целое устойчивыми производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями и обладающая определенной территориальной целостностью.

Абзацы пятнадцатый - шестнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Абзацы восемнадцатый - двадцать третий утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п.

Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п.

Функционально-планировочное образование - часть территории городского округа, поселения, представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального назначения территорий.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Среднеэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 4 - 5 этажей.

Многоэтажная жилая застройка - жилая застройка многоквартирными зданиями высотой до 75 м.

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории.

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет.

Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с приквартирным участком, постройками для подсобного хозяйства.

Дом коттеджного типа - малоэтажный одноквартирный жилой дом.

Блокированный жилой дом - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001).

Секционный жилой дом (жилое здание секционного типа) - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Абзацы тридцать девятый - сороковой утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п.

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Пригородные зоны - земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных населенных пунктов.

Пригородная зеленая зона - территория за пределами границы населенного пункта, занятая лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Градостроительная емкость (интенсивность использования) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города; определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории.

Интенсивность использования территории (интенсивность застройки) городского округа, поселения характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки территории.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.).

Коэффициент застройки  - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки  - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

Специальное регулирование - устанавливается на основании санитарно-экологических, противопожарных, технических и иных нормативных требований, ограничивающих использование территорий для хозяйственной и иной деятельности.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п.

Санитарно-защитная зона - территория между границами промышленной площадки и территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектировании планировки и застройки замена и (или) новое строительство составляют не более 25% фонда существующей застройки.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Абзацы шестьдесят восьмой - семьдесят первый утратили силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п.

Магистральные трубопроводы - трубопроводы подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов) и отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.

- Перечень линий градостроительного регулирования

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, мини-мойки, посты проверки CO);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту.

Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки категорированных городов, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования на территории категорированных городов.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых памятниками и связанные с ними исторически и функционально.

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.

Границы историко-культурных заповедников - установленные на основании историко-культурного опорного плана (или иного документа) и утвержденные в соответствии с действующим законодательством границы историко-культурного заповедника - достопримечательного места, представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.

Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми, - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий природного комплекса.

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений, - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника; в границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий, допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

- Приложение 2

к нормативам

градостроительного проектирования

Приволжского муниципального района

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных актов

- Нормативные правовые акты Российской Федерации

- I

Конституция Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Жилищный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Воздушный кодекс Российской Федерации

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации

Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1

Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ

Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" от 23.02.1995 N 26-ФЗ

Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 02.08.1995 N 122-ФЗ

Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17.11.1995 N 169-ФЗ

Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ

Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ

Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ

Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ

Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" от 21.12.2004 N 172-ФЗ

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

- II

Указ Президента Российской Федерации "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности" от 02.10.1992 N 1156

Указ Президента Российской Федерации "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации" от 30.11.1992 N 1487

КонсультантПлюс: примечание.

Постановление Правительства РФ от 26.09.1997 N 1223 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 834.

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах" от 26.09.1997 N 1223

Постановление Правительства Российской Федерации "Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования" от 01.12.1998 N 1420

Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12 (162) "Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР"

Приказ Минкультуры СССР "Об утверждении "Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры" от 13.05.1986 N 203

Приказ Министерства культуры СССР "Об утверждении "Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР" от 24.01.1986 N 33

- Нормативные правовые акты Ивановской области

Закон Ивановской области "О градостроительной деятельности на территории Ивановской области" от 14.07.2008 N 82-ОЗ

Закон Ивановской области "Об административно-территориальном устройстве Ивановской области" от 31.03.2003 N 27-ОЗ

Закон Ивановской области "О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель на территории Ивановской области" от 01.08.2002 N 59-ОЗ

Постановление Правительства Ивановской области "Об утверждении Порядка подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области" от 31.12.2008 N 359-п

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 12.1.1004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы

- Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны

СНиП II-35-76* Котельные установки

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые

СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения

СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения

СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СНиП 23-03-2003 Защита от шума

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

СНиП 31-03-2001 Производственные здания

СНиП 31-04-2001 Складские здания

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

СНиП 32-03-96 Аэродромы

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

- Пособия

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

Пособие к СНиП 2.04.02-84* Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды

Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений

Пособие к СНиП 2.08.01-89* Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий

Пособия к СНиП 2.08.02-89*:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения

Проектирование бассейнов

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации

Проектирование клубов

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения

Проектирование предприятий общественного питания

Проектирование учебных комплексов и центров

Проектирование предприятий розничной торговли

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом

Проектирование театров

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды"

- Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

- Строительные нормы (СН)

СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод

- Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей

ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

- Отраслевые нормы

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия

- Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (в действующей редакции, утвержденной постановлением Главного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

- Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

- Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул

СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

- Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС и ГАЭС

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

- Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

- Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. "Общие положения"

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. "Градостроительные требования"

- Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования

НРБ 99 Нормы радиационной безопасности

- Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

- Другие документы

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС (теплоэлектростанций).

Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ "Аэропроект", 1986 г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики РФ, 2000 г.

- Приложение 5

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(рекомендуемое)

Зонирование и примерная форма баланса территории

в пределах границ поселения

┌───┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Категория земель и виды │                                      Виды территориальных зон                                      │

│п/п│использования территории ├─────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────┤

│   │                         │  жилой  │рекреационные│общественно-деловые│производственные│сельскохозяйственного│специального│иные│

│   │                         │застройки│             │                   │ (транспортных  │    использования    │ назначения │виды│

│   │                         │         │             │                   │  и инженерных  │                     │            │    │

│   │                         │         │             │                   │ инфраструктур) │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│ 1 │            2            │    3    │      4      │         5         │       6        │          7          │     8      │ 9  │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│I  │Территории   в   пределах│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │границы                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

поселения     │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │всего,                   │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│1  │Жилая застройка:         │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│1.1│многоэтажная застройка   │         │             │                   │                │                     │            │    │

│1.2│среднеэтажная застройка  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│1.3│малоэтажная застройка    │         │             │                   │                │                     │            │    │

│1.4│усадебная  и   коттеджная│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │застройка,               │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │в        том        числе│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │индивидуальная           │         │             │                   │                │                     │            │    │

│1.5│иные виды застройки      │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│2  │Рекреационные территории:│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│2.1│рекреационные  учреждения│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │для   занятий   туризмом,│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │физкультурой и спортом   │         │             │                   │                │                     │            │    │

│2.2│территории         общего│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │пользования      (скверы,│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │парки,  сады,   городские│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │леса, озера и др.)       │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│3  │Земли общественно-деловой│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │зоны:                    │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│3.1│зеленые насаждения       │         │             │                   │                │                     │            │    │

│3.2│объекты        социальной│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │

│3.3│объекты    делового     и│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │финансового назначения   │         │             │                   │                │                     │            │    │

│3.4│культовые сооружения     │         │             │                   │                │                     │            │    │

│3.5│улицы,  дороги,  проезды,│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │площадки, стоянки        │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│4  │Производственная,        │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │транспортная и инженерная│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │инфраструктуры:          │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│4.1│производственные     зоны│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │промышленных  предприятий│         │             │                   │                │                     │            │    │

│4.2│коммунально-складские    │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │зоны                     │         │             │                   │                │                     │            │    │

│4.3│зоны         транспортной│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │

│4.4│зоны           инженерной│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │инфраструктуры           │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│5  │Земли            внешнего│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │транспорта:              │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│5.1│железнодорожный          │         │             │                   │                │                     │            │    │

│5.2│автомобильный            │         │             │                   │                │                     │            │    │

│5.3│внешние автомагистрали   │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│6  │Земли                    │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │сельскохозяйственного    │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │использования:           │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │из них: земли            │         │             │                   │                │                     │            │    │

│6.1│сельскохозяйственных     │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │предприятий              │         │             │                   │                │                     │            │    │

│6.2│прочие земли для  ведения│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │садоводства,      дачного│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │хозяйства,        личного│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │подсобного хозяйства     │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│7  │Земли  особо   охраняемых│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │территорий               │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│8  │Земли        специального│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │назначения:              │         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │из них:                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│8.1│кладбища, крематории     │         │             │                   │                │                     │            │    │

│8.2│скотомогильники          │         │             │                   │                │                     │            │    │

│8.3│объекты        размещения│         │             │                   │                │                     │            │    │

│   │отходов                  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│8.4│санитарно-защитные зоны  │         │             │                   │                │                     │            │    │

│8.5│иные объекты             │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

│9  │Водная поверхность       │         │             │                   │                │                     │            │    │

├───┼─────────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────┤

- Приложение 7

к нормативам

градостроительного проектирования

(рекомендуемое)

Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны

| Объекты по направлениям | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | периодического обслуживания |  | повседневного обслуживания |
|  | Центр крупного сельского населенного пункта | Центр сельского поселения (межселенный), среднего сельского населенного пункта |  |
| 1 | 4 | 5 |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяйственная служба, отделения связи, милиции, банков, юридические и нотариальные конторы | Административно-хозяйственное здание, отделение связи, банка, опорный пункт охраны порядка |  |
| Учреждения образования | Колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества и др. | Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества |  |
| Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинской помощи, аптека | Фармацевтическое аптечное предприятие, врачебная амбулатория, аптека |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения | Стадионы, спортзалы, бассейны, детские спортивные школы | Стадион, спортзал с бассейном, как правило, совмещенный со школьным |  |
| Торговля и общественное питание | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания |  |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Предприятия бытового обслуживания, прачечные-химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-химчисток, бани |  |

- Приложение 8

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(рекомендуемое)

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

и размеры земельных участков

┌──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┐

│   Учреждения, предприятия,   │   Единица   │Рекомендуемая обеспеченность │ Размер земельного  │         Примечание         │

│          сооружения          │  измерения  │       на 1000 жителей       │участка, м2/единица │                            │

│                              │             │    (в пределах минимума)    │     измерения      │                            │

│                              │             ├───────────────┬─────────────┤                    │                            │

│                              │             │               │  сельское   │                    │                            │

│                              │             │               │  поселение  │                    │                            │

│                              │             │   городское   │             │                    │                            │

│                              │             │   поселение   │             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│              1               │      2      │       3       │      4      │         5          │             6              │

├──────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤

│                                                 I. Учреждения образования                                                  │

├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤

│Детское        образовательное│1 место      │Расчет по демографии с учетом│При вместимости:    │Уровень обеспеченности детей│

│учреждение                    │             │уровня  обеспеченности  детей│до 100 мест - 40    │(1  -  6  лет)   дошкольными│

│                              │             │дошкольными учреждениями  для│свыше 100 мест - 35 │учреждениями:               │

│                              │             │ориентировочных расчетов     │свыше 500 мест - 30 │городские округа и городские│

│                              │             ├───────────────┬─────────────┤(в          условиях│поселения  -  70%   -   85%;│

│                              │             │    41 - 44    │   23 - 30   │реконструкции       │сельские поселения -  50%  -│

│                              │             │               │             │возможно  уменьшение│65%                         │

│                              │             │               │             │на 25%, на рельефе с│                            │

│                              │             │               │             │уклоном более 20%  -│                            │

│                              │             │               │             │на 15%)             │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Общеобразовательная     школа,│1 место      │Расчет по демографии с учетом│При вместимости:    │Использованы демографические│

│лицей,   гимназия,   кадетское│             │уровня охвата школьников  для│до 400 мест - 50    │данные за 2004 год.         │

│училище                       │             │ориентировочных расчетов     │400 - 500 мест - 60 │Уровень охвата школьников  I│

│                              │             ├───────────────┬─────────────┤500 - 600 мест - 50 │- XI классов - 100%.        │

│                              │             │      88       │     65      │600 - 800 мест - 40 │Уровень охвата школьников  X│

│                              │             ├───────────────┴─────────────┤800 - 1100 мест - 33│- XI классов:               │

│                              │             │в  том  числе  для  X  -   XI│1100 - 1500  мест  -│городские округа и городские│

│                              │             │классов                      │17                  │поселения - до 30%;         │

│                              │             ├───────────────┬─────────────┤(в          условиях│сельские поселения - до 20%.│

│                              │             │      15       │      9      │реконструкции       │Спортивная зона школы  может│

│                              │             │               │             │возможно  уменьшение│быть      объединена       с│

│                              │             │               │             │на 20%)             │физкультурно-оздоровительным│

│                              │             │               │             │                    │комплексом            жилого│

│                              │             │               │             │                    │образования                 │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Школы-интернаты               │1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │При размещении на  земельном│

│                              │             │(фактическая   обеспеченность│200 - 300 мест - 70 │участке     школы     здания│

│                              │             │4)                           │300 - 500 мест - 65 │интерната         (спального│

│                              │             │                             │500 и более  мест  -│корпуса) площадь  земельного│

│                              │             │                             │45                  │участка следует увеличить на│

│                              │             │                             │                    │0,2 га                      │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Учреждения   профессионального│1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │Размеры жилой зоны,  учебных│

│образования                   │             │с      учетом       населения│до 300 мест - 75    │и вспомогательных  хозяйств,│

│                              │             │города-центра     и      доли│свыше 300 мест -  50│полигонов    в     указанные│

│                              │             │городских округов и городских│- 65                │размеры не входят           │

│                              │             │поселений      в      системе│(в          условиях│                            │

│                              │             │формирования           центра│реконструкции       │                            │

│                              │             │(фактическая   обеспеченность│возможно  уменьшение│                            │

│                              │             │12)                          │на 50%)             │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Среднее  специальное   учебное│1 место      │По заданию на  проектирование│При вместимости:    │Размеры  земельных  участков│

│заведение, колледж            │             │(фактическая   обеспеченность│до 300 мест - 75    │могут быть увеличены на  50%│

│                              │             │15)                          │300 - 900 мест -  50│для    учебных     заведений│

│                              │             │                             │- 65                │сельскохозяйственного       │

│                              │             │                             │900 - 1600 мест - 30│профиля,    размещаемых    в│

│                              │             │                             │- 40                │сельских поселениях.        │

│                              │             │                             │                    │В условиях реконструкции для│

│                              │             │                             │                    │учебных            заведений│

│                              │             │                             │                    │гуманитарного        профиля│

│                              │             │                             │                    │возможно уменьшение на 30%  │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Высшие учебные заведения      │1 место      │По заданию на  проектирование│Зоны высших  учебных│Размер  земельного   участка│

│                              │             │(фактическая   обеспеченность│заведений   (учебная│вуза может быть уменьшен  на│

│                              │             │48)                          │зона), га, на 1 тыс.│40%        в        условиях│

│                              │             │                             │студентов:          │реконструкции.              │

│                              │             │                             │университеты,   вузы│При          кооперированном│

│                              │             │                             │технические - 4 - 7;│размещении нескольких  вузов│

│                              │             │                             │сельскохозяйственные│на одном  участке  суммарную│

│                              │             │                             │- 5 - 7;            │территорию         земельных│

│                              │             │                             │медицинские,        │участков  учебных  заведений│

│                              │             │                             │фармацевтические - 3│рекомендуется  сокращать  на│

│                              │             │                             │- 5;                │20%                         │

│                              │             │                             │экономические,      │                            │

│                              │             │                             │педагогические,     │                            │

│                              │             │                             │культуры, искусства,│                            │

│                              │             │                             │архитектуры - 2 - 4;│                            │

│                              │             │                             │институты  повышения│                            │

│                              │             │                             │квалификации       и│                            │

│                              │             │                             │заочные    вузы    -│                            │

│                              │             │                             │соответственно      │                            │

│                              │             │                             │профилю            с│                            │

│                              │             │                             │коэффициентом 0,5;  │                            │

│                              │             │                             │специализированная  │                            │

│                              │             │                             │зона - по заданию на│                            │

│                              │             │                             │проектирование;     │                            │

│                              │             │                             │спортивная зона -  1│                            │

│                              │             │                             │- 2;                │                            │

│                              │             │                             │зона    студенческих│                            │

│                              │             │                             │общежитий - 1,5 - 3.│                            │

│                              │             │                             │Вузы      физической│                            │

│                              │             │                             │культуры    -     по│                            │

│                              │             │                             │заданию           на│                            │

│                              │             │                             │проектирование      │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Внешкольные учреждения        │1 место      │10%    от    общего     числа│По    заданию     на│Предусматривается           │

│                              │             │школьников, в  том  числе  по│проектирование      │определенный   охват   детей│

│                              │             │видам зданий:                │                    │дошкольного возраста.       │

│                              │             │- дворец  творчества  юных  -│                    │В сельских поселениях  места│

│                              │             │3,3%;                        │                    │для  внешкольных  учреждений│

│                              │             │-  станция  юных  техников  -│                    │рекомендуется               │

│                              │             │0,9%;                        │                    │предусматривать  в   зданиях│

│                              │             │- станция юных натуралистов -│                    │общеобразовательных школ    │

│                              │             │0,4%;                        │                    │                            │

│                              │             │- детско-юношеская спортивная│                    │                            │

│                              │             │школа - 2,3%;                │                    │                            │

│                              │             │- детская школа искусств  или│                    │                            │

│                              │             │музыкальная,  художественная,│                    │                            │

│                              │             │хореографическая школа - 2,7%│                    │                            │

├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤

│                                  II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения                                  │

├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤

│Стационары  всех   типов   для│1 койка      │По  заданию  на│С      учетом│При вместимости:    │Число  коек   (врачебных   и│

│взрослых  с   вспомогательными│             │проектирование,│системы      │до 50 коек - 300    │акушерских)  для  беременных│

│зданиями и сооружениями,      │             │определяемому  │расселения   │50 - 100 коек -  300│женщин       и       рожениц│

│                              │             │органами       │возможна     │- 200               │рекомендуется при условии их│

│                              │             │здравоохранения│сельская     │100 - 200 коек - 200│выделения  из  общего  числа│

│                              │             │(фактическая   │участковая   │- 140               │коек  стационаров   -   0,85│

│                              │             │обеспеченность │больница,    │200 - 400 коек - 140│койки на 1 тыс.  жителей  (в│

│                              │             │12,6)          │участковая   │- 100               │расчете на женщин в возрасте│

│в том числе                   │             │               │больница,    │400 - 800 коек - 100│15 -  49  лет)  (фактическая│

│психоневрологический         и│1 койка      │(фактическая   │расположенная│- 80                │обеспеченность 2,0).        │

│наркологический               │             │обеспеченность │в   городском│800 - 1000 коек - 80│Норму для детей на  1  койку│

│                              │             │2,2)           │или  сельском│- 60                │следует     принимать      с│

│                              │             │               │поселении,   │свыше 1000 коек - 60│коэффициентом 1,5.          │

│Стационары для детей          │1 койка      │(фактическая   │обслуживает  │(в          условиях│Площадь  участка   родильных│

│                              │             │обеспеченность │комплекс     │реконструкции       │домов  следует  принимать  с│

│                              │             │13,9)          │сельских     │возможно  уменьшение│коэффициентом 0,7           │

│                              │             │               │поселений    │на 25%).            │                            │

│                              │             │               │             │Размеры для  больниц│                            │

│                              │             │               │             │в  пригородной  зоне│                            │

│                              │             │               │             │следует увеличивать:│                            │

│                              │             │               │             │инфекционных       и│                            │

│                              │             │               │             │онкологических -  на│                            │

│                              │             │               │             │15%; туберкулезных и│                            │

│                              │             │               │             │психиатрических - на│                            │

│                              │             │               │             │25%;                │                            │

│                              │             │               │             │восстановительного  │                            │

│                              │             │               │             │лечения для взрослых│                            │

│                              │             │               │             │- на 20%, для  детей│                            │

│                              │             │               │             │- на 40%            │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Амбулаторно-поликлиническая   │1 посещение в│По  заданию  на│С      учетом│0,1   га   на    100│Размеры  земельных  участков│

│сеть,      диспансеры      без│смену        │проектирование,│системы      │посещений  в  смену,│стационара  и   поликлиники,│

│стационара                    │             │определяемому  │расселения   │но не менее  0,3  га│объединенных     в      одно│

│                              │             │органами       │возможна     │на объект           │лечебно-профилактическое    │

│                              │             │здравоохранения│сельская     │                    │учреждение,     определяются│

│                              │             │(фактическая   │амбулатория  │                    │раздельно по соответствующим│

│                              │             │обеспеченность │20%    общего│                    │нормам и затем суммируются  │

│                              │             │20,8)          │норматива    │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Консультативно-диагностический│м2      общей│По  заданию  на│             │0,3  -  0,5  га   на│Размещение   возможно    при│

│центр                         │площади      │проектирование │             │объект              │лечебном         учреждении,│

│                              │             │               │             │                    │предпочтительно в  областном│

│                              │             │               │             │                    │центре   или    в    больших│

│                              │             │               │             │                    │городских округах           │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Фельдшерский               или│1 объект     │По заданию на проектирование │0,2 га              │                            │

│фельдшерско-акушерский пункт  │             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Станция  (подстанция)   скорой│1 автомобиль │      0,1      │             │0,05   га    на    1│В пределах зоны  15-минутной│

│помощи                        │             │               │             │автомобиль,  но   не│доступности  на  специальном│

│                              │             │               │             │менее 0,1 га        │автомобиле                  │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Выдвижной  пункт   медицинской│1 автомобиль │               │     0,2     │0,05   га    на    1│В пределах зоны  30-минутной│

│помощи                        │             │               │             │автомобиль,  но   не│доступности  на  специальном│

│                              │             │               │             │менее 0,1 га        │автомобиле                  │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Аптека групп:                 │м2       общ.│По заданию на проектирование,│                    │В сельских  поселениях,  как│

│I - II                        │площади      │ориентировочно               │0,3 га на объект    │правило, при  амбулатории  и│

│                              │             │                             │                    │ФАП                         │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│III - V                       │             │     50,0      │    14,0     │0,25 га на объект   │                            │

│VI - VIII                     │             │               │             │0,2 га на объект    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Молочные кухни (для детей до 1│порций      в│              4              │0,015 га на  1  тыс.│                            │

│года)                         │сутки  на   1│                             │порций в  сутки,  но│                            │

│                              │ребенка      │                             │не менее 0,15 га    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Раздаточные  пункты   молочных│м2       общ.│             0,3             │По    заданию     на│Встроенные                  │

│кухонь                        │площади на  1│                             │проектирование      │                            │

│                              │ребенка      │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Центр социального обслуживания│1 центр      │По  заданию  на│             │По    заданию     на│Возможно                    │

│пенсионеров и инвалидов       │             │проектирование │             │проектирование      │встроенно-пристроенное      │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Центр социальной помощи  семье│1 центр      │По  заданию  на│             │То же               │То же                       │

│и детям                       │             │проектирование │             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Дом-интернат для престарелых с│1 место      │      2,2      │             │То же               │Размещение    возможно     в│

│60   лет   и    инвалидов    с│             │               │             │                    │пригородной зоне.           │

│физическими нарушениями       │             │               │             │                    │Нормы    расчета     следует│

│                              │             │               │             │                    │уточнять  в  зависимости  от│

│                              │             │               │             │                    │социально-демографических   │

│                              │             │               │             │                    │особенностей                │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Специализированный            │1 место      │             3,0             │При вместимости:    │То же                       │

│дом-интернат для  взрослых  (с│             │                             │до 200 мест - 125   │                            │

│18 лет) (психоневрологический)│             │                             │200 - 400 мест - 100│                            │

│                              │             │                             │400 - 600 мест - 80 │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Специальные   жилые   дома   и│1 чел.       │             60              │                    │То же                       │

│группы квартир  для  ветеранов│             │                             │                    │                            │

│войны  и  труда   и   одиноких│             │                             │                    │                            │

│престарелых (с 60 лет)        │             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Специальные   жилые   дома   и│1 чел.       │             0,5             │                    │То же                       │

│группы квартир  для  инвалидов│             │                             │                    │                            │

│на креслах-колясках и их семей│             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Детские дома-интернаты        │1 место      │             3,0             │То же               │То же                       │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Приют для детей и подростков, │1 приют      │По заданию на проектирование │По    заданию     на│То же                       │

│оставшихся    без    попечения│             │                             │проектирование      │                            │

│родителей                     │             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Дома    ночного    пребывания,│1 место      │То же                        │То же               │Нормы    расчета     следует│

│социальные   приюты,    центры│             │                             │                    │принимать в  зависимости  от│

│социальной адаптации          │             │                             │                    │необходимого          уровня│

│                              │             │                             │                    │социальной помощи,  уточнять│

│                              │             │                             │                    │в       зависимости       от│

│                              │             │                             │                    │социально-демографических   │

│                              │             │                             │                    │особенностей                │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Санатории (без туберкулезных) │1 место      │То же                        │     125 - 150      │В  условиях   реконструкции,│

│                              │             │                             │                    │размеры участков допускается│

│                              │             │                             │                    │уменьшать, но не  более  чем│

│                              │             │                             │                    │на 25%                      │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Санатории  для   родителей   с│1 место      │То же                        │     145 - 170      │То же                       │

│детьми  и  детские   санатории│             │                             │                    │                            │

│(без туберкулезных)           │             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Санатории-профилактории       │1 место      │То же                        │      70 - 100      │В санаториях-профилакториях,│

│                              │             │                             │                    │размещаемых    в    пределах│

│                              │             │                             │                    │городской черты, допускается│

│                              │             │                             │                    │уменьшать размеры  земельных│

│                              │             │                             │                    │участков, но не более чем на│

│                              │             │                             │                    │10%                         │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Санаторные детские лагеря     │1 место      │То же                        │        200         │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Дома отдыха (пансионаты)      │1 место      │То же                        │     120 - 130      │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Дома отдыха  (пансионаты)  для│1 место      │То же                        │     140 - 150      │                            │

│семей с детьми                │             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Базы  отдыха   предприятий   и│1 место      │То же                        │     140 - 160      │                            │

│организаций, молодежные лагеря│             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Курортные гостиницы           │1 место      │То же                        │      65 - 75       │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Детские лагеря                │1 место      │То же                        │     150 - 200      │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Оздоровительные         лагеря│1 место      │То же                        │     175 - 200      │                            │

│старшеклассников              │             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Дачи дошкольных учреждений    │1 место      │То же                        │     120 - 140      │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Туристские гостиницы          │1 место      │То же                        │      50 - 75       │Для   туристских   гостиниц,│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤размещаемых   в   крупнейших│

│Туристские базы               │1 место      │То же                        │      65 - 80       │городских           округах,│

│                              │             │                             │                    │общественных        центрах,│

│                              │             │                             │                    │размеры  земельных  участков│

│                              │             │                             │                    │допускается   принимать   по│

│                              │             │                             │                    │нормам,  установленным   для│

│                              │             │                             │                    │коммунальных гостиниц       │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Туристские базы  для  семей  с│1 место      │То же                        │95 - 120            │                            │

│детьми                        │             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Мотели                        │1 место      │То же                        │75 - 100            │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Кемпинги                      │1 место      │То же                        │135 - 150           │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Приюты                        │1 место      │То же                        │35 - 50             │                            │

├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤

│                                            III. Учреждения культуры и искусства                                            │

├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤

│Помещения                  для│м2       общ.│           50 - 60           │По    заданию     на│Рекомендуется    формировать│

│культурно-массовой     работы,│площади      │                             │проектирование      │единые     комплексы     для│

│досуга     и      любительской│             │                             │                    │организации                 │

│деятельности                  │             │                             │                    │культурно-массовой,         │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤физкультурно-оздоровительной│

│Танцевальные залы             │1 место      │              6              │То же               │и    политико-воспитательной│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤работы   для   использования│

│Клубы                         │1 место      │             80              │То же               │учащимися  и  населением  (с│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤суммированием нормативов)  в│

│Кинотеатры                    │1 место      │           25 - 35           │То же               │пределах          пешеходной│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤доступности не более 500 м. │

│Театры                        │1 место      │            5 - 8            │То же               │Удельный  вес   танцевальных│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤залов, кинотеатров и  клубов│

│Концертные залы               │1 место      │           3,5 - 5           │То же               │районного           значения│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤рекомендуется в размере 40 -│

│Цирки                         │1 место      │           3,5 - 5           │То же               │50%.                        │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Минимальное    число    мест│

│Лектории                      │1 место      │              2              │То же               │учреждений    культуры     и│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤искусства   принимать    для│

│Видеозалы, залы аттракционов и│м2      общей│              3              │То же               │крупнейших,    крупных     и│

│игровых автоматов             │площади      │                             │                    │больших городов.            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Размещение,  вместимость   и│

│Универсальные                 │1 место      │            6 - 9            │То же               │размеры  земельных  участков│

│спортивно-зрелищные  залы,   в│             │                             │                    │планетариев,     выставочных│

│том  числе   с   искусственным│             │                             │                    │залов и музеев  определяются│

│льдом                         │             │                             │                    │заданием на проектирование. │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤Цирки,   концертные    залы,│

│Городские массовые библиотеки │  тыс. ед.   │                             │То же               │театры     и      планетарии│

│при  населении  города,   тыс.│  хранения   │                             │                    │предусматривать в городах  с│

│чел.:                         │------------ │                             │                    │населением 250 тыс.  чел.  и│

│                              │    место    │              4              │                    │более,  а  кинотеатры  -   в│

│свыше 50                      │             │            ----             │                    │поселениях с числом  жителей│

│                              │             │              2              │                    │не менее 10 тыс. чел.       │

│                              │             │                             │                    │Универсальные               │

│                              │             │           4 - 4,5           │                    │спортивно-зрелищные  залы  с│

│10 - 50                       │             │        ------------         │                    │искусственным          льдом│

│                              │             │            2 - 3            │                    │предусматривать            в│

│                              │             │(для научных, универсальных и│                    │городах-центрах       систем│

│                              │             │специализированных  библиотек│                    │расселения с числом  жителей│

│                              │             │-     по      заданию      на│                    │свыше 100 тыс. чел.         │

│                              │             │проектирование)              │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤                            │

│Дополнительно  в   центральной│  тыс. ед.   │                             │То же               │                            │

│городской    библиотеке    при│  хранения   │                             │                    │                            │

│населении города, тыс. чел.:  │------------ │                             │                    │                            │

│                              │    место    │                             │                    │                            │

│                              │             │                             │                    │                            │

│                              │             │             0,1             │                    │                            │

│500 и более                   │             │            ----             │                    │                            │

│                              │             │             0,1             │                    │                            │

│                              │             │                             │                    │                            │

│                              │             │             0,2             │                    │                            │

│250                           │             │            ----             │                    │                            │

│                              │             │             0,2             │                    │                            │

│                              │             │                             │                    │                            │

│                              │             │             0,3             │                    │                            │

│100                           │             │            ----             │                    │                            │

│                              │             │             0,3             │                    │                            │

│                              │             │                             │                    │                            │

│                              │             │             0,5             │                    │                            │

│50 и менее                    │             │            ----             │                    │                            │

│                              │             │             0,3             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Клубы сельских  поселений  или│1 место      │                             │То же               │Меньшую вместимость клубов и│

│их групп, тыс. чел.:          │             │                             │                    │библиотек следует  принимать│

│свыше 0,2 до 1                │             │           до 300            │                    │для больших поселений       │

│свыше 1 до 3                  │             │          300 - 230          │                    │                            │

│свыше 3 до 5                  │             │          230 - 190          │                    │                            │

│свыше 5 до 10                 │             │          190 - 140          │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Сельские  массовые  библиотеки│  тыс. ед.   │                             │То же               │                            │

│на   1    тыс.    чел.    зоны│  хранения   │                             │                    │                            │

│обслуживания    (из    расчета│------------ │                             │                    │                            │

│30-минутной  доступности)  для│    место    │                             │                    │                            │

│сельских  поселений   или   их│             │                             │                    │                            │

│групп, тыс. чел.:             │             │                             │                    │                            │

│                              │             │           6 - 7,5           │                    │                            │

│свыше 1 до 3                  │             │         ----------          │                    │                            │

│                              │             │            5 - 6            │                    │                            │

│                              │             │                             │                    │                            │

│                              │             │            5 - 6            │                    │                            │

│свыше 3 до 5                  │             │          ---------          │                    │                            │

│                              │             │            4 - 5            │                    │                            │

│                              │             │                             │                    │                            │

│                              │             │           4,5 - 5           │                    │                            │

│свыше 5 до 10                 │             │          ---------          │                    │                            │

│                              │             │            3 - 4            │                    │                            │

├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤

│                                           IV. Физкультурно-спортивные сооружения                                           │

├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤

│Территория         плоскостных│га           │          0,7 - 0,9          │0,7 - 0,9           │Физкультурно-спортивные     │

│спортивных сооружений         │             │                             │                    │сооружения    сети    общего│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤пользования          следует│

│Спортивный     зал      общего│м2    площади│           60 - 80           │По    заданию     на│объединять  со   спортивными│

│пользования                   │пола зала    │                             │проектирование      │объектами    образовательных│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤школ   и   других    учебных│

│Спортивно-тренажерный      зал│м2      общей│           70 - 80           │То же               │заведений, учреждений отдыха│

│повседневного обслуживания    │площади      │                             │                    │и   культуры   с   возможным│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤сокращением территории.     │

│Бассейн (открытый  и  закрытый│м2    зеркала│           20 - 25           │То же               │Для  малых  поселений  нормы│

│общего пользования)           │воды         │                             │                    │расчета  залов  и  бассейнов│

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤необходимо    принимать    с│

│Детско-юношеская    спортивная│м2    площади│             10              │1,5  -  1,0  га   на│учетом           минимальной│

│школа                         │пола зала    │                             │объект              │вместимости   объектов    по│

│                              │             │                             │                    │технологическим требованиям.│

│                              │             │                             │                    │Комплексы                   │

│                              │             │                             │                    │физкультурно-оздоровительных│

│                              │             │                             │                    │площадок предусматриваются в│

│                              │             │                             │                    │каждом     поселении.      В│

│                              │             │                             │                    │поселениях с числом  жителей│

│                              │             │                             │                    │от  2  до  5  тыс.   следует│

│                              │             │                             │                    │предусматривать         один│

│                              │             │                             │                    │спортивный зал площадью  540│

│                              │             │                             │                    │м2.                         │

│                              │             │                             │                    │Доступность                 │

│                              │             │                             │                    │физкультурно-спортивных     │

│                              │             │                             │                    │сооружений        городского│

│                              │             │                             │                    │значения не должна превышать│

│                              │             │                             │                    │30 мин.                     │

│                              │             │                             │                    │Долю физкультурно-спортивных│

│                              │             │                             │                    │сооружений,  размещаемых   в│

│                              │             │                             │                    │жилом    районе,     следует│

│                              │             │                             │                    │принимать от общей нормы, %:│

│                              │             │                             │                    │территории - 35,  спортивные│

│                              │             │                             │                    │залы - 50, бассейны - 45    │

├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤

│                                             V. Торговля и общественное питание                                             │

├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤

│Торговые центры               │м2      торг.│      280      │     300     │Торговые      центры│В  норму  расчета  магазинов│

│                              │площади      │               │             │местного значения  с│непродовольственных  товаров│

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┤числом              │в       городах       входят│

│Магазин      продовольственных│м2      торг.│             100             │обслуживаемого      │комиссионные   магазины   из│

│товаров                       │площади      │                             │населения,      тыс.│расчета   10   м2   торговой│

│                              │             │                             │чел.:               │площади на 1000 чел.        │

│                              │             │                             │от 4 до 6  -  0,4  -│В   поселках   садоводческих│

│                              │             │                             │0,6 га на объект;   │товариществ                 │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┤продовольственные   магазины│

│Магазин    непродовольственных│м2      торг.│      180      │     200     │от 6 до 10 -  0,6  -│предусматривать  из  расчета│

│товаров                       │площади      │               │             │0,8 -"-;            │80 м2  торговой  площади  на│

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤от 10 до 15 - 0,8 - │1000 чел.                   │

│Магазин кулинарии             │м2      торг.│       6       │      -      │1,1 -"-;            │                            │

│                              │площади      │               │             │от 15 до 20 - 1,1 - │                            │

│                              │             │               │             │1,3 -"-.            │                            │

│                              │             │               │             │Торговые      центры│                            │

│                              │             │               │             │малых      городских│                            │

│                              │             │               │             │поселений и сельских│                            │

│                              │             │               │             │поселений  с  числом│                            │

│                              │             │               │             │жителей, тыс. чел.: │                            │

│                              │             │               │             │до 1 - 0,1 - 0,2 га;│                            │

│                              │             │               │             │от 1 до 3  -  0,2  -│                            │

│                              │             │               │             │0,4 га;             │                            │

│                              │             │               │             │от 3 до 4  -  0,4  -│                            │

│                              │             │               │             │0,6 га;             │                            │

│                              │             │               │             │от 5 до 6  -  0,6  -│                            │

│                              │             │               │             │1,0 га;             │                            │

│                              │             │               │             │от 7 до 10 -  1,0  -│                            │

│                              │             │               │             │1,2 га.             │                            │

│                              │             │               │             │Предприятия         │                            │

│                              │             │               │             │торговли,         м2│                            │

│                              │             │               │             │торговой площади:   │                            │

│                              │             │               │             │до 250 - 0,08 га  на│                            │

│                              │             │               │             │100   м2    торговой│                            │

│                              │             │               │             │площади;            │                            │

│                              │             │               │             │от 250 до 650 - 0,08│                            │

│                              │             │               │             │- 0,06 -"-;         │                            │

│                              │             │               │             │от  650  до  1500  -│                            │

│                              │             │               │             │0,06 - 0,04 -"-;    │                            │

│                              │             │               │             │от 1500  до  3500  -│                            │

│                              │             │               │             │0,04 - 0,02 -"-;    │                            │

│                              │             │               │             │свыше  3500  -  0,02│                            │

│                              │             │               │             │-"-                 │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│

│

│                             VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания                             │

├──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤

│Предприятия           бытового│1     рабочее│       5       │      4      │На 10  рабочих  мест│                            │

│обслуживания населения        │место        │               │             │для      предприятий│                            │

│                              │             │               │             │мощностью,   рабочих│                            │

│                              │             │               │             │мест:               │                            │

│                              │             │               │             │10 - 50 - 0,1 -  0,2│                            │

│                              │             │               │             │га;                 │                            │

│                              │             │               │             │50 - 150  -  0,05  -│                            │

│                              │             │               │             │0,08 га;            │                            │

│                              │             │               │             │св.  150  -  0,03  -│                            │

│                              │             │               │             │0,04 га             │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Производственное   предприятие│1     рабочее│       4       │      3      │0,5  -  1,2  га   на│Располагать      предприятие│

│бытового  обслуживания   малой│место        │               │             │объект              │предпочтительно            в│

│мощности     централизованного│             │               │             │                    │производственно-коммунальной│

│выполнения заказов            │             │               │             │                    │зоне                        │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Предприятие  по  стирке  белья│кг/смену     │      110      │     40      │0,5  -  1,0  га   на│То же                       │

│(фабрика-прачечная)           │             │               │             │объект              │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Прачечная    самообслуживания,│кг/смену     │      10       │     20      │0,1  -  0,2  га   на│                            │

│мини-прачечная                │             │               │             │объект              │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Предприятия по химчистке      │кг/смену     │       4       │     2,3     │0,5  -  1,0  га   на│Располагать      предприятие│

│                              │             │               │             │объект              │предпочтительно            в│

│                              │             │               │             │                    │производственно-коммунальной│

│                              │             │               │             │                    │зоне                        │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Фабрики-химчистки             │кг/смену     │      7,4      │     2,3     │0,5  -  10   га   на│                            │

│                              │             │               │             │объект              │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Химчистка    самообслуживания,│кг/смену     │       4       │     1,2     │0,1  -  0,2  га   на│                            │

│мини-химчистка                │             │               │             │объект              │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Банно-оздоровительный комплекс│1  помывочное│       5       │      7      │0,2  -  0,4  га   на│В   городских   округах    и│

│                              │место        │               │             │объект              │поселениях,     обеспеченных│

│                              │             │               │             │                    │благоустроенным        жилым│

│                              │             │               │             │                    │фондом,    нормы     расчета│

│                              │             │               │             │                    │вместимости      бань      и│

│                              │             │               │             │                    │банно-оздоровительных       │

│                              │             │               │             │                    │комплексов на  1  тыс.  чел.│

│                              │             │               │             │                    │допускается уменьшать  до  3│

│                              │             │               │             │                    │мест,         а          для│

│                              │             │               │             │                    │поселений-новостроек       -│

│                              │             │               │             │                    │увеличивать до 10 мест      │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│

│Пожарное депо                 │1    пожарный│0,4  -  0,2   в│     0,4     │0,5  -  2,0  га   на│Расчет  произведен  по   НПБ│

│                              │автомобиль   │зависимости  от│             │объект              │101-95. Радиус  обслуживания│

│                              │             │размера        │             │                    │3 км                        │

│                              │             │территории     │             │                    │                            │

│                              │             │города         │             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Кладбище                      │га           │            0,24             │По    заданию     на│Размещается   за   пределами│

│                              │             │                             │проектирование      │городских     округов      и│

│                              │             │                             │                    │поселений                   │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Кладбище  урновых  захоронений│га           │            0,02             │То же               │То же                       │

│после кремации                │             │                             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Бюро похоронного обслуживания │1 объект     │1 объект  на  0,5  -  1  млн.│То же               │                            │

│                              │             │жителей                      │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Дом траурных обрядов          │1 объект     │1 объект  на  0,5  -  1  млн.│То же               │                            │

│                              │             │жителей                      │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Пункт приема вторичного сырья │1 объект     │1  объект  на  микрорайон   с│        0,01        │                            │

│                              │             │населением до 20 тыс. чел.   │                    │                            │

├──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤

│                                  VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения                                   │

├──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┤

│Административно-управленческое│1     рабочее│По заданию на проектирование │При        этажности│                            │

│учреждение                    │место        │                             │здания:             │                            │

│                              │             │                             │3 - 5 этажей - 44  -│                            │

│                              │             │                             │18,5;               │                            │

│                              │             │                             │9 - 12 этажей - 13,5│                            │

│                              │             │                             │- 11;               │                            │

│                              │             │                             │16 и более этажей  -│                            │

│                              │             │                             │10,5.               │                            │

│                              │             │                             │Областных,          │                            │

│                              │             │                             │городских,  районных│                            │

│                              │             │                             │органов  власти  при│                            │

│                              │             │                             │этажности:          │                            │

│                              │             │                             │3 - 5 этажей - 54  -│                            │

│                              │             │                             │30;                 │                            │

│                              │             │                             │9 - 12 этажей - 13 -│                            │

│                              │             │                             │12;                 │                            │

│                              │             │                             │16 и более этажей  -│                            │

│                              │             │                             │11.                 │                            │

│                              │             │                             │Сельских     органов│                            │

│                              │             │                             │власти при этажности│                            │

│                              │             │                             │2 - 3 этажа -  60  -│                            │

│                              │             │                             │40                  │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Отделение милиции             │1 объект     │По заданию на проектирование │0,3 - 0,5 га        │В   городских   округах    и│

│                              │             │                             │                    │городских         поселениях│

│                              │             │                             │                    │городского    значения.    В│

│                              │             │                             │                    │сельской   местности   может│

│                              │             │                             │                    │обслуживать         комплекс│

│                              │             │                             │                    │сельских поселений          │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Опорный пункт охраны порядка  │м2      общей│По  заданию  на│В     составе│         8          │Возможно                    │

│                              │площади      │проектирование │отделения    │                    │встроенно-пристроенное      │

│                              │             │или  в  составе│милиции      │                    │                            │

│                              │             │отделения      │             │                    │                            │

│                              │             │милиции        │             │                    │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Банк,      контора,      офис,│1 объект     │По заданию на проектирование │По    заданию     на│                            │

│коммерческо-деловой объект    │             │                             │проектирование      │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Отделение, филиал банка       │1 объект     │   0,3 - 0,5   │     0,5     │0,05   га   -    при│Возможно                    │

│                              │             │               │             │3       операционных│встроенно-пристроенное      │

│                              │             │               │             │местах;             │                            │

│                              │             │               │             │0,4   га    -    при│                            │

│                              │             │               │             │20      операционных│                            │

│                              │             │               │             │местах              │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Операционная касса            │1 объект     │1 на 10 - 30 тыс. чел.       │0,2   га    -    при│То же                       │

│                              │             │                             │2       операционных│                            │

│                              │             │                             │кассах;             │                            │

│                              │             │                             │0,5   га    -    при│                            │

│                              │             │                             │7       операционных│                            │

│                              │             │                             │кассах              │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┬─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Отделение связи               │1 объект     │1  на  9  -  25│1  на  0,5  -│Отделения      связи│Размещение отделений,  узлов│

│                              │             │тыс.    жителей│6,0      тыс.│микрорайона,  жилого│связи,  почтамтов,  агентств│

│                              │             │(по категориям)│жителей      │района,   га,    для│Роспечати,       телеграфов,│

│                              │             │               │             │обслуживаемого      │междугородных,  городских  и│

│                              │             │               │             │населения, групп:   │сельских телефонных станций,│

│                              │             │               │             │IV - V  (до  9  тыс.│абонентских       терминалов│

│                              │             │               │             │чел.) - 0,07 - 0,08;│спутниковой  связи,  станций│

│                              │             │               │             │III -  IV  (9  -  18│проводного вещания, объектов│

│                              │             │               │             │тыс.    чел.) - 0,09│радиовещания и  телевидения,│

│                              │             │               │             │- 0,1;              │их     группы,      мощность│

│                              │             │               │             │II - III  (20  -  25│(вместимость)   и    размеры│

│                              │             │               │             │тыс. чел.) - 0,11  -│необходимых         участков│

│                              │             │               │             │0,12.               │принимать в  соответствии  с│

│                              │             │               │             │Отделения      связи│действующими    нормами    и│

│                              │             │               │             │сельского поселения,│правилами                   │

│                              │             │               │             │га,              для│                            │

│                              │             │               │             │обслуживаемого      │                            │

│                              │             │               │             │населения, групп:   │                            │

│                              │             │               │             │V - VI (0,5 - 2 тыс.│                            │

│                              │             │               │             │чел.) - 0,3 -  0,35;│                            │

│                              │             │               │             │III - IV (2 - 6 тыс.│                            │

│                              │             │               │             │чел.) - 0,4 - 0,45  │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┴─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Областной суд                 │1     рабочее│1 член суда на 60  тыс.  чел.│По    заданию     на│                            │

│                              │место        │области                      │проектирование      │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Районный (городской) суд      │1 судья      │1 на 30 тыс. жителей         │0,2  -  0,5  га   на│Расположение предпочтительно│

│                              │             │                             │объект           (по│в межрайонном центре        │

│                              │             │                             │количеству судей)   │                            │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Юридическая консультация      │1            │1 на 10 тыс. жителей         │По    заданию     на│Возможно                    │

│                              │юрист-адвокат│                             │проектирование      │встроенно-пристроенное      │

├──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤

│Нотариальная контора          │1 нотариус   │1 на 30 тыс. жителей         │То же               │То же                       │

└──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┘

- Приложение 10

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(рекомендуемое)

Показатели минимальной плотности застройки площадок

промышленных предприятий

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────┐

│      Отрасли       │       Предприятия (производства)       │Минимальная│

│   промышленности   │                                        │ плотность │

│                    │                                        │застройки, │

│                    │                                        │     %     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│         1          │                   2                    │     3     │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Химическая          │Азотной промышленности                  │         33│

│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Фосфатных удобрений и  другой  продукции│         32│

│                    │неорганической химии                    │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Содовой промышленности                  │         32│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Хлорной промышленности                  │         33│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Прочих продуктов основной химии         │         33│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Вискозных волокон                       │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Синтетических волокон                   │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Синтетических смол и пластмасс          │         32│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Изделий из пластмасс                    │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Лакокрасочной промышленности            │         34│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Продуктов органического синтеза         │         32│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Черная металлургия  │Метизные                                │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Ферросплавные                           │         30│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Трубные                                 │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По производству огнеупорных изделий     │         32│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По   обжигу   огнеупорного    сырья    и│         28│

│                    │производству порошков и мертелей        │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По  разделке  лома   и   отхода   черных│         25│

│                    │металлов                                │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Цветная металлургия │Алюминиевые                             │         43│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Свинцово-цинковые и титано-магниевые    │         33│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Медеплавильные                          │         38│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Электродные                             │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По обработке цветных металлов           │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Глиноземные                             │         35│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Бумажная            │Целлюлозно-бумажные                    и│         35│

│промышленность      │целлюлозно-картонные                    │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Переделочные   бумажные   и   картонные,│         40│

│                    │работающие  на  привозной  целлюлозе   и│           │

│                    │макулатуре                              │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Энергетическая      │Электростанции мощностью более 2000 МВт:│           │

│промышленность      │а) без градирен:                        │           │

│                    │атомные                                 │         29│

│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         30│

│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         38│

│                    │б) при наличии градирен:                │           │

│                    │атомные                                 │         26│

│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         30│

│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         35│

│                    │Электростанции мощностью до 2000 МВт:   │           │

│                    │а) без градирен:                        │           │

│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         25│

│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         33│

│                    │б) при наличии градирен:                │           │

│                    │ГРЭС на твердом топливе                 │         25│

│                    │ГРЭС на газомазутном топливе            │         33│

│                    │Теплоэлектроцентрали     при     наличии│           │

│                    │градирен:                               │           │

│                    │а) мощностью до 500 МВт:                │           │

│                    │на твердом топливе                      │         28│

│                    │на газомазутном топливе                 │         25│

│                    │б) мощностью от 500 до 1000 МВт:        │           │

│                    │на твердом топливе                      │         28│

│                    │на газомазутном топливе                 │         26│

│                    │в) мощностью более 1000 МВт:            │           │

│                    │на твердом топливе                      │         29│

│                    │на газомазутном топливе                 │         30│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Сельхозводоснабжение│Эксплуатационные                       и│         50│

│                    │ремонтно-эксплуатационные        участки│           │

│                    │мелиоративных          систем          и│           │

│                    │сельхозводоснабжения (ЭУ и РЭУ)         │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│МПС                 │Ремонта        подвижного        состава│         40│

│                    │железнодорожного транспорта             │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Электротехническая  │Электродвигателей                       │         52│

│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Крупных    электрических     машин     и│         50│

│                    │турбогенераторов                        │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Высоковольтной аппаратуры               │         60│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Трансформаторов                         │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Низковольтной        аппаратуры        и│         55│

│                    │светотехнического оборудования          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кабельной продукции                     │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Электроламповые                         │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Электроизоляционных материалов          │         57│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Аккумуляторные                          │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Полупроводниковых приборов              │         52│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Радиопромышленность │Радиопромышленности  при  общей  площади│           │

│                    │производственных зданий, тыс. м2:       │           │

│                    │до 100                                  │         50│

│                    │более 100                               │         55│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Электронная         │Электронной промышленности:             │           │

│промышленность      │а) предприятия,  расположенные  в  одном│         60│

│                    │здании (корпус, завод)                  │           │

│                    │б)    предприятия,    расположенные    в│           │

│                    │нескольких зданиях:                     │           │

│                    │одноэтажных                             │         55│

│                    │многоэтажных                            │         50│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Химическое          │Оборудования и  арматуры  для  нефте-  и│         50│

│машиностроение      │газодобывающей   и   целлюлозно-бумажной│           │

│                    │промышленности                          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Промышленной трубопроводной арматуры    │         55│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Станкостроение      │Металлорежущих  станков,   литейного   и│         50│

│                    │деревообрабатывающего оборудования      │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кузнечно-прессового оборудования        │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Инструментальные                        │         60│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Литья                                   │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Поковок и штамповок                     │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сварных конструкций для машиностроения  │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Изделий          общемашиностроительного│         52│

│                    │применения                              │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Приборостроение     │Приборостроения, средств автоматизации и│           │

│                    │систем управления:                      │           │

│                    │а) при  общей  площади  производственных│         50│

│                    │зданий 100 тыс. м2                      │           │

│                    │б) то же, более 100 тыс. м2             │         55│

│                    │в) при применении ртути и стекловарения │         30│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Автомобилестроение  │Автомобильные                           │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автосборочные                           │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автомобильного моторостроения           │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Агрегатов, узлов, запчастей             │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Подшипниковые                           │         55│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Сельскохозяйственное│Тракторные, сельскохозяйственных  машин,│         52│

│                    │тракторных и комбайновых двигателей     │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Агрегатов, узлов, деталей и запчастей  к│         56│

│                    │тракторам и сельскохозяйственным машинам│           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Строительное       и│Пневматического,          электрического│         63│

│дорожное            │инструмента и средств малой механизации │           │

│машиностроение      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Коммунального машиностроения            │         57│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Машиностроение   для│Технологического    оборудования     для│         55│

│легкой   и   пищевой│легкой,    текстильной,    пищевой     и│           │

│промышленности      │комбикормовой промышленности            │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Технологического    оборудования     для│         57│

│                    │торговли и общественного питания        │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Технологического    оборудования     для│         57│

│                    │стекольной промышленности               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Бытовых приборов и машин                │         57│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Речная              │Речные порты:                           │           │

│промышленность      │I и II категорий:                       │           │

│                    │при ковшовом варианте                   │         70│

│                    │при русловом варианте                   │         50│

│                    │III и IV категорий                      │         55│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Лесная             и│Лесозаготовительные  с   примыканием   к│           │

│деревообрабатывающая│железной дороге МПС:                    │           │

│промышленность      │без        переработки         древесины│           │

│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │

│                    │до 400                                  │         28│

│                    │более 400                               │         35│

│                    │с         переработкой         древесины│           │

│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │

│                    │до 400                                  │         23│

│                    │более 400                               │         20│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Лесозаготовительные  с   примыканием   к│           │

│                    │водным транспортным путям  при  отправке│           │

│                    │леса в хлыстах:                         │           │

│                    │с зимним плотбищем                      │         17│

│                    │без зимнего плотбища                    │         44│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │То же, при отправке леса в сортиментах: │           │

│                    │с  зимним   плотбищем   производственной│           │

│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │

│                    │до 400                                  │         30│

│                    │более 400                               │         33│

│                    │без  зимнего  плотбища  производственной│           │

│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │

│                    │до 400                                  │         33│

│                    │более 400                               │         38│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Пиломатериалов,    стандартных    домов,│           │

│                    │комплектов деталей, столярных изделий  и│           │

│                    │заготовок:                              │           │

│                    │при поставке сырья и отправке  продукции│         40│

│                    │по железной дороге                      │           │

│                    │при поставке сырья по воде              │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Древесно-стружечных плит                │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Фанеры                                  │         47│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Мебельные                               │         53│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Легкая              │Льнозаводы                              │         35│

│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Пенькозаводы (без полей сушки)          │         27│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Первичной обработки шерсти              │         61│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Текстильной галантереи                  │         60│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Верхнего и бельевого трикотажа          │         60│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Швейно-трикотажные                      │         60│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Швейные                                 │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кожевенные   и    первичной    обработки│           │

│                    │кожсырья:                               │           │

│                    │одноэтажные                             │         50│

│                    │двухэтажные                             │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Искусственных кож,  обувных  картонов  и│         55│

│                    │пленочных материалов                    │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кожгалантерейные:                       │           │

│                    │одноэтажные                             │         55│

│                    │многоэтажные                            │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Меховые и овчинно-шубные                │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Обувные:                                │           │

│                    │одноэтажные                             │         55│

│                    │многоэтажные                            │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Фурнитуры и других изделий для  обувной,│         52│

│                    │галантерейной,  швейной  и   трикотажной│           │

│                    │промышленности                          │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Пищевая             │Хлеба    и     хлебобулочных     изделий│           │

│промышленность      │производственной мощностью, т/сут.:     │           │

│                    │до 45                                   │         37│

│                    │более 45                                │         40│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Кондитерских изделий                    │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Растительного   масла   производственной│           │

│                    │мощностью, т переработки семян в сутки: │           │

│                    │до 400                                  │         33│

│                    │более 400                               │         35│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Маргариновой продукции                  │         40│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Парфюмерно-косметических изделий        │         40│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Пива и солода                           │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Плодоовощных консервов                  │         50│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Мясо-молочная       │Мяса (с цехами убоя и обескровливания)  │         40│

│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Мясных консервов, колбас, копченостей  и│         42│

│                    │других мясных продуктов                 │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По переработке  молока  производственной│           │

│                    │мощностью, т в смену:                   │           │

│                    │до 100                                  │         43│

│                    │более 100                               │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сухого       обезжиренного        молока│           │

│                    │производственной мощностью, т в смену:  │           │

│                    │до 5                                    │         36│

│                    │более 5                                 │         42│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Молочных консервов                      │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сыра                                    │         37│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Микробиологическая  │Гидролизно-дрожжевые, белково-витаминных│         45│

│промышленность      │концентратов и по производству премиксов│           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Заготовительная     │Мелькомбинаты,              крупозаводы,│         41│

│промышленность      │комбинированные     кормовые     заводы,│           │

│                    │элеваторы и хлебоприемные предприятия   │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Комбинаты хлебопродуктов                │         42│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Местная             │Ремонтные предприятия:                  │           │

│промышленность      │грузовых автомобилей                    │         60│

│                    │тракторов                               │         56│

│                    │строительных машин                      │         63│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Базы:                                   │           │

│                    │торговые областные                      │         57│

│                    │прирельсовые (районные и межрайонные)   │         54│

│                    │минеральных    удобрений,    известковых│         35│

│                    │материалов, ядохимикатов                │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Склады   химических    средств    защиты│         57│

│                    │растений                                │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Замочно-скобяных изделий                │         61│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Художественной керамики                 │         56│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Художественных  изделий  из  металла   и│         52│

│                    │камня                                   │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Духовых музыкальных инструментов        │         56│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Игрушек и сувениров из дерева           │         53│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Игрушек из металла                      │         61│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Швейных изделий:                        │           │

│                    │в зданиях до двух этажей                │         74│

│                    │в зданиях более двух этажей             │         60│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Промышленность      │Цементные:                              │           │

│строительных        │с сухим способом производства           │         35│

│материалов          │с мокрым способом производства          │         37│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Асбестоцементных изделий                │         42│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Предварительно               напряженных│         50│

│                    │железобетонных   железнодорожных    шпал│           │

│                    │производственной   мощностью   90   тыс.│           │

│                    │м3/год                                  │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Железобетонных       напорных       труб│         45│

│                    │производственной   мощностью   60   тыс.│           │

│                    │м3/год                                  │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Крупных   блоков,   панелей   и   других│           │

│                    │конструкций  из  ячеистого  и   плотного│           │

│                    │силикатобетона          производственной│           │

│                    │мощностью, тыс. м3/год:                 │           │

│                    │120                                     │         45│

│                    │200                                     │         50│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Железобетонных мостовых конструкций  для│         40│

│                    │железнодорожного     и     автодорожного│           │

│                    │строительства производственной мощностью│           │

│                    │40 тыс. м3/год                          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Железобетонных      конструкций      для│         50│

│                    │гидротехнического      и       портового│           │

│                    │строительства производственной мощностью│           │

│                    │150 тыс. м3/год                         │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сборных железобетонных  и  легкобетонных│           │

│                    │конструкций        для         сельского│           │

│                    │производственного          строительства│           │

│                    │производственной мощностью, тыс. м3/год:│           │

│                    │40                                      │         50│

│                    │100                                     │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Железобетонных изделий для строительства│         55│

│                    │элеваторов производственной мощностью до│           │

│                    │50 тыс. м3/год                          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сельские   строительные   комбинаты   по│         50│

│                    │изготовлению комплектов конструкций  для│           │

│                    │производственного строительства         │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Обожженного    глиняного    кирпича    и│         42│

│                    │керамических блоков                     │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Силикатного кирпича                     │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Керамических    плиток    для     полов,│         45│

│                    │облицовочных    глазурованных    плиток,│           │

│                    │керамических   изделий   для   облицовки│           │

│                    │фасадов зданий                          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Керамических канализационных и дренажных│         45│

│                    │труб                                    │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Минеральной  ваты  и  изделий  из   нее,│         45│

│                    │вермикулитовых  и  перлитовых  тепло-  и│           │

│                    │звукоизоляционных изделий               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Извести                                 │         30│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Известняковой муки и сыромолотого гипса │         33│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Стекла     оконного,      полированного,│         38│

│                    │архитектурно-строительного, технического│           │

│                    │и стекловолокна                         │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Хозяйственной   стеклянной   посуды    и│         43│

│                    │хрустальных изделий                     │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Строительного,             технического,│         45│

│                    │санитарно-технического фаянса, фарфора и│           │

│                    │полуфарфора                             │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Стальных строительных конструкций (в том│         55│

│                    │числе из труб)                          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Стальных конструкций для мостов         │         45│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Алюминиевых строительных конструкций    │         60│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Монтажных   (для   КИП   и   автоматики,│         60│

│                    │сантехнических)    и    электромонтажных│           │

│                    │заготовок                               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Технологических   металлоконструкций   и│         48│

│                    │узлов трубопроводов                     │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По ремонту строительных машин           │         63│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Объединенные                 предприятия│           │

│                    │специализированных             монтажных│           │

│                    │организаций:                            │           │

│                    │с базой механизации                     │         50│

│                    │без базы механизации                    │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Базы:                                   │           │

│                    │механизации строительства               │         47│

│                    │управлений   производственно-технической│         60│

│                    │комплектации  строительных  и  монтажных│           │

│                    │трестов                                 │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Строительная        │По ремонту строительных машин           │         63│

│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Опорные      базы       общестроительных│         40│

│                    │организаций                             │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Опорные     базы      специализированных│         50│

│                    │организаций                             │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автотранспортные             предприятия│         40│

│                    │строительных организаций на  200  и  300│           │

│                    │специализированных         большегрузных│           │

│                    │автомобилей и автопоездов               │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Стоянки:                                │           │

│                    │на 150 автомобилей                      │         40│

│                    │на 250 автомобилей                      │         50│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Транспорт и дорожное│По   капитальному    ремонту    грузовых│         60│

│хозяйство           │автомобилей  мощностью  2  -   10   тыс.│           │

│                    │капитальных ремонтов в год              │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По    ремонту     агрегатов     грузовых│         65│

│                    │автомобилей и автобусов мощностью  10  -│           │

│                    │60 тыс. капитальных ремонтов в год      │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По  ремонту  автобусов   с   применением│         60│

│                    │готовых агрегатов мощностью 1 -  2  тыс.│           │

│                    │ремонтов в год                          │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │По    ремонту     агрегатов     легковых│         65│

│                    │автомобилей  мощностью  30  -  60   тыс.│           │

│                    │капитальных ремонтов в год              │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Централизованного         восстановления│         65│

│                    │двигателей                              │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Грузовые   автотранспортные    на    200│           │

│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │

│                    │100                                     │         45│

│                    │50                                      │         51│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Грузовые автотранспортные на 300  и  500│           │

│                    │автомобилей при независимом выезде, %:  │           │

│                    │100                                     │         50│

│                    │50                                      │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автобусные    парки    при    количестве│           │

│                    │автобусов:                              │           │

│                    │100                                     │         50│

│                    │300                                     │         55│

│                    │500                                     │         60│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Таксомоторные   парки   при   количестве│           │

│                    │автомобилей:                            │           │

│                    │300                                     │         52│

│                    │500                                     │         55│

│                    │800                                     │         56│

│                    │1000                                    │         58│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Грузовые автостанции при отправке грузов│         55│

│                    │500 - 1500 т/сут.                       │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Централизованного           технического│         45│

│                    │обслуживания на 1200 автомобилей        │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Станции    технического     обслуживания│           │

│                    │легковых  автомобилей   при   количестве│           │

│                    │постов:                                 │           │

│                    │5                                       │         20│

│                    │10                                      │         28│

│                    │25                                      │         30│

│                    │50                                      │         40│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Автозаправочные станции  при  количестве│           │

│                    │заправок в сутки:                       │           │

│                    │200                                     │         13│

│                    │более 200                               │         16│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Дорожно-ремонтные пункты                │         29│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Дорожные участки                        │         32│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │То же с дорожно-ремонтным пунктом       │         32│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │То  же   с   дорожно-ремонтным   пунктом│         34│

│                    │технической помощи                      │           │

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Дорожно-строительное управление         │         40│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Цементно-бетонные   производительностью,│           │

│                    │тыс. м3/год:                            │           │

│                    │30                                      │         42│

│                    │60                                      │         47│

│                    │120                                     │         51│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Асфальтобетонные    производительностью,│           │

│                    │тыс. т/год:                             │           │

│                    │30                                      │         35│

│                    │60                                      │         44│

│                    │120                                     │         48│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Битумные базы:                          │           │

│                    │прирельсовые                            │         31│

│                    │притрассовые                            │         27│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Базы песка                              │         48│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Полигоны для изготовления железобетонных│         35│

│                    │конструкций мощностью 4 тыс. м3/год     │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Бытовое обслуживание│Специализированные          промышленные│           │

│                    │предприятия        общей        площадью│           │

│                    │производственных зданий более 2000 м2:  │           │

│                    │по  изготовлению   и   ремонту   одежды,│         60│

│                    │ремонту телерадиоаппаратуры             │           │

│                    │изготовлению и  ремонту  обуви,  ремонту│         55│

│                    │сложной  бытовой  техники,  химчистки  и│           │

│                    │крашения                                │           │

│                    │ремонту и изготовлению мебели           │         50│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Нефтехимическая     │Нефтеперерабатывающей промышленности    │         46│

│промышленность      ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Производства синтетического каучука     │         32│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Сажевой промышленности                  │         32│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Шинной промышленности                   │         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Промышленности резинотехнических изделий│         55│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Производства резиновой обуви            │         55│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Полиграфическая     │Газетно-книжно-журнальные,              │         50│

│промышленность      │газетно-журнальные, книжные             │           │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Снабжение           │Предприятия по поставкам продукции      │         40│

│                    ├────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                    │Предприятия         по         поставкам│         35│

│                    │металлопродукции                        │           │

└────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────┘

Примечания:

1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10% установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции предприятий;

- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).

- Приложение 11

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(обязательное)

Классификация и санитарно-защитные зоны

для объектов пищевой и перерабатывающей промышленности

- I. Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ

- Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1. Скотобаза

2. Мясокомбинаты и мясохладобойни

- Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1. Станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота

2. Предприятия свеклосахарные

3. Производство альбумина

4. Производство декстрина, глюкозы и патоки

- Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1. Рыбные промыслы

2. Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные предприятия мощностью 50 - 500 тонн в сутки

3. Производство пива, кваса и безалкогольных напитков <*>

--------------------------------

<*> Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

4. Мельницы производительностью более 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы

5. Предприятия по варке товарного солода и приготовления дрожжей

6. Предприятия по производству растительных масел

7. Заводы по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ <*>

8. Рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами (без коптильных цехов)

9. Сахарорафинадные заводы

10. Мясоперерабатывающие заводы, фабрики

11. Сыродельные предприятия

12. Предприятия мясо-, рыбокоптильные методом холодного и горячего копчения

- Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Элеваторы

2. Производство олеомаргарина и маргарина

3. Производство пищевого спирта

4. Производство крахмала

5. Молочные и маслобойные заводы (животные масла) <*>

6. Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час

7. Кондитерские фабрики, предприятия производительностью более 0,5 т/сутки

8. Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки

9. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600 тонн

10. Ликероводочные заводы <*>

- Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1. Овоще-, фруктохранилища

2. Макаронные фабрики

3. Колбасные фабрики

4. Малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий - до 0,5 т/сутки

5. Фабрики пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые

6. Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600 тонн

7. Производство фруктовых и овощных соков

8. Предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей

9. Предприятия по доготовке и розливу вин

10. Предприятия по производству безалкогольных напитков на основе концентратов и эссенций

11. Предприятия по производству майонезов

12. Предприятия по производству пива (без солодовен)

- II. Обработка животных продуктов

- Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1. Предприятия салотопенные (производство технического сала)

- Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1. Центральные склады по сбору утильсырья

2. Предприятия по обработке сырых меховых шкур животных и крашению (овчинно-шубные, овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна

3. Предприятия по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные (производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с переработкой отходов

4. Производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных

5. Комбикормовые заводы (производство кормов для животных из пищевых отходов)

- Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Предприятия по мойке шерсти

2. Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож

3. Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт

4. Производство валяльное и кошмо-войлочное

5. Производство лакированных кож

6. Производства кишечно-струнные и кетгутовые

- Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1. Производство изделий из выделанной кожи

2. Производство щеток из щетины и волоса

3. Валяльные мастерские

- Приложение 12

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(рекомендуемое)

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

- I. Среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Степень благоустройства районов жилой  │ Удельное хозяйственно-питьевое │

│               застройки                │  водопотребление в населенных  │

│                                        │    пунктах на одного жителя    │

│                                        │среднесуточное (за год), л/сут. │

├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Застройка    зданиями,    оборудованными│                                │

│внутренним водопроводом и канализацией: │                                │

│без ванн                                │           125 - 160            │

│с ванными и местными водонагревателями  │           160 - 230            │

│с        централизованным        горячим│           230 - 350            │

│водоснабжением                          │                                │

└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

- II. Нормы расхода воды потребителями

┌─────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│         Водопотребители         │ Измеритель  │   Нормы расхода воды    │

│                                 │             │(в том числе горячей), л │

│                                 │             ├─────────┬───────────────┤

│                                 │             │    в    │    в сутки    │

│                                 │             │ средние │  наибольшего  │

│                                 │             │  сутки  │водопотребления│

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│                1                │      2      │    3    │       4       │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Жилые дома квартирного типа:     │             │         │               │

│с водопроводом и канализацией без│1 житель     │     95  │          120  │

│ванн                             │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с газоснабжением                 │1 житель     │    120  │          150  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с  водопроводом,  канализацией  и│1 житель     │    150  │          180  │

│ваннами   с    водонагревателями,│             │         │               │

│работающими на твердом топливе   │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с  водопроводом,  канализацией  и│1 житель     │    190  │          225  │

│ваннами        с         газовыми│             │         │               │

│водонагревателями                │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с   быстродействующими   газовыми│1 житель     │    210  │          250  │

│нагревателями   и   многоточечным│             │         │               │

│водоразбором                     │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с    централизованным     горячим│1 житель     │    195  │          230  │

│водоснабжением,     оборудованные│             │         │               │

│умывальниками, мойками и душами  │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с        сидячими        ваннами,│1 житель     │    230  │          275  │

│оборудованными душами            │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с ваннами длиной от 1500 до  1700│1 житель     │    250  │          300  │

│мм, оборудованными душами        │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│высотой   свыше   12   этажей   с│1 житель     │    360  │          400  │

│централизованным          горячим│             │         │               │

│водоснабжением   и    повышенными│             │         │               │

│требованиями к их благоустройству│             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Общежития:                       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с общими душевыми                │1 житель     │     85  │          100  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с душами при всех жилых комнатах │1 житель     │    110  │          120  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с  общими   кухнями   и   блоками│1 житель     │    140  │          160  │

│душевых  на  этажах   при   жилых│             │         │               │

│комнатах в каждой секции здания  │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Гостиницы, пансионаты и мотели  с│1 житель     │    120  │          120  │

│общими ваннами и душами          │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Гостиницы и пансионаты  с  душами│1 житель     │    230  │          230  │

│во всех отдельных номерах        │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Гостиницы с ваннами  в  отдельных│             │         │               │

│номерах,  %   от   общего   числа│             │         │               │

│номеров:                         │             │         │               │

│до 25                            │1 житель     │    200  │          200  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│до 75                            │1 житель     │    250  │          250  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│до 100                           │1 житель     │    300  │          300  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Больницы:                        │             │         │               │

│с общими ваннами и душевыми      │1 койка      │    115  │          115  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с       санитарными       узлами,│1 койка      │    200  │          200  │

│приближенными к палатам          │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│инфекционные                     │1 койка      │    240  │          240  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Санатории и дома отдыха:         │             │         │               │

│с ваннами при всех жилых комнатах│1 койка      │    200  │          200  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с душами при всех жилых комнатах │1 койка      │    150  │          150  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Поликлиники и амбулатории        │1  больной  в│     13  │           15  │

│                                 │смену        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Детские ясли-сады:               │             │         │               │

│с дневным пребыванием детей:     │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     21,5│           30  │

│полуфабрикатах                   │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     75  │          105  │

│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │

│оборудованными    автоматическими│             │         │               │

│стиральными машинами             │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с   круглосуточным    пребыванием│             │         │               │

│детей:                           │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     39  │           55  │

│полуфабрикатах                   │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│со  столовыми,   работающими   на│1 ребенок    │     93  │          130  │

│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │

│оборудованными    автоматическими│             │         │               │

│стиральными машинами             │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Детские  лагеря  (в   том   числе│             │         │               │

│круглогодичного действия):       │             │         │               │

│со  столовыми,   работающими   на│1 место      │    200  │          200  │

│сырье,       и        прачечными,│             │         │               │

│оборудованными    автоматическими│             │         │               │

│стиральными машинами             │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│со  столовыми,   работающими   на│1 место      │     55  │           55  │

│полуфабрикатах, и стиркой белья в│             │         │               │

│централизованных прачечных       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Прачечные:                       │             │         │               │

│механизированные                 │1  кг  сухого│     75  │           75  │

│                                 │белья        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│немеханизированные               │1  кг  сухого│     40  │           40  │

│                                 │белья        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Административные здания          │1 работающий │     12  │           16  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Учебные заведения  (в  том  числе│1 учащийся  и│     17,2│           20  │

│высшие и средние  специальные)  с│1            │         │               │

│душевыми при гимнастических залах│преподаватель│         │               │

│и буфетами, реализующими  готовую│             │         │               │

│продукцию                        │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Лаборатории  высших   и   средних│1  прибор   в│    224  │          260  │

│специальных учебных заведений    │смену        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Общеобразовательные    школы    с│1 учащийся  и│     10  │           11,5│

│душевыми при гимнастических залах│1            │         │               │

│и   столовыми,   работающими   на│преподаватель│         │               │

│полуфабрикатах                   │в смену      │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│То же, с продленным днем         │то же        │     12  │           14  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Профессионально-технические      │1 учащийся  и│     20  │           23  │

│училища    с     душевыми     при│1            │         │               │

│гимнастических залах и столовыми,│преподаватель│         │               │

│работающими на полуфабрикатах    │в смену      │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Школы-интернаты с помещениями:   │             │         │               │

│учебными    (с    душевыми    при│1 учащийся  и│      9  │           10,5│

│гимнастических залах)            │1            │         │               │

│                                 │преподаватель│         │               │

│                                 │в смену      │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│спальными                        │1 место      │     70  │           70  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Научно-исследовательские         │             │         │               │

│институты и лаборатории:         │             │         │               │

│химического профиля              │1 работающий │    460  │          570  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│биологического профиля           │1 работающий │    310  │          370  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│физического профиля              │1 работающий │    125  │          155  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│естественных наук                │1 работающий │     12  │           16  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Аптеки:                          │             │         │               │

│торговый    зал    и    подсобные│1 работающий │     12  │           16  │

│помещения                        │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│лаборатория         приготовления│1 работающий │    310  │          370  │

│лекарств                         │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Предприятия         общественного│             │         │               │

│питания:                         │             │         │               │

│для приготовления пищи:          │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│реализуемой в обеденном зале     │1    условное│     12  │           12  │

│                                 │блюдо        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│продаваемой на дом               │1    условное│     10  │           10  │

│                                 │блюдо        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│выпускающие полуфабрикаты:       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│мясные                           │1 т          │         │         6700  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│рыбные                           │1 т          │         │         6400  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│овощные                          │1 т          │         │         4400  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│кулинарные                       │1 т          │         │         7700  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Магазины:                        │             │         │               │

│продовольственные                │1  работающий│    250  │          250  │

│                                 │в  смену  (20│         │               │

│                                 │м2  торгового│         │               │

│                                 │зала)        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│промтоварные                     │1  работающий│     12  │           16  │

│                                 │в смену      │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Парикмахерские                   │1     рабочее│     56  │           60  │

│                                 │место в смену│         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Кинотеатры                       │1 место      │      4  │            4  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Клубы                            │1 место      │      8,6│           10  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Театры:                          │             │         │               │

│для зрителей                     │1 место      │     10  │           10  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│для артистов                     │1 человек    │     40  │           40  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Стадионы и спортзалы:            │             │         │               │

│для зрителей                     │1 место      │      3  │            3  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│для  физкультурников  (с   учетом│1 человек    │     50  │           50  │

│приема душа)                     │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│для спортсменов                  │1 человек    │    100  │          100  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Плавательные бассейны:           │             │         │               │

│пополнение бассейна              │% вместимости│     10  │               │

│                                 │бассейна    в│         │               │

│                                 │сутки        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│для зрителей                     │1 место      │      3  │            3  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│для спортсменов (с учетом  приема│1 человек    │    100  │          100  │

│душа)                            │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Бани:                            │             │         │               │

│для мытья в мыльной с  тазами  на│1 посетитель │         │          180  │

│скамьях и ополаскиванием в душе  │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│то же, с приемом  оздоровительных│1 посетитель │         │          290  │

│процедур и ополаскиванием в душе:│             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│душевая кабина                   │1 посетитель │         │          360  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│ванная кабина                    │1 посетитель │         │          540  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Душевые  в   бытовых   помещениях│1     душевая│         │          500  │

│промышленных предприятий         │сетка в смену│         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Цехи с тепловыделениями свыше  84│1  человек  в│         │           45  │

│кДж на 1 м3/ч                    │смену        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Остальные цехи                   │1  человек  в│         │           25  │

│                                 │смену        │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Расход воды на поливку:          │             │         │               │

│травяного покрова                │1 м2         │      3  │            3  │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│футбольного поля                 │1 м2         │      0,5│            0,5│

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│остальных спортивных сооружений  │1 м2         │      1,5│            1,5│

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│усовершенствованных     покрытий,│1 м2         │0,4 - 0,5│      0,4 - 0,5│

│тротуаров,  площадей,   заводских│             │         │               │

│проездов                         │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│зеленых  насаждений,  газонов   и│1 м2         │    3 - 6│          3 - 6│

│цветников                        │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Заливка поверхности катка        │1 м2         │      0,5│            0,5│

└─────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┘

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

6. В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), нормы расхода воды следует принимать как разницу между нормами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом.

- Приложение 13

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(рекомендуемое)

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

- I. Укрупненные показатели электропотребления

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐

│   Степень благоустройства городских   │Электропотребление,│Использование│

│          округов и поселений          │кВт·ч/год на 1 чел.│  максимума  │

│                                       │                   │электрической│

│                                       │                   │  нагрузки,  │

│                                       │                   │    ч/год    │

├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│Поселения не                           │                   │             │

│оборудованные             стационарными│                   │             │

│электроплитами:                        │                   │             │

│без кондиционеров                      │               1700│         5200│

│с кондиционерами                       │               2000│         5700│

├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│Поселения                              │                   │             │

│оборудованные             стационарными│                   │             │

│электроплитами (100% охвата):          │                   │             │

│без кондиционеров                      │               2100│         5300│

│с кондиционерами                       │               2400│         5800│

├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│Сельские поселения (без кондиционеров):│                   │             │

│не     оборудованные      стационарными│                950│         4100│

│электроплитами                         │                   │             │

│оборудованные             стационарными│               1350│         4400│

│электроплитами (100% охвата)           │                   │             │

└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘

- II. Удельный расход электроэнергии

коммунально-бытовых потребителей

| Категории поселений | Поселения |  |
| --- | --- | --- |
|  | без стационарных электроплит, кВт·ч/чел. в год | со стационарными электроплитами, кВт·ч/чел. в год |
| Среднее | 1530 | 1890 |
| Малое | 1360 | 1680 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводятся следующие коэффициенты:

- для больших городов - 1,18;

- для средних городов - 1,14.

- Приложение 14

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(обязательное)

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводов питьевого назначения

┌───┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │   Наименование источника   │     Границы зон санитарной охраны      │

│п/п│       водоснабжения        │       от источника водоснабжения       │

│   │                            ├──────────────┬────────────┬────────────┤

│   │                            │    I пояс    │  II пояс   │  III пояс  │

├───┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤

│1  │Подземные источники:        │              │            │            │

│   ├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤

│   │а) скважины, в том числе:   │              │            │            │

│   │- защищенные воды           │не менее 30  м│по расчету в│по расчету в│

│   │                            │<1>           │зависимости │зависимости │

│   │                            │              │от Тм <3>   │от Тх <4>   │

│   │-  недостаточно   защищенные│не менее 50 м │то же       │то же       │

│   │воды                        │              │            │            │

│   ├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤

│   │б)      водозаборы       при│не менее 50 м │то же       │то же       │

│   │искусственном     пополнении│              │            │            │

│   │запасов подземных вод,      │              │            │            │

│   │в том числе инфильтрационные│не менее 100 м│            │            │

│   │сооружения        (бассейны,│<2>           │            │            │

│   │каналы)                     │              │            │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤

│2  │Поверхностные источники:    │              │            │            │

│   │а) водотоки (реки, каналы)  │-   вверх   по│-  вверх  по│-  совпадают│

│   │                            │течению     не│течению   по│с  границами│

│   │                            │менее 200 м;  │расчету;    │II пояса;   │

│   │                            │-   вниз    по│-  вниз   по│-  совпадают│

│   │                            │течению     не│течению   не│с  границами│

│   │                            │менее 100 м;  │менее 250 м;│II пояса;   │

│   │                            │- боковые - не│- боковые не│-  по  линии│

│   │                            │менее 100 м от│менее 500 м │водоразделов│

│   │                            │линии    уреза│            │в пределах 3│

│   │                            │воды          │            │-   5    км,│

│   │                            │летне-осенней │            │включая     │

│   │                            │межени        │            │притоки     │

│   ├────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤

│   │б)  водоемы  (водохранилища,│не менее 100 м│3 - 5 км  во│совпадают  с│

│   │озера)                      │от линии уреза│все  стороны│границами II│

│   │                            │воды       при│от          │пояса       │

│   │                            │летне-осенней │водозабора  │            │

│   │                            │межени        │или на 500 -│            │

│   │                            │              │1000  м  при│            │

│   │                            │              │нормальном  │            │

│   │                            │              │подпорном   │            │

│   │                            │              │уровне      │            │

├───┼────────────────────────────┼──────────────┴────────────┴────────────┤

│3  │Водопроводные  сооружения  и│Границы санитарно-защитной полосы       │

│   │водоводы                    │-  от  стен  запасных   и   регулирующих│

│   │                            │емкостей,    фильтров    и    контактных│

│   │                            │осветителей - не менее 30 м <5>;        │

│   │                            │- от водонапорных башен - не менее 10  м│

│   │                            │<6>;                                    │

│   │                            │- от  остальных  помещений  (отстойники,│

│   │                            │реагентное хозяйство, склад  хлора  <7>,│

│   │                            │насосные станции и др.) - не менее 15 м;│

│   │                            │- от крайних линий водопровода:         │

│   │                            │- при  отсутствии  грунтовых  вод  -  не│

│   │                            │менее 10 м  при  диаметре  водоводов  до│

│   │                            │1000 мм и не менее  20  м  при  диаметре│

│   │                            │более 1000 мм;                          │

│   │                            │- при наличии грунтовых вод -  не  менее│

│   │                            │50  м  вне   зависимости   от   диаметра│

│   │                            │водоводов                               │

└───┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Примечания:

1. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры I пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

4. Граница III пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен в зависимости от их конструктивных особенностей может не устанавливаться.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

- Приложение 15

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(обязательное)

Требования к размещению объектов в районе аэродромов

Требования к размещению в районе аэродрома различных объектов, а также к осуществлению строительства в пределах приаэродромной территории устанавливаются нормами воздушного законодательства Российской Федерации, в том числе статьями 46, 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.1999 N 1084 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации".

- Приложение 16

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(рекомендуемое)

Показатели минимальной плотности застройки площадок

сельскохозяйственных предприятий

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                        Предприятия                         │Минимальная │

│                                                            │ плотность  │

│                                                            │застройки, %│

├─────────────────────┬──────────────────────────────────────┼────────────┤

│          1          │                  2                   │     3      │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Крупного     рогатого│Молочные  при   привязном   содержании│            │

│скота                │коров                                 │            │

│                     │Количество коров в стаде 50 - 60%     │            │

│                     │на 400 коров                          │   51 <*>/45│

│                     │на 800 коров                          │       55/50│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Количество коров в стаде 90%          │            │

│                     │на 400 коров                          │       51/45│

│                     │на 800 коров                          │       55/49│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Молочные при  беспривязном  содержании│            │

│                     │коров                                 │            │

│                     │Количество коров в стаде 50, 60 и 90% │            │

│                     │на 800 коров                          │          53│

│                     │на 1200 коров                         │          56│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Мясные и мясные репродукторные        │            │

│                     │на 800 и 1200 коров                   │  52 <**>/35│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Выращивания   телят,   доращивания   и│            │

│                     │откорма молодняка                     │            │

│                     │на 3000 скотомест                     │          41│

│                     │на 6000 скотомест                     │          46│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Откорма крупного рогатого скота       │            │

│                     │на 1000 скотомест                     │          32│

│                     │на 2000 скотомест                     │          34│

│                     │на 3000 скотомест                     │          36│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Племенные                             │            │

│                     │Молочные                              │            │

│                     │на 400 коров                          │          45│

│                     │на 800 коров                          │          55│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Мясные                                │            │

│                     │на 400, 600 и 800 коров               │          40│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Выращивания ремонтных телок           │            │

│                     │на 1000 и 2000 скотомест              │          52│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Свиноводческие       │Товарные                              │            │

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Репродукторные                        │            │

│                     │на 4000 голов                         │          36│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Откормочные                           │            │

│                     │на 6000 голов                         │          39│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │С законченным производственным циклом │            │

│                     │на 2000 голов                         │          32│

│                     │на 4000 голов                         │          37│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Племенные                             │            │

│                     │на 100 маток                          │          38│

│                     │на 200 маток                          │          40│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Овцеводческие        │Размещаемые на одной площадке         │            │

│                     │Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные│            │

│                     │на 2500 маток                         │          55│

│                     │на 5000 маток                         │          60│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Мясо-шерстные                         │            │

│                     │на 2500 маток                         │          66│

│                     │на 2500 голов ремонтного молодняка    │          62│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Шубные                                │            │

│                     │на 1200 маток                         │          56│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Откормочные                           │            │

│                     │на 2500 голов                         │          65│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │С законченным оборотом стада          │            │

│                     │Мясо-шерстные                         │            │

│                     │на 2500 голов                         │          60│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Мясо-шерстно-молочные                 │            │

│                     │на 2000 и 4000 голов                  │          63│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Шубные                                │            │

│                     │на 1600 голов                         │          67│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Козоводческие        │Пуховые                               │            │

│                     │на 2500 голов                         │          63│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Шерстные                              │            │

│                     │на 3600 голов                         │          64│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Коневодческие        │на 50 голов                           │          38│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │на 100 голов                          │          39│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │на 150 голов                          │          40│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Птицеводческие       │Яичного направления                   │            │

│                     │на 200 тыс. кур-несушек               │          28│

│                     │на 300 тыс. кур-несушек               │          32│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Мясного направления                   │            │

│                     │Бройлерные                            │            │

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │на 3 млн. бройлеров                   │ 27 <***>/43│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Племенные                             │            │

│                     │Яичного направления                   │            │

│                     │Племзавод на 50 тыс. кур:             │            │

│                     │зона взрослой птицы                   │          25│

│                     │зона ремонтного молодняка             │          28│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Мясного направления                   │            │

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Племзавод на 50 тыс. кур:             │            │

│                     │зона взрослой птицы                   │          25│

│                     │зона ремонтного молодняка             │          25│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Звероводческие      и│Звероводческие                        │          21│

│кролиководческие     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Кролиководческие                      │          22│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Тепличные            │Многопролетные теплицы общей площадью │            │

│                     │6 га                                  │          54│

│                     │12 га                                 │          56│

│                     │18, 24 и 30 га                        │          60│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Однопролетные (ангарные) теплицы общей│            │

│                     │площадью                              │            │

│                     │до 5 га                               │          41│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│По            ремонту│Центральные ремонтные  мастерские  для│            │

│сельскохозяйственной │хозяйств с парком                     │            │

│техники              │на 25 тракторов                       │          25│

│                     │на 50 и 75 тракторов                  │          28│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Пункты технического обслуживания      │            │

│                     │на 10, 20 и 30 тракторов              │          30│

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│Прочие предприятия   │По    переработке     или     хранению│          50│

│                     │сельскохозяйственной продукции        │            │

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │Комбикормовые                         │          27│

│                     ├──────────────────────────────────────┼────────────┤

│                     │По хранению семян и зерна             │          28│

└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми чердаками.

<**> Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой - при хранении в скирдах.

<***> Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для одноэтажных.

Примечания:

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10% установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения, при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

- Приложение 17

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(обязательное)

Классификация и санитарно-защитные зоны

для объектов сельскохозяйственного назначения

- I. Сельскохозяйственные производства и объекты

- Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1. Свиноводческие комплексы.

2. Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год.

3. Комплексы крупного рогатого скота.

4. Открытые хранилища навоза и помета.

- Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1. Свинофермы до 12 тыс. голов.

2. Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка.

3. Фермы звероводческие (норки, лисы и др.).

4. Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год.

5. Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза.

6. Закрытые хранилища навоза и помета.

7. Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т.

8. Производства по обработке и протравлению семян.

9. Склады сжиженного аммиака.

- Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

2. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

3. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров.

4. Площадки для буртования помета и навоза.

5. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т.

6. Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта).

7. Кролиководческие фермы.

- Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Тепличные и парниковые хозяйства.

2. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.

3. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции).

4. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

5. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

6. Стоянки и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

7. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

8. Склады горюче-смазочных материалов.

- Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

2. Материальные склады.

3. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

- II. Арендные и семейные фермы по выращиванию сельскохозяйственных животных и птиц

| Норма, м | Поголовье |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кроликоматки | нутрии, песцы | птица | лошади |
| 15 | до 5 | 2 (5) | 15 | 20 | 5 | 50 | 5 |
| 25 | 15 | 8 (15) | 25 | 50 | 15 | 75 | 15 |
| 52 | 50 | 30 (50) | 100 | 100 | 50 | 150 | 100 |
| 100 | 100 | 50 (150) | 250 | 200 | 100 | 500 | 250 |

- III. Цеха по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов (от производственных корпусов)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                        Наименование                         │Расстояние,│

│                                                             │     м     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Цеха по переработке молока, в том числе по производству сыра,│           │

│мощностью:                                                   │           │

│- до 12 т/сут.                                               │         50│

│- более 12 т/сут.                                            │        100│

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Цеха по переработке мяса, птицы мощностью:                   │           │

│- до 10 т/сут.                                               │        300│

│- более 10 т/сут.                                            │       1000│

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Цеха по переработке овощей, фруктов                          │        100│

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Склады зерна, овощей, фруктов                                │         50│

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

- Приложение 18

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(обязательное)

Классификация и санитарно-защитные зоны для предприятий,

производств и объектов, расположенных на территориях

специального назначения

- Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов.

2. Поля ассенизации и поля запахивания.

3. Скотомогильники с захоронением в ямах.

4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов.

5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов.

6. Крематории при количестве печей более одной.

7. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год.

- Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год.

2. Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов.

3. Скотомогильники с биологическими камерами.

4. Сливные станции.

5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается).

6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью.

- Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га.

- Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Мусороперегрузочные станции.

- Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища.

- Приложение 19

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(рекомендуемое)

Категории территорий залегания полезных ископаемых

по условиям строительства

| Категория территорий | Пригодность территории для застройки | Горно- и инженерно-геологические условия строительства |  |  | Особые условия строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие горных выработок | горные работы в период эксплуатации объекта | деформации земной поверхности соответствуют группе территорий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пригодная для застройки - неподрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют | Не планируются | - | Наличие под территорией непромышленных полезных ископаемых |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  |  | Полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился или подработка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов |
| 2 | Пригодная для застройки - подрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют | Планируются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | II - IV; IIк - IVк | Отсутствуют участки территорий: возможного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопадающих тектонических нарушений и выходов осевых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | III - IV; IIIк - IVк |  |
| 3 | Ограниченно пригодная для застройки - подрабатываемая | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | То же | I, Iк | То же |
|  |  | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | деформации превышают максимальные величины для групп I и Iк | Имеются участки территорий с деформациями большими, чем для групп I и Iк |
| 4 | Непригодная для застройки | Старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | Планируются на глубинах, при которых возможно образование провалов | Независимо от группы | Возможны провалы и крупные трещины на земной поверхности |
|  |  | Старые горные выработки имеются на глубинах, при которых возможно образование провалов | Независимо от планирования горных работ |  | То же |
|  |  | Имеются подготовительные выработки, стволы и шурфы, имеющие выход на земную поверхность, когда в зоне их влияния возможно образование провалов | Независимо от развития горных работ |  | Возможны провалы земной поверхности вокруг выработок |
|  |  | Независимо от наличия старых горных выработок | Планируются |  | Имеются участки территорий: возможного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопадающих тектонических нарушений; выходов осевых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |
| 5 | Временно непригодная для застройки | Непригодные к застройке территории 4-й категории, которые по мере отработки запасов или проведения соответствующих мероприятий переходят в 3, 2 или 1-ю категории условий строительства |  |  | - |

- Приложение 20

к нормативам

градостроительного проектирования

Ингарского сельского поселения

(рекомендуемое)

Масштабы выполнения графических материалов при разработке

документов территориального планирования

| N п/п | Наименование документов территориального планирования | Масштаб | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | Генеральный план поселения. Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями частей 3, 6, 9 - 11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1:25000 - 1:10000 (для городских округов, поселений с численностью населения 500 тыс. чел. и более) 1:10000 - 1:5000 (при численности населения 100 - 500 тыс. чел.) | п. 8 разд. 3.1.5 СНиП 11-04-2003 |
| 2.3. | Генеральный план поселения применительно к населенному пункту в его составе. Графические материалы в составе генерального плана разрабатываются в соответствии с требованиями частей 3, 6, 9, 10, 11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1:10000 - 1:5000 (при численности населения 10 - 100 тыс. чел.) 1:2000 (при численности населения менее 10 тыс. чел.) | п. 8 разд. 3.1.5 СНиП 11-04-2003 |
| - III | - Документы, разрабатываемые для частей территорий (элементов планировочной структуры, иных элементов) населенных пунктов |  |  |
| 3.1. | Проект планировки. Графические материалы в составе проекта планировки территории разрабатываются в соответствии с требованиями частей 3, 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1:2000 - 1:1000 | п. 4 разд. 3.2.1 СНиП 11-04-2003 |

Примечания:

1. Кондиции используемых материалов инженерных изысканий и картографических работ должны соответствовать кондиции масштаба, принятого для выполнения документов территориального планирования и документации по планировке территории.